Lastenheft

Beschaffung

Böschungsmäher mit Verladegebläse und Abschiebewagen, inkl. Überladung in den Abschiebewagen

erstellt:

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

Flottenmanagement (ID41)

Stefan Klein

Inhaltsverzeichnis

|  |  | Seite |
| --- | --- | --- |
| I | Vorwort | 4 |
| II | Vorbemerkungen | 5 |
| III | Zusätzliche Vorbemerkungen für die Verwendung von mobilen, selbstfahrenden oder nicht selbstfahrenden Arbeitsmitteln | 10 |
| IV | Leistungsbeschreibung | 12 |
|  | Technische Daten vorhandener Traktor |  |
|  | Böschungsmäher |  |
|  | Grundgerät |  |
|  | Mähkopf |  |
|  | Lackierung / Beschriftung / Kennzeichnung / Beklebung |  |
|  | Hydraulische Anlage |  |
|  | Abschiebewagen mit Verladegebläse |  |
|  | Fahrgestell / Fahrzeugrahmen |  |
|  | Federung / Lenkung / Achsen / Räder |  |
|  | Bremsanlage |  |
|  | Lackierung / Beschriftung / Kennzeichnung / Beklebung |  |
|  | Elektrische Anlage / Elektrik / Elektronik / Rechnersystem |  |
|  | Hydraulische Anlage |  |
|  | Befehls- und Sicherheitseinrichtungen |  |
|  | Abschiebeboden / Abschiebewand |  |
|  | Verladegebläse / Absaugung |  |
|  | Optionen |  |
| Anlage 1 | Rechtsvorschriften / Normen / Nationale Spezifikationen | 34 |
| Anlage 2 | Technische Daten | 37 |
| Anlage 3 | Inzahlungnahme Fotos | 38 |
| Anlage 4 | Bewertungsmatrix | 40 |

| #### I | Vorwort |
| --- | --- |
| 1.1 | # Die Flughafen Hannover Langenhagen GmbH beschreibt mit diesem Lastenheft die Beschaffung von einem Böschungsmäher mit einer Auslage von ca. 6.500 mm, einem Abschiebewagen mit einem Volumen von ca. 40 m3 und einem Verladegebläse, welches das Schnittgut direkt in den Abschiebewagen befördert. Alle Vorgaben der StVZO und FZV müssen eingehalten werden. Die Lieferung erfolgt einschließlich fachgerechter Montage, Einrichtung und Inbetriebnahme an einem vorhandenen Traktor. Die technischen Daten des vorhandenen Traktors sind unter IV Leistungsbeschreibung Punkt 1.0 aufgeführt. |
| 1.2 | # In diesem Lastenheft sind die grundsätzlichen Anforderungen an Maschinen und Geräte, die sich aufgrund der Erfordernisse des Betriebes ergeben zusammengestellt. |
| 1.2.1 | # Kann der Bieter Leistungsmerkmale des Lastenheftes nicht erfüllen, so sind diese zu streichen. Streichungen / Änderungen sind zulässig, sofern es sich nicht um zwingend im Lastenheft genannte Leistungsmerkmale handelt, deren Streichungen / Änderungen zum Ausschluss des Angebotes führen würden. (Leistungsmerkmale, in denen das Wort „muss“ enthalten ist oder Mindest- bzw. Maximalforderungen über- oder unterschritten werden), sowie alle mit (M) gekennzeichneten Leistungsmerkmale dieser Leistungsbeschreibung (ausgenommen Optionen) müssen erfüllt werden. Schon die Nichterfüllung einer Leistungsanforderung führt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung). |
| 1.2.2 | # Sind Leistungsmerkmale für den Bieter technisch nicht realisierbar, so kann der Bieter alternativ eine realisierbare Lösung beschreiben und anbieten. Ob diese vom Sinn und der Auswirkung mit der Forderung aus dieser Leistungsbeschreibung gleichzusetzen ist und als erfüllt berücksichtigt werden kann, obliegt der Einschätzung des Auftraggebers. |
| 1.2.3 | Leistungsmerkmale, die mit einem (B) gekennzeichnet sind, bedürfen bei Nichterfüllung eine Erläuterung durch den Bieter. Sie können hierzu das jeweilige Antwortfeld nutzen oder eine Anlage mit Bezug zur Lfd.-Nr. des Leistungsmerkmals dem Angebot beifügen. |
| 1.2.4 | # Alternativlösungen sind detailliert zu beschreiben. Dabei soll auch dargestellt werden, inwieweit das Leistungsmerkmal erfüllt wird und in welchen Punkten abgewichen wird. Ggf. als Anlage unter Bezug zur Lfd.-Nr. des Leistungsmerkmals. |
| 1.3 | # Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Angebote gewertet werden, die rechtsverbindlich unterschrieben sind. |
| 1.4 | Bieterfragen sind spätestens 6 Kalendertage vor Ende der Angebotsfrist einzureichen. |
| 1.5 | Der Auftragnehmer benennt innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Zuschlagserteilung eine(n) Projektverantwortliche(n) als Ansprechpartner/in. |
| 2. | # Mit dem Angebot müssen folgende Unterlagen vorgelegt werden: |
| # 2.1 | # Das Zertifikat nach DIN EN ISO 9000ff für das Qualitätsmanagement der Herstellung des oder der ausgeschriebenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie bei der Zulassung / Abnahme die Konformitätserklärungen bzw. Baumusterprüfungen entsprechend den je nach Fahrzeug, Maschine, Gerät oder persönlicher Schutzausrüstung anzuwendenden EG- bzw. nationalen Bestimmung einer zugelassenen Prüfstelle. |
| # 2.2 | # Ein Musterexemplar der Benutzerinformationen / Betriebsanleitung in deutscher Sprache. |
| # 2.3 | # Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Serviceintervallen und Serviceumfang. |
| # 2.4 | # Formblatt Lieferantenkodex |
| # 2.5 | # Formblatt Bieterangaben |

| #### II |  | Vorbemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Normen und Vorschriften |
| # 1.1 | # Für die Herstellung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen (nachfolgend "Arbeitsmittel" genannt) ist der zum Zeitpunkt der Erstellung bis zur Zulassung bzw. Abnahme / Inbetriebnahme gültigen und auf die einzelnen Vertragsleistungen anzuwendende Stand der Technik zu beachten. (z.B. Rechtsvorschriften; Regeln der Technik; Normen und Regelwerke). Alle aktuellen Sicherheits-, umwelt-, und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen müssen eingehalten werden. |
| # 1.2 | # Insbesondere sind bei der Herstellung die Rechtsvorschriften, Normen und nationalen Spezifikationen dieses Lastenheftes zu beachten. |
| # 1.3 | # Bei den in Folge aufgeführten Normen und Vorschriften gilt, bei undatierten, die letzte Ausgabe des Dokumentes. |
| # 1.4 | # Das beschriebene Objekt wird vom Auftraggeber als Arbeitsmittel bzw. Anlage im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) eingesetzt. Der Hersteller hat alle daraus herzuleitenden Anforderungen für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz (z.B. Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2111 Teil1) zu beachten. |
| # 1.5 | # Der Auftragnehmer muss alle umweltrechtlichen Anforderungen einhalten. Auf Nachfrage ist der Auftragnehmer verpflichtet, Informationen über Umwelteigenschaften seiner Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. |
| 2. | Herstellung der Fahrzeuge und Geräte |
| # 2.1 | # Fahrzeuge, Maschinen und Geräte müssen dem Stand der Technik entsprechen, die verwendeten Materialien, Baugruppen usw. müssen von einer einwandfreien Qualität, die Arbeit korrekte Facharbeit sein. |
| # 2.2 | # Von Baugruppen, die einer technischen Neuerung oder aus technischen Gründen einer vorherigen Bemusterung bedürfen, sind dem Auftraggeber kostenlos und unverbindlich Muster zur Verfügung zu stellen, die Eigentum des Anbieters bleiben. Verletzung von Patentrechten und daraus resultierende Ersatzansprüche bleiben im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Alle Bauteile und Baugruppen sind so anzubringen, dass sie für die Instandhaltung leicht zugänglich und ohne Zerstörung von Bauteilen austauschbar sind. |
| # 2.3 | # Der Auftragnehmer hat bei Inbetriebnahmen von Anbauteilen und Geräten (soweit seine Lieferung und Leistungen davon berührt werden) durch einen sachkundigen Fachmann mitzuwirken. |
| # 2.4 | # Für alle in diesem Dokument beschriebenen Fahrzeuge/ Geräte ist die erste große Inspektion inklusive der Ersten Durchsicht für den Auftraggeber, einschließlich aller Schmierstoffe- und Verschleißteile, kostenfrei. Sie wird beim Auftraggeber durchgeführt. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sind so herzustellen, dass Instandhaltungs- und Inspektionszyklen von ca. 500 Betriebsstunden, jedoch mindestens jährlich, erreicht werden. |
| # 2.5 | # Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe, dass die Herstellung dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie den geltenden Verordnungen und Vorschriften über Bau und Ausrüstung entsprechen wird. Insbesondere erklärt er, dass bei Inbetriebnahmen entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung, die Einhaltung der Forderungen der Betriebssicherheitsverordnung, der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und der Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen (DIN EN 60204-1) zugesichert wird. |
| # 2.6 | # Auf Verlangen des Auftraggebers muss der Bieter das angebotene Produkt unter Einsatzbedingungen am Flughafen Hannover Langenhagen oder bei einem # anderen Unternehmen vorführen können. |
| # 2.7 | # Nach schriftlicher Auftragserteilung hat der Auftragnehmer Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Diese sind 3 Wochen vor Fertigungsbeginn, unter Vorlage der Risikobeurteilung nach DIN EN 12100 beim Auftraggeber einzureichen. |
| # 2.7.1 | # In der Konstruktionszeichnung des Auftragnehmers sind Abmessungen, Gewichte, Gewichtsverteilungen, Achsbelastungen, Schwerpunktlage, Anschlüsse für Versorgungsleitungen, Anbau- und Zubehörgeräte anzugeben bzw. darzustellen. |
| # 2.8 | # Nach Auftragserteilung ist der vorhandene Traktor durch den Auftragnehmer abzuholen und nach Durchführung der Montage-, Anpassungs- und Inbetriebnahmearbeiten betriebsbereit zurückzuliefern. |
| 3. | Abnahme |
| # 3.1 | # Die Lieferung bzw. Leistungserfüllung gilt erst dann als erfolgt, wenn eine vom Auftraggeber unterzeichnete endgültige Abnahme vorliegt. |
| # 3.1.1 | # Der Auftraggeber behält sich vor, vor Baubeginn eine Rohbaubesprechung durchzuführen, sowie stichprobenartig durch eine Rohbauabnahme und vor der Lieferung einer Werksabnahme den Baufortschritt zu überprüfen. Für die Aufenthalte werden dem Auftragnehmer keine Kosten (Hotelkosten, Reisekosten, Tagesgelder etc.) vom Auftraggeber in Rechnung gestellt. |
| # 3.2 | # Der Auftragnehmer hat die Schlussabnahme zu verlangen und schriftlich beim Auftraggeber zu beantragen. Die Schlussabnahme findet beim Auftraggeber statt. |
| # 3.3 | # Für die Endabnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: |
| # 3.3.1 | # Vollständige Lieferung in betriebsbereitem Zustand |
| # 3.3.2 | # Festlegung der Einweisung des Wartungspersonals mit schriftlichem Protokoll. Schulungsumfang für 7 Mitarbeiter am Flughafen Hannover. |
| # 3.3.3 | # Festlegung des Personals in Bedienung und Funktion des Fahrzeugs/Gerät, mit schriftlichem Protokoll, beim Auftraggeber. Schulungsumfang für 8 Mitarbeiter am Flughafen Hannover. |
| # 3.3.4 | # Zur Abnahme wird eine Ordnungsprüfung und technische Prüfung durchgeführt. |
| # 3.4 | # Bei der Ordnungsprüfung wird festgestellt ob: |
| # 3.4.1 | # die erforderlichen Unterlagen vorhanden und schlüssig sind |
| # 3.4.2 | # die technischen Unterlagen mit der Ausführung übereinstimmen, |
| # 3.4.3 | # Bei der technischen Prüfung werden die sicherheitstechnisch relevanten Merkmale des Arbeitsmittels auf Zustand, Vorhandensein und ggf. Funktion mit geeigneten Verfahren geprüft. Hierzu gehören z. B.: |
| # 3.4.3.1 | # äußere oder innere Sichtprüfung, |
| # 3.4.3.2 | # Funktions- und Wirksamkeitsprüfung, |
| # 3.5 | # Nachweis, dass der Lieferumfang den technischen Anforderungen der Vorbemerkungen, Normen und den Leistungsmerkmalen entspricht. Ferner ist durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber die Risikobeurteilung der Maschine, des Gerätes usw. nach DIN EN ISO 12100 zur Einsichtnahme vorzulegen, sowie als Bestandteil der Unterlagen in den Lieferumfang einzurechnen. Der Auftragnehmer gewährleistet das Vorhandensein und die Verfügbarkeit der technischen Unterlagen gemäß dem Anhang VII „Technische Unterlagen für Maschinen“ der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), u.a. für Kontrollen durch die Marktaufsichtsbehörden, für einen Zeitraum bis 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen der Maschine. |
| # 3.6 | # Sind für die ordnungsgemäße Nutzung bzw. den ordnungsgemäßen Betrieb des Arbeitsmittels eine Anzeige oder die Genehmigung einer Behörde bzw. Prüfungen erforderlich, so sind diese mit der Beantragung der Abnahme durch den Auftragnehmer bei dem Auftraggeber vorzulegen. |
| # 3.7 | # Für alle Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen sind Daten entsprechend Anlage 2 vom Hersteller ausgefüllt und mit Sachverständigenprüfung abgezeichnet vorzulegen. Dies wird bei Vorlage einer erteilten Betriebserlaubnis nach StVZO und einer Zulassungsbescheinigung hinfällig. |
| # 3.8 | # Der Auftraggeber hat das Recht, Maschinen, Geräte und Anlagen vor Inbetriebnahme und im Garantiezeitraum im Rahmen einer Sichtkontrolle auf die Einhaltung der in den §§ 3 bis 6 der 9. ProdSV sowie der im Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42 /EG) festgelegten Anforderungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. |
| # 3.9 | # Für alle Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Anlagen bei denen Personen über eine Höhe von mehr als 3 m gehoben werden, beziehungsweise die Gefahr des Absturzes aus der Höhe besteht, ist eine EG-Baumusterbescheinigung gemäß Artikel 12 Abs. 3 b) und c) in Verbindung mit Anhang IX und X der EG-Maschinenrichtlinie vorzulegen. |
| # 3.10 | # Vorbehaltlich weiterreichender Ansprüche gehen die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen dabei festgestellter Abweichungen zu Lasten des Auftragnehmers. # Etwaige Änderungen dieser Regelung bedürfen der Schriftform. Unklarheiten in der Regelung gehen zu Lasten des Auftragnehmers. |
| # 3.11 | # Für alle Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen ist die Zulassungsbescheinigung (KFZ - Brief) oder eine Eigentümererklärung vorzulegen |
| # 3.12 | # Für die in Maschinen, Geräten und Anlagen eingesetzten Betriebsmittel und Verbrauchsstoffe (wie z.B. Schmierstoffe), sind Sicherheitsdatenblätter oder sonstige Informationen nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in Verbindung mit §5 der GefStoffV und der TRGS 220 unter Nutzung von GHS-Symbolen vorzulegen. |
| # 3.13 | # Der Auftragnehmer hat bei Einsatz einer elektronischen Steuerung (SPS etc.) die komplett funktionsfähige Software zu übergeben (Installation auf EDV-Hardware des Auftraggebers incl. Sicherungsmedium). Das Lesen und Auswerten von Fehlern sollte über die mitgelieferte Soft- und Hardware gegeben sein, ebenso muss es möglich sein, Serviceanzeigen zurückzusetzen und alle für die Wartung erforderlichen Einstellungen etc. zu erledigen. |
| 4. | Benutzerinformation / Betriebsanleitung |
| # 4.1 | # Die Benutzerinformation siehe unten Punkt 4.3 bis 4.15 ist zweifach in deutscher Sprache, sowie als PDF auf einem Datenträger (USB-Stick) anzufertigen und zu liefern. Sie ist zusammen mit den Wartungsvorschriften spätestens zwei Wochen vor Auslieferung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten vorzulegen. |
| # 4.2 | # Die Benutzerinformation / Betriebsanleitung soll auch nicht kundig geschultem Personal die korrekte Bedienung im normalen Betrieb erlauben und ihm im Störungsfall die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbarer Gefahrenangaben sowie die Wege zur zielgerichteten Suche der Störungsursache und zur Beseitigung einfacher Störungen erlauben. Ein Exemplar auf Datenträger für Windows-Oberfläche ist mitzuliefern z.B. als PDF-Dokument. |
|  | # Die Benutzerinformation muss, einzeln oder zusammen behandeln: |
|  | # Transport, Zusammenbau, Einbau und Einstellen, Inbetriebnahme, Verwendung (Einrichten, Teachen/Programmieren oder Umrüsten, Betrieb, Reinigung, Fehlersuche und Instandhaltung) der Maschine und ggf. Außerbetriebnahme, Abbau und Entsorgung. |
|  | # Tabellarisch gegliedert sind darin aufzuführen: |
| # 4.3 | # Funktion und Lage der Bedienungsorgane |
| # 4.4 | # Bedienungsreihenfolge in Abhängigkeit der Betriebsweise |
| # 4.5 | # Sicherheitseinrichtungen |
| # 4.6 | # Betriebsarten |
| # 4.7 | # Erläuterungen zu Störmeldungen |
| # 4.8 | # Gefahrenhinweise |
| # 4.9 | # Notbedienung |
| # 4.10 | # Errichtererklärung bei einer externen Einspeisung von 220 Volt und darüber |
| 5. | Angaben zur Instandhaltung |
| # 5.1 | # Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber und dessen eigenem Fachpersonal einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen für Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Reparatur erforderlichen Unterlagen, Informationen und Softwarelösungen zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere: |
| # 5.1.1 | # Werkstatthandbücher und Reparaturanleitungen |
| # 5.1.2 | # Wartungspläne und Serviceintervalle |
| # 5.1.3 | # Ersatzteilkataloge einschließlich Teilenummern |
| # 5.1.4 | # Angaben zu Schmier- und Betriebsstoffen einschließlich Spezifikationen |
| # 5.1.5 | # Diagnose-, Rücksetz- und Codierungsfunktion |
| # 5.1.6 | # Softwarelösungen oder elektronische Systeme, die für die Durchführung der Wartung, Instandhaltung und Reparatur erforderlich sind, einschließlich Online-Zugänge und Freischaltungen. Die Bereitstellung physischer Geräte (z.B. Laptops, Tablets) ist nicht erforderlich, der Zugang muss jedoch praktikabel und nutzbar sein. |
| # 5.1.7 | # Die Nutzung dieser Unterlagen und Software erfolgt ausschließlich für Wartungs-, Ersatzteil-, Instandhaltungs- und Reparaturzwecke |
| # 5.2 | # Die Angaben zur Instandhaltung sollen den Forderungen der DIN EN ISO 12100 Punkt 6.4 entsprechen und sind dem AG in deutscher Sprache und in zweifacher Ausfertigung spätestens zwei Wochen vor Endabnahme vorzulegen. Sie sollen in Tabellenform alle Wartungsarbeiten mit Angabe der Fristen enthalten. |
| # 5.3 | # Darin sind die Arbeiten gesondert aufzuführen, die während der Gewährleistungszeit vom Betreiber durchzuführen sind. Ein Exemplar auf Datenträger für Windows – Oberfläche ist mitzuliefern. |
|  | # Im Einzelnen sollen aufgeführt werden: |
| # 5.4 | # behördliche Kontrollen und Prüfungen |
| # 5.5 | # Schmier- und Dichtungsarbeiten |
| # 5.6 | # Öl- und Schmierstoffvergleichslisten |
| # 5.7 | # Säuberungsarbeiten |
| # 5.8 | # Ersatzteillisten |
| # 5.9 | # Eigenschaften von Betriebsmitteln |
| # 5.10 | # Spezialwerkzeuge |
| # 5.11 | # Prüfbücher für Bauteile mit wiederkehrenden Prüfungen |
| # 5.12 | # Schaltpläne Elektro, Hydraulik, Pneumatik etc. |
| # 5.13 | # Werkstatthandbuch |
| # 5.14 | # Fehlersuchtabellen |
| # 5.15 | # Der Auftragnehmer hat in seinen Wartungsunterlagen sämtliche Teile, die einem Verschleiß unterliegen, nach Anlage, Stück, Bezeichnung, Typ, Fabrikationsnummer des Herstellers, Abmessung, Leistung und soweit zutreffend auch mit der jeweiligen Normteilnummern einzutragen. |
| 6. | Preise |
| # 6.1 | # Die angebotenen Preise sind verbindlich. Mit ihnen sind alle Haupt- und Nebenleistungen abgegolten. Zum Angebotsumfang gehören alle erforderlichen technischen Unterlagen und Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsunterlagen. Die Preise für Lieferung einschl. Montage gelten für die betriebsfertige Erstellung und Lieferung frei Verwendungsstelle Flughafen Hannover-Langenhagen. In die Preise ist einzukalkulieren, dass die vollständige Zahlung erst nach mängelfreier Abnahme, sofern nichts anderes angeboten und vertraglich vereinbart ist, erfolgt. |
| # 6.2 | # Das Angebot schließt alle hierfür notwendigen Einrichtungen ein, auch wenn diese nicht besonders aufgeführt sind. Bei Streichungen einzelner Positionen hat der Bieter keinen Anspruch auf entgangenen Gewinn. |
| # 6.3 | # Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen geändert oder nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert, so ist der Auftragnehmer grundsätzlich verpflichtet, ein Nachtragsangebot zu erstellen und diesem eine prüfungsfähige Kalkulation beizufügen und damit den Nachweis zu führen, dass er bei der Ermittlung dieser Preise von der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung ausging. |
| # 6.4 | # Zahlungsbedingungen: Vorschlag des Auftraggebers |
| # 6.4.1 | # 30% Vorauszahlung innerhalb von 30 Tagen nach Auftragsbestätigung. Eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft über den Betrag der Vorauszahlung ist vom Auftragnehmer zu stellen. |
| # 6.4.2 | # 70% innerhalb von 30 Tagen nach Schlussabnahme |
| 7. | Gewährleistung |
| # 7.1 | # Die Gewährleistung beginnt mit der mängelfreien Endabnahme am Flughafen # Hannover. |
| # 7.2 | # Sofern im Rahmen der Gewährleistung des Auftragnehmers einzelne Bauteile ausgewechselt werden, beginnt für diese Bauteile die Gewährleistung mit Abnahme der Nachbesserung erneut. Hierdurch wird der Lauf der Gewährleistungsfristen nicht berührt. |
| # 7.3 | # Der Auftragnehmer hat bei nicht handelsüblichen Bauteilen oder Teilen, die einem starken Verschleiß unterliegen, und üblicherweise während der Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgewechselt werden müssen, diese für den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer (mindestens für 10 Jahre) innerhalb von 48 Stunden zu liefern und bei fremd bezogenen Teilen unter Angabe der Bezugsquellen sicherzustellen, dass diese innerhalb 48 Stunden nachlieferbar sind. |
| # 7.4 | # Alle Ansprechpartner in Service (Technik, Ersatzteile) müssen deutschsprachig sein. |
| # 7.5 | # Wir weisen darauf hin, dass der Auftraggeber gem. § 254 Abs. 2 BGB zur Gering- # haltung von Schäden verpflichtet ist und insofern in der Regel Ersatzmaschinen für den Fall eines technischen Ausfalls vorhält. Sofern der Auftragnehmer seinen vertraglichen Mängelbeseitigungsfristen (Monteureinsatz und Ersatzteillieferung innerhalb von 48 Stunden) nicht nachkommt, wird der Auftraggeber als Schadenersatz seine Vorhaltekosten in Rechnung stellen. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. |
| # 7.6 | # Der Auftraggeber geht davon aus, dass die Ursache für anfallende Instandsetzungskosten ausschließlich in der Abnutzung (Verbrauch von Nutzungsvorrat) liegt. |
| # 7.7 | # Sollten sich innerhalb der Gewährleistungszeit und darüber hinaus während eines Zeitraumes von drei Jahren danach in der Konstruktionsarbeit begründete Schwachstellen zeigen, die zusätzliche Instandsetzungskosten verursachen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, zu seinen Lasten die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Beseitigung der Schwachstellen führen. |
|  | # Kostenregulierung und Behebung von Fahrzeug-/Geräteschäden während der Gewährleistung. Kostenübernahme durch den Auftragnehmer bei Garantieschäden für: |
| # 7.8 | # Störfallermittlung, Fehlersuche und gutachterliche Tätigkeit. |
| # 7.9 | # Monteurentsendung des Auftragnehmers einschließlich seiner Unterlieferanten |
| # 7.10 | # Benötigte Werkstattflächen (innen und außen) einschließlich Benutzung der Werkstatteinrichtungen wie Kran, Hebebühne, Umkleide- und Waschmöglichkeiten, Entsorgung usw. |
| # 7.11 | # Monteurbeistellungen des Auftraggebers für Hilfsarbeiten. |
| # 7.12 | # Ersatzteile, Öle, Fette usw. aus den Lagerbeständen des Auftraggebers |
| # 7.13 | # Schadensbeseitigung durch Monteure des Auftraggebers nach separater Beauftragung durch den Auftragnehmer. |
| # 7.14 | # Externe Überführung der Fahrzeuge/Geräte durch das Personal des Auftraggebers nach separater Beauftragung durch den Auftragnehmer. |
| 8. | Instandhaltungsarbeiten |
| # 8.1 | # Der Auftragnehmer bestätigt mit Angebotsabgabe, dass die während der Gewährleistungszeit erforderlichen Instandhaltungsarbeiten an allen Komponenten, Aggregaten und Konstruktionsteilen auch durch das vom Auftragnehmer zu schulende Werkstattpersonal des Auftraggebers vorgenommen werden können. Der Auftragnehmer erklärt sich mit dieser Regelung einverstanden, so dass dem Auftraggeber hierbei in keiner Weise ein Gewährleistungsverlust entsteht. |
| # 8.2 | # Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weiterzugeben. Ausgenommen ist die unumgängliche Beschaffung von Vormaterial bzw. Norm- und Spezialteilen. |
| 9. | Aufforderung zur Abgabe eines Angebots |
|  | Falls Sie Interesse an dem Auftrag haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Angebot (nebst aller Anlagen) ausschließlich elektronisch in Textform über das Deutsche Vergabeportal (DTVP) einzureichen: https://dtvp.de |
|  | # Für technische Fragen und Support wenden Sie sich bitte an den Betreiber der Plattform: Service-Telefonnummer: 0900-1-267463 (1,49 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten können abweichen) Die Servicezeiten der Hotline sind Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr. |
|  | # https://support.cosinex.de/unternehmen/ |
|  | # Eingereichte Angebote per E-Mail, per Fax oder per Post sind nicht zulässig und werden ausgeschlossen. |
|  | # Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie, sich beim Deutschen Vergabeportal zu registrieren. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig, um aktuelle Änderungen im Vergabeverfahren zeitnah zu erhalten. Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich bitte mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Kennwort an. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zum Vergabeverfahren erhalten. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung auf der Vergabeplattform angeben, die Adresse ist, unter der Sie sämtliche Informationen zum Vergabeverfahren erhalten. Der E-Mail-Eingang sollte daher regelmäßig überprüft werden. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Plattform. |
| # 10. | # Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen |
|  | # Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat dieser unverzüglich und noch vor Abgabe des Angebots die Kontaktstelle des Auftraggebers darauf hinzuweisen. Anfragen sind ausschließlich in Textform über die Vergabeplattform https://dtvp.de zu stellen. Auskünfte werden ausschließlich anonym auf der Vergabeplattform https://dtvp.de veröffentlicht. Die Bieter sind aufgefordert, sich selbstständig und regelmäßig über Neuigkeiten auf der Vergabeplattform zu informieren. Im Interesse der Bieter sollten auftretende Fragen unverzüglich gestellt werden, damit den Bietern ausreichend Zeit verbleibt, die Antworten bei der Erstellung der Angebote zu berücksichtigen. Bei rechtzeitig gestellten Fragen werden die Antworten zu den Fragen bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. |
| # 11. | # Sonstiges |
|  | # Das Lastenheft ist vom Ersteller speziell erarbeitet worden. Das Lastenheft und das ihm zugrundeliegende Konzept darf nicht, auch teilweise oder auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. |
|  | # Das Lastenheft des Auftraggebers ist bei Angebotsabgabe eines Nebenangebotes / Änderungsvorschlages entsprechend zu ergänzen bzw. zu streichen. |
|  | # Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen. |
|  | # Technische Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. |

| III | Zusätzliche Vorbemerkungen für die Verwendung von mobilen, selbstfahrenden oder nicht selbstfahrenden Arbeitsmitteln |
| --- | --- |
| 1. | für mobile, selbstfahrende oder nicht selbstfahrende Arbeitsmittel |
| # 1.1 | # Mobile Arbeitsmittel müssen so ausgerüstet sein, dass die Gefährdung für mitfahrende Beschäftigte so gering wie möglich gehalten wird. Dies gilt auch für die Gefährdungen der Beschäftigten durch Kontakt mit Rädern und Ketten. |
| # 1.2 | # Gefährdungen durch plötzliches Blockieren von Energieübertragungsvorrichtungen zwischen mobilen Arbeitsmitteln und ihren technischen Zusatzausrüstungen oder Anhängern sind durch technische Maßnahmen zu vermeiden. Sofern dies nicht möglich ist, sind andere Maßnahmen zu ergreifen, die eine Gefährdung der Beschäftigten verhindern. Es sind Maßnahmen zu treffen, die die Beschädigung der Energieübertragungsvorrichtungen verhindern. |
| # 1.3 | # Bei mobilen Arbeitsmitteln mitfahrende Beschäftigte dürfen nur auf sicheren und für diesen Zweck ausgerüsteten Plätzen mitfahren. |
|  | # Besteht die Möglichkeit des Kippens oder Überschlagens des Arbeitsmittels, hat der Auftragnehmer durch folgende Einrichtungen sicherzustellen, dass mitfahrende Beschäftigte nicht durch Überschlagen oder Kippen des Arbeitsmittels gefährdet werden: |
|  | # a) eine Einrichtung, die verhindert, dass das Arbeitsmittel um mehr als eine Vierteldrehung kippt, |
|  | # b) eine Einrichtung, die gewährleistet, dass ein ausreichender Freiraum um mitfahrende Beschäftigte erhalten bleibt, sofern die Kippbewegung mehr als eine Vierteldrehung ausmachen kann, oder |
|  | # c) eine andere Einrichtung mit gleicher Schutzwirkung |
|  | # Falls beim Überschlagen oder Kippen des Arbeitsmittels ein mitfahrender Beschäftigter zwischen Teilen des Arbeitsmittels und dem Boden eingequetscht werden kann, muss ein Rückhaltesystem für den mitfahrenden Beschäftigten vorhanden sein. |
| # 1.4 | # Der Auftragnehmer hat bei mobilen selbstfahrenden Arbeitsmitteln konstruktiv Maßnahmen zu treffen, damit sie |
|  | # a) gegen unerlaubte Ingangsetzung gesichert werden können, |
|  | # b) so ausgerüstet sind, dass das Ein- und Aussteigen sowie Auf- und Absteigen Beschäftigter gefahrlos möglich ist, |
|  | # c) mit einer Bremseinrichtung versehen sind; sofern erforderlich, muss zusätzlich eine Feststelleinrichtung vorhanden sein und eine über leicht zugängliche Befehlseinrichtungen oder eine Automatik ausgelöste Notbremsvorrichtung das Abbremsen und Anhalten im Fall des Versagens der Hauptbremsvorrichtung ermöglichen, |
|  | # d) über geeignete Hilfsvorrichtungen, wie zum Beispiel Kamera-Monitor-Systeme verfügen, die eine Überwachung des Fahrwegs gewährleisten, falls die direkte Sicht des Fahrers nicht ausreicht, um die Sicherheit anderer Beschäftigter zu gewährleisten, |
|  | # e) beim Einsatz bei Dunkelheit mit einer Beleuchtungsvorrichtung versehen sind, die für die durchzuführenden Arbeiten geeignet ist und ausreichend Sicherheit für die Beschäftigten bietet, |
|  | # f) sofern durch sie selbst oder ihre Anhänger oder Ladungen eine Gefährdung durch Brand besteht, ausreichende Brandbekämpfungseinrichtungen besitzen. |
|  | # g) sofern sie automatisch gesteuert sind und unter normalen Einsatzbedingungen mit Beschäftigten zusammenstoßen oder diese einklemmen können, mit entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgerüstet sind, es sei denn, dass andere geeignete Vorrichtungen die Möglichkeiten eines Zusammenstoßes vermeiden, und |
|  | # h) so ausgerüstet sind, dass mitzuführende Lasten und Einrichtungen gegen unkontrollierte Bewegungen gesichert werden können. |
| # 1.5 | # Der Auftragnehmer hat konstruktiv dafür zu sorgen, dass Verbindungseinrichtungen mobiler Arbeitsmittel, die miteinander verbunden sind, |
|  | # a) gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind und |
|  | # b) sich gefahrlos und leicht betätigen lassen. |
|  | # Der Auftragnehmer hat konstruktiv Vorkehrungen zu treffen, damit mobile Arbeitsmittel oder Zusatzausrüstungen miteinander verbunden oder voneinander getrennt werden können, ohne die Beschäftigten zu gefährden. Solche Verbindungen dürfen sich nicht unbeabsichtigt lösen können. |
| # 1.6 | # Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass |
|  | # a) bei der Verwendung von mobilen Arbeitsmitteln mit Verbrennungsmotor eine gesundheitlich unbedenkliche Atemluft vorhanden ist; |
|  | # b) mobile Arbeitsmittel beim Transport sowie bei der Be- und Entladung so gesichert werden, dass unbeabsichtigte Bewegungen der Arbeitsmittel, die zu Gefährdungen der Beschäftigten führen können, vermieden werden. |

IV	Leistungsbeschreibung

(Bei allen Kriterien sind die Erfüllung oder nicht Erfüllung durch Ankreuzen der Auswahlfelder zu kennzeichnen. Angaben zur Abfrage der angebotenen technischen Daten, sind in der Spalte „Angabe des Bieters“ auszufüllen)

| Lfd. Nr. | M= Muss B= Bewertung | Leistungsgegenstand | Angabe des Bieters | erfüllt | nicht erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Technische Daten vorhandener Traktor |  |  |  |
|  |  | Der vorhandene Traktor steht dem Bieter nach vorheriger Terminabstimmung zur Besichtigung zur Verfügung. Fehlende oder weitergehende technische Informationen sind rechtzeitig vor Angebotsabgabe beim Auftraggeber anzufragen. |  |  |  |
| 1 |  | Technische Daten |  |  |  |
|  |  | Fendt |  |  |  |
|  |  | 620 Vario Plus |  |  |  |
|  |  | Baujahr 2025 |  |  |  |
|  |  | Gesamtbreite: 2.550 mm |  |  |  |
|  |  | Radstand: 2.720 mm |  |  |  |
|  |  | Bereifung vorne: 600/65 R 28 Nokian Ground King |  |  |  |
|  |  | Bereifung hinten: 710/70 R 38 Nokian Ground King |  |  |  |
|  |  | Leergewicht: 7.740 kg |  |  |  |
|  |  | Zulässiges Gesamtgewicht: 13.500 kg |  |  |  |
|  |  | Zulässige Achslast |  |  |  |
|  |  | Vorne: 6.000 kg |  |  |  |
|  |  | Hinten: 10.000 kg |  |  |  |
|  |  | Frontkraftheber Kat. 2 mit Lageregelung |  |  |  |
|  |  | Hubkraft Frontkraftheber: 4.418 kg |  |  |  |
|  |  | Frontzapfwelle 1000 U/min |  |  |  |
|  |  | Oberlenker für Frontkraftheber Kat. 3 |  |  |  |
|  |  | Zusatzventil 1. - 5. Ventil Heck 1/2" |  |  |  |
|  |  | Zusatzventil 1. + 2. Ventil Front 1/2" |  |  |  |
|  |  | Hydraulikpumpe 205 l/min, Power Beyond |  |  |  |
|  |  | Hydraulikventilbetätigung extern vorne |  |  |  |
|  |  | Hydraulikventilbetätigung extern hinten |  |  |  |
|  |  | Rücklauf Front, Rücklauf Heck drucklos |  |  |  |
|  |  | DL 2- Leitungsanlage für Anhänger |  |  |  |
|  |  | Autom. Anhängekupplung 38er Bolzen |  |  |  |
|  |  | Zugkugelkupplung lang |  |  |  |
|  |  | Zwangslenkung links |  |  |  |
|  |  | Frontlader-Anbauteile inkl. Multikuppler |  |  |  |
| 2.0 |  | Böschungsmäher |  |  |  |
| 2.1 |  | Grundgerät |  |  |  |
| 2.1.1 | M | Der Lieferumfang muss bei der Auslieferung grundsätzlich den jeweils gültigen Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen, Normen, anerkannten Regeln der Technik und den nationalen Spezifikationen einschl. den Regelwerken der Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaften) zum Zeitpunkt der Lieferung entsprechen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.2 | B | Stabile, korrosionsgeschützte, verwindungsarme Rahmenkonstruktion in Baugruppen elektrisch verschweißt als selbsttragende Konstruktion mit niedriger Schwerpunktlage. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.3 | M | Für Fahrten auf öffentlichen Straßen, sind alle Vorgaben der StVZO und der FZV zu erfüllen. Alle erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen und Warntafeln sind zu verbauen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.4 | B | Die beim Produkt eingesetzten Materialien sollen Formiatbeständig sein bzw. sind durch geeignete Beschichtungen oder Abschlüsse gegen Formiate zu schützen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.5 | M | Die Betriebssicherheit muss bei einer Außentemperatur von -20 °C bis +40 °C und bei ganzjähriger Freiaufstellung gewährleistet sein. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.6 | M | Sämtliche Bescheinigungen vom Gerät: Prüfbücher, Betriebserlaubnisse sind mit zu liefern. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.7 | M | Eine sichere Aufnahme des Auslegers bei Straßenfahrten ist sicherzustellen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.8 | B | Mit Tragrahmen in der Frontladerkonsolenabstützung. Anbau an die DIN-Fahrzeugplatte Größe 3. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.9 | M | Antrieb über die Zapfwelle des Trägerfahrzeugs. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.10 | M | Steuerung über die im Trägerfahrzeug verbauten Joysticks und Touch-Displays. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.11 | B | Zusatzsteuerfunktion wie z.B. Mähkopf drehen sind zu integrieren. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.12 | M | Ein Umbau von Rechts-, auf Linksarbeit soll möglich sein. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.13 | B | Mit stufenlos einstellbarer Auslegerentlastung und stufenlose Einstellung des Auflagendrucks. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.14 | M | Der Ausleger ist in allen Positionen gegen Anfahren oder Überlast durch geeignete Schutzmaßnahmen gesichert. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.15 | B | Bei Hindernissen oder unterschiedlichem Gelände ist kein nachregulieren mehr erforderlich, da sich das Gerät automatisch anpasst. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.16 | B | Ausleger soll eine Auslage von ca. 6.500 mm haben. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.17 | M | Eine Schnellwechselvorrichtung ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Arbeitsgeräte wie z.B. eine Astschere (Ölmengenanpassung). Sollten hierfür andere oder zusätzliche Steuerventile nötig sein, sind diese einzukalkulieren. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.18 | B | Eine komplette Loadsensing Hydraulik ist im Grundgerät zu integrieren, durch diese ist die Bewegungshydraulik zu betreiben. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.19 | B | Bei Verwendung eines Ölkühlers, ist eine Reinigungsfunktion vorzusehen z.B. Wendelüfter. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.20 | B | Nach Betätigen der Funktion „Stopp / Aus etc.“, sollte die Messerwelle keine große Nachlaufzeit haben. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.21 | M | Gebläse zum Reinigen der Fahrbahn. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.22 | M | Folgende vorhandenen Anbaugeräte müssen mit dem Ausleger kompatibel sein: |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.22.1 | M | Schlegelmähkopf Dücker VMS 1200-1400. |  | ☐ | ☐ |
| 2.1.22.2 | M | Ast und Wallheckenschere Dücker AWS 13/22 |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Hersteller: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Gesamtlänge: |  |  |  |
|  |  | Gesamtbreite: |  |  |  |
|  |  | Gesamthöhe: |  |  |  |
|  |  | Gesamthöhe montiert am Traktor: max. 4.000 mm | mm |  |  |
|  |  | Auslage max: | mm |  |  |
|  |  | Leergewicht: | kg |  |  |
|  |  | zul. Gesamtgewicht: |  |  |  |
|  |  | Allwettertauglichkeit im Temperaturbereich |  |  |  |
|  |  | von: |  |  |  |
|  |  | bis: |  |  |  |
|  |  | Schwenkbereich: Ca. 200° - 240° | ° |  |  |
|  |  | Luftleistung Gebläse: | m3/ min. |  |  |
| 2.2 |  | Mähkopf |  |  |  |
| 2.2.1 | B | Schlegelmähkopf mit einer Arbeitsbreite von ca. 1.200 mm inklusive Schnellwechsler und automatischer Niveauanpassung. |  | ☐ | ☐ |
| 2.2.2 | M | Zum Schutz herumfliegender Gestrüppteile sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.2.3 | B | Der Mähkopf soll auf der rechten Seite arbeiten und ebenfalls als Mulchmähkopf nutzbar sein. |  | ☐ | ☐ |
| 2.2.4 | B | Es ist ein möglichst wartungsfreier Mähkopf zu verwenden. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Arbeitsbreite: ca. 1.200 mm | mm |  |  |
|  |  | Gewicht: | kg |  |  |
|  |  | Drehzahl: | U/min. |  |  |
|  |  | Arbeitsgeschwindigkeit: | km/h |  |  |
|  |  | Schnitthöhe: | mm |  |  |
|  |  | Hersteller Schlegel: |  |  |  |
|  |  | Typ Schlegel: |  |  |  |
|  |  | Anzahl Schlegel: | Stück |  |  |
|  |  | Wie werden die Schlegel angetrieben? |  |  |  |
| 2.3 |  | Lackierung / Beschriftung / Kennzeichnung / Beklebung |  |  |  |
| 2.3.1 | B | Die beim Produkt eingesetzten Materialien sollen formiatbeständig sein bzw. sind durch Lackierungen oder geeignete Beschichtungen gegen Formiate zu schützen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.3.2 | B | Fugen, Ecken und von außen zugängliche Hohlräume sind mit elastischem Dichtmittel auszuspritzen. Bei Hohlprofilen ist eine Hohlraumversiegelung vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.3.3 | M | Allgemeine Gefahrenstellen sind nach ASR A1.3 gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Gefahrenstellen rot/weiß schraffiert mit reflektierender Markierung nach ECE R104 (Klasse 2) zu kennzeichnen. Alle elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Kabel sind übereinstimmend mit Stromlauf- und Funktionsplänen zu kennzeichnen. Schalter und Schaltmagnete sind mit entsprechender Bezeichnung an den Anschlüssen auszuführen. Hydraulikschaltventile und Messstellen sind übereinstimmend mit Hydraulik- bzw. Bremsschemata zu bezeichnen. Stellteile und andere Bildzeichen sind nach DIN EN 61310 in Verbindung mit DIN CEN/TS 15989/ DIN SPEC 14003 auszuführen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.3.4 | M | Schmierstellen und Ventile für Notbetätigungen sind rot zu kennzeichnen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.3.5 | M | Zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von abgestellten Fahrzeugen und Geräten mit ausgeschalteter Beleuchtung sind diese mit Reflektoren bzw. mit retroreflektierender Konturenkennzeichnung nach ECE R104 zu versehen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.3.6 | M | Kennzeichnung mit den technischen Daten sowie das Fabrikschild müssen erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft angebracht sein. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | RAL-Farbton: |  |  |  |
| 2.4 |  | Hydraulische Anlage / Bewegungshydraulik |  |  |  |
| 2.4.1 | B | Leistungsfähiges, robustes, flexibles Hydrauliksystem, falls möglich mit Hydraulikölkühler. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.2 | B | Alle Hydraulikventile sind zentral, gut zugänglich und vor Staub und Beschädigungen geschützt, beschriftet und zentral zusammenzufassen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.3 | B | Die Behälterentlüftung muss so beschaffen sein, dass auch bei vollem Behälter und extremer Kurvenfahrt kein Öl austreten kann. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.4 | B | Die Hydraulikkomponenten sind so unterzubringen, dass möglichst wenige Leitungen verlegt werden und damit Leistungsverluste so weit wie möglich reduziert werden. Rohrverlegung hat Vorrang vor Schlauch. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.5 | B | Prinzipiell sind Hydraulikleitungen und -schläuche scheuerfrei zu verlegen. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.6 | B | Ein Hydrauliktank ist mit Belüftungsfilter, Füllstandsanzeige, Ablasschraube, Rücklauffilter auszustatten. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.7 | B | Die Hydraulikkomponenten müssen ein schnelles Ansprechverhalten und kürzeste Hubzeiten auch bei niedrigen Motordrehzahlen gewährleisten. |  | ☐ | ☐ |
| 2.4.8 | B | Hydrauliksystem ausgestattet mit Druckbegrenzungsventilen für sicheren Betrieb. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Hydraulikpumpe: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Leistung: |  |  |  |
|  |  | Fördermenge: |  |  |  |
|  |  | Förderdruck: |  |  |  |
| 3.0 |  | Abschiebewagen mit Verladegebläse |  |  |  |
| 3.1 |  | Fahrgestell / Fahrzeugrahmen |  |  |  |
| 3.1.1 | M | Abschiebewagen in 40 km/h Ausführung. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.2 | M | Der Lieferumfang muss bei der Auslieferung grundsätzlich den jeweils gültigen Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen, Normen, anerkannten Regeln der Technik und den nationalen Spezifikationen einschl. den Regelwerken der Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaften) zum Zeitpunkt der Lieferung entsprechen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.3 | M | Für Fahrten auf öffentlichen Straßen, sind alle Vorgaben der StVZO und der FZV zu erfüllen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.4 | B | Die beim Produkt eingesetzten Materialien müssen Formiatbeständig sein bzw. sind durch geeignete Beschichtungen oder Abschlüsse gegen Formiate zu schützen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.5 | B | Ausgelegt für hohe Nutzlasten bei ungleichmäßiger Beladung. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.6 | B | Stabile, geschlossene, korrosionsgeschützte, verwindungsarme Rahmenkonstruktion in Baugruppen elektrisch verschweißt als selbsttragende Konstruktion mit niedriger Schwerpunktlage. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.7 | B | Glatte Innenwände mit hoher Seitenstabilität. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.8 | B | Spritzschutz an allen Achsen, falls notwendig. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.9 | M | Das Fahrwerk muss die statischen und dynamischen Belastungen aufnehmen und so ausgelegt sein, dass bei vorgeschriebenem Reifenfülldruck im gesamten Geschwindigkeitsbereich keine kritischen Schwingungen auftreten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.10 | B | Zugrohr / Zugöse verstellbar für K80 Kupplung Unteranhängung ausgelegt. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.11 | M | Linke Seitenwand ist hydraulisch absenkbar vorzusehen. Ein Absenken von ca. 500 mm soll möglich sein. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.12 | B | Eine mobile Abdeckung zum Schutz herausfliegender Teile (Mähgut) ist zu montieren. Geeignete Aufnahmen zum Entfernen und Abheben oder Montieren des Schutzes sind vorzusehen z.B. Staplertaschen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.13 | M | Die Betriebssicherheit muss bei einer Außentemperatur von -20 °C bis +40 °C und bei ganzjähriger Freiaufstellung gewährleistet sein. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.14 | B | Sämtliche Bescheinigungen vom Fahrzeug (Zulassungsbescheinigung Teil I + II), Prüfbücher, Betriebserlaubnisse sind mit dem Fahrzeug zu liefern. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.15 | B | Unterfahrschutz hinten + seitlich falls erforderlich. In Bezug auf Bodenfreiheit und Fahrgestellüberhang vorne / hinten ist ein Gefällewechsel von 2,5 % zu berücksichtigen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.16 | B | Radstand und Aufbaugröße sind optimal aufeinander abzustimmen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.17 | B | Die Versorgung der Schmierpunkte ist durch eine automatisches Zentralschmieranlage zu gewährleisten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.18 | B | Soweit möglich und notwendig sind die Maschinen mit Sicherheitsassistenzsystemen auszustatten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.1.19 | M | Für das sichere Abstellen des Abschiebewagens sind geeignete Abstützungen mitzuliefern. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Hersteller: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Gesamtlänge: ca. 10.000 mm | mm |  |  |
|  |  | Gesamtbreite: | mm |  |  |
|  |  | Gesamthöhe: | mm |  |  |
|  |  | Überladehöhe: ca. 3.500 mm |  |  |  |
|  |  | Überladehöhe abgesenkt: ca. 3.000 mm |  |  |  |
|  |  | Muldenlänge innen: | mm |  |  |
|  |  | Muldenbreite innen: | mm |  |  |
|  |  | Muldenhöhe: | mm |  |  |
|  |  | Bodenfreiheit: | mm |  |  |
|  |  | Materialstärke Bodenblech: | mm |  |  |
|  |  | Ladevolumen: ca. 40m3 | mm |  |  |
|  |  | Anhängehöhe: | mm |  |  |
|  |  | Radstand: | mm |  |  |
|  |  | Spur: | mm |  |  |
|  |  | zul. Achslast: | kg |  |  |
|  |  | Leergewicht: | kg |  |  |
|  |  | zul. Gesamtgewicht: | kg |  |  |
|  |  | Nutzlast: | kg |  |  |
|  |  | Stützlast: | kg |  |  |
|  |  | Bodenfreiheit: | mm |  |  |
|  |  | Allwettertauglichkeit im Temperaturbereich |  |  |  |
|  |  | von: | ºC |  |  |
|  |  | bis: | ºC |  |  |
| 3.2 |  | Federung / Lenkung / Achsen / Räder |  |  |  |
| 3.2.1 | M | Federung, Dämpfung und Radaufhängung müssen für den spezifischen Einsatz und die geforderte Geschwindigkeit / Beschleunigung ausgelegt sein. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.2 | M | Die Lage der Federung soll unabhängig von Umgebungstemperatur und Betriebstemperatur beibehalten werden. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.3 | B | Fahrzeugdynamik und Fahrverhalten sind für befestigte Straßen und unwegsames Gelände auszulegen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.4 | B | Lenkachse hydraulisch mit Zwangslenkung. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.5 | M | Die Konstruktion der Lenkung hat die Spurtreue des Fahrzeuges beim Fahren und Bremsen zu gewährleisten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.6 | M | Bei allen Beladungszuständen muss die Lenkanlage einen sicheren Geradeauslauf gewährleisten. Eine Beeinflussung des Lenkverhaltens durch die Nutzlaständerung darf nur in vertretbaren Grenzen vorhanden sein |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.7 | B | Das Fahrzeug ist mit serienmäßigen Achsen auszurüsten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.8 | B | Eine gleichmäßige Achslastverteilung ist zu erreichen. Radstand und Aufbaugröße sind optimal aufeinander abzustimmen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.9 | B | Bereifung als LKW-Profil. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.10 | B | Schmutzfänger an den Radkästen, falls erforderlich. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.11 | M | Die Ansatzpunkte für den Wagenheber zum Wechseln der Räder sind mit roter Farbe sichtbar zu kennzeichnen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.12 | B | Über jedem Rad ist der Reifendruck in Bar und das Drehmoment der Radbolzen in Nm anzugeben (in schwarzer Lackfarbe). |  | ☐ | ☐ |
| 3.2.13 | B | Räder müssen mit einem Spritzschutz versehen sein (Kotflügel). |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Wird eine Hebevorrichtung zum Wechseln von Rädern mitgeliefert? Wenn Ja welche? |  |  |  |
|  |  | Ausführung Federung: |  |  |  |
|  |  | Achse |  |  |  |
|  |  | Ausführung: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Felgen |  |  |  |
|  |  | Ausführung: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Reifen |  |  |  |
|  |  | Ausführung: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
| 3.3 |  | Bremsanlage |  |  |  |
| 3.3.1 | M | Die Bremsanlage ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien der StVZO, EG-Richtlinien auszuführen, sowie mit einer Hilfs- oder Feststellbremse zu versehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.3.2 | B | Bremsanlage ist für den Einsatz bei Frost sowie bei Beaufschlagung mit Auftaumitteln auf Formiatbasis ausgelegt, die verwendeten Werkstoffe weisen eine entsprechende chemische Beständigkeit auf. |  | ☐ | ☐ |
| 3.3.3 | B | Bei Druckluftbremsanlage mit Notlöseeinrichtung für Federspeicher. |  | ☐ | ☐ |
| 3.3.4 | B | Betriebsbremse auf alle Räder wirkend. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Ausführung der angebotenen Betriebsbremsanlage: |  |  |  |
|  |  | Ausführung der angebotenen Hilfsbremsanlage: |  |  |  |
|  |  | Als hydraulische oder Druckluftbremsanlage: |  |  |  |
|  |  | Bremse als: | Scheiben- / Trommel- / Lamellenbremse |  |  |
|  |  | Feststellbremse auf welche Achse? |  |  |  |
|  |  | Mit ABS | ja / nein |  |  |
|  |  | Mit den Zusatzfunktionen EBD, ASR, ESP. | ja / nein |  |  |
| 3.4 |  | Lackierung / Beschriftung / Kennzeichnung / Beklebung |  |  |  |
| 3.4.1 | M | Die beim Produkt eingesetzten Materialien müssen formiatbeständig sein bzw. sind durch Lackierungen oder geeignete Beschichtungen gegen Formiate zu schützen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.2 | M | Reifendruckangaben und Drehmomentangabe oberhalb der Radkästen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.3 | M | Fugen, Ecken und von außen zugängliche Hohlräume sind mit elastischem Dichtmittel auszuspritzen. Bei Hohlprofilen ist eine Hohlraumversiegelung vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.4 | M | Tritt- und Gehflächen sind mit einem Antirutschbelag zu versehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.5 | M | Allgemeine Gefahrenstellen sind nach ASR A1.3 gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Gefahrenstellen rot/weiß schraffiert mit reflektierender Markierung nach ECE R104 (Klasse 2) zu kennzeichnen. Alle elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Kabel sind übereinstimmend mit Stromlauf- und Funktionsplänen zu kennzeichnen. Schalter und Schaltmagnete sind mit entsprechender Bezeichnung an den Anschlüssen auszuführen. Hydraulikschaltventile und Messstellen sind übereinstimmend mit Hydraulik- bzw. Bremsschemata zu bezeichnen. Stellteile und andere Bildzeichen sind nach DIN EN 61310 in Verbindung mit DIN CEN/TS 15989/ DIN SPEC 14003 auszuführen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.6 | M | Schmierstellen und Ventile für Notbetätigungen sind rot zu kennzeichnen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.7 | M | Zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von abgestellten Fahrzeugen und Geräten mit ausgeschalteter Beleuchtung sind diese mit Reflektoren bzw. mit retroreflektierender Konturenkennzeichnung nach ECE R104 zu versehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.8 | M | Kennzeichnung mit den technischen Daten sowie das Fabrikschild müssen erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft angebracht sein. |  | ☐ | ☐ |
| 3.4.9 | M | Ansetzpunkte der Wagenheber sind ebenfalls in am Fahrzeug zu kennzeichnen. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | RAL-Farbton: |  |  |  |
| 3.5 |  | Elektrische Anlage / Elektrik / Elektronik / Rechnersysteme |  |  |  |
| 3.5.1 | M | Die Zentralelektrik ist transparent und übersichtlich aufzubauen. Alle elektrischen Bauteile sind markiert und eindeutig gekennzeichnet. Die zusätzlich verbauten Sicherungen müssen gut zugänglich sein. Verbaute Teile müssen marktgängig sein. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.2 | B | Die elektrische Steuerung ist in einem zentralen Schaltschrank in mehrere Stromkreise aufgeteilt zusammenzufassen. Die Absicherung hat durch handelsübliche Autosicherungen oder über Sicherungsautomaten zu erfolgen. Sicherungen / Sicherungsautomaten müssen eine visuelle Zustandskontrolle sowie eine elektrische Messung über externe Prüfstellen ohne Ausbau der Sicherungen ermöglichen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.3 | B | Der Witterung ausgesetzte Schaltschränke, Verteilerkästen, Bedienpulte und dort eingebaute Schaltelemente sind in IP65 auszuführen und gegen atmende Luftvolumina sowie gegen Korrosionen und Vereisungen durch Luftfeuchtigkeit zu schützen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.4 | M | Not/Halt-Schalter sind nach den Anforderungen der Norm EN ISO 13850, EN 60204-1 und IEC 60947-5-5 zu verbauen. Not-Halt-Einrichtungen sind leicht zugänglich und gut sichtbar anzubringen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.5 | B | Da der elektromagnetische Störnebel im Flughafenbereich extrem hoch und breitbandig ist, sind die elektrischen / elektronischen Steuerungen und die angeschlossene Peripherie gegen elektromagnetische Störeinflüsse abzuschirmen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.6 | B | Die Steuerungen sind rüttelfest auszuführen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.7 | M | Der Auftragnehmer versichert bzw. weist nach, dass von der Nutzung der eingesetzten Elektrik / Elek-tronik / Rechnersystemen keinerlei Gesundheitsgefährdungen für das ohne Schutzkleidung tätige Flughafenpersonal ausgehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.5.8 | B | Fahrzeugbeleuchtung möglichst in LED-Technik nach StVZO. Falls nötig oder erforderlich sind Umrissleuchten und Markierungsleuchten zu installieren. |  | ☐ | ☐ |

| 3.6 |  | Hydraulische Anlage / Bewegungshydraulik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | B | Hydraulikanschluss an die Zugmaschine. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.2 | B | Rückläufe sind drucklos vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.3 | B | Anschlussleitungen sind als Steckkupplungen mit Absperrhahn auszuführen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.4 | B | Alle Hydraulikventile sind zentral, gut zugänglich und vor Staub und Beschädigungen geschützt, beschriftet zentral zusammenzufassen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.5 | B | Die Hydraulikkomponenten sind so unterzubringen, dass möglichst wenige Leitungen verlegt werden und damit Leistungsverluste so weit wie möglich reduziert werden. Rohrverlegung hat Vorrang vor Schlauch. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.6 | B | Prinzipiell sind Hydraulikleitungen und -schläuche scheuerfrei zu verlegen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.7 | B | Ein Hydrauliktank ist mit Belüftungsfilter, Füllstandsanzeige, Ablasschraube, Rücklauffilter auszustatten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.8 | B | Die Hydraulikkomponenten müssen ein schnelles Ansprechverhalten und kürzeste Hubzeiten auch bei niedrigen Motordrehzahlen gewährleisten. |  | ☐ | ☐ |
| 3.6.9 | B | Hydrauliksystem ausgestattet mit Druckbegrenzungsventilen und Endlagen. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Hydraulikpumpe: |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Leistung: | kW |  |  |
|  |  | Fördermenge: | l/min |  |  |
|  |  | Förderdruck: | bar |  |  |
|  |  | Hydrauliköl-Füllmenge: | Liter |  |  |
|  |  | Hersteller Hydrauliköl: |  |  |  |
|  |  | Typ Hydrauliköl: |  |  |  |
| 3.7 |  | Befehls- und Sicherheitseinrichtungen |  |  |  |
| 3.7.1 | B | Der Anhänger soll mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die beim Auftreten gefährlicher und geräte- oder komponentenzerstörender Bedingungen, die in Betrieb befindlichen Teile automatisch abschaltet. |  | ☐ | ☐ |
| 3.7.2 | B | Um vor drohenden Gefährdungen zu warnen, sollen optische Signale (z.B. Blinklichter) und akustische Signale (z.B. Sirenen) verwendet werden. Diese Signale müssen die Bedienperson warnen, bevor automatische Schutzmaßnahmen ausgelöst werden. Sie müssen deutlich wahrnehmbar und von allen anderen verwendeten Signalen zu unterscheiden sein sowie vom Bedienpersonal und weiteren Personen klar erkannt werden können. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8 |  | Abschiebeboden / Abschiebewand |  |  |  |
| 3.8.1 | B | Hydraulisches Abschiebesystem mit massiver Schubwand. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.2 | B | Gleichmäßige Kraftverteilung über die gesamte Ladefläche. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.3 | B | Größtmögliche Ausnutzung des Laderaums, durch Einzug der Abschiebewand bis zum Anfang der Mulde. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.4 | B | Hohe Schubkraft, auch bei schwer fließenden Materialien. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.5 | B | Abschiebewand hydraulisch gesichert. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.6 | B | Ladeboden aus verschleißfestem Stahl. |  | ☐ | ☐ |
| 3.8.7 | B | Falls nötig sind zusätzliche Abdichtungen gegen feinkörnige Materialen vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9 |  | Verladegebläse / Absaugung |  |  |  |
| 3.9.1 | B | Am Abschiebewagen ist ein Hochleistungs-Verladegebläse zu montieren. Die Konstruktion ist so auszulegen, dass eine schnelle Demontage/ Montage des Gebläses für den separaten Einsatz des Abschiebewagens im Winterdienst möglich ist. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.2 | B | Robuste Industrieaufnahme für den Dauerbetrieb. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.3 | M | Absaugung des Mähguts, sowie die Beförderung über einen Schlauch in den Abschiebewagen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.4 | B | Die Schlauchführung sollte die Sicht des Fahrers möglichst wenig beeinträchtigen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.5 | B | Hohe Formstabilität bei Unterdruck. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.6 | B | Verschleißoptimierte Innengeometrie zur Reduzierung von Materialablagerungen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.7 | B | Massives Stahl-Laufrad mit verschleißfesten Läuferflügeln. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.8 | B | Lagerungen führ hohe Belastungen, möglichst wartungsfreundlich. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.9 | B | Hydraulisch angetriebenes Verladegebläse mit direkt angebautem Kolbenmotor, ohne eigenen Verbrennungsmotor. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.10 | B | Flansch und Schlauchanschluss nach Industriestandard. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.11 | B | Verschleißteile sind austauschbar vorzusehen. |  | ☐ | ☐ |
| 3.9.12 | B | Eine möglichst schallreduzierte Ausführung ist auszuwählen. |  | ☐ | ☐ |
|  |  | Angebotene technische Daten: |  |  |  |
|  |  | Antrieb |  |  |  |
|  |  | Hersteller: |  |  |  |
|  |  | Typ: |  |  |  |
|  |  | Durchmesser Saugschlauch: | mm |  |  |
|  |  | Stärke Mantelblech: | mm |  |  |
|  |  | Material Gebläseflügel: |  |  |  |
|  |  | Materialstärke Gebläseflügel: | mm |  |  |
|  |  | Saugleistung: | m3 / min. |  |  |
| 4.0 |  | Optionen |  |  |  |
|  |  | Die unter Punkt 4.1 bis 4.4 aufgeführten Leistungen stellen optionale Leistungen dar. Die Nichtabgabe eines Angebots zu einzelnen Optionspositionen führt nicht zum Ausschluss. |  |  |  |
|  |  | Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne oder mehrere dieser Optionen ganz oder teilweise abzurufen. Ein Anspruch des Bieters auf Beauftragung der Optionen besteht nicht. |  |  |  |
|  |  | Für jede Option ist vom Bieter ein verbindlicher Preis anzugeben. |  |  |  |
|  |  | Übt der Auftraggeber eine Option aus, wird diese Bestandteil des Vertrages. Der Bieter ist in diesem Fall verpflichtet, die betreffende Leistung zu den angebotenen Konditionen zu erbringen. |  |  |  |
|  |  | Erfolgt keine Optionsausübung, entsteht hieraus kein Vergütungsanspruch. |  |  |  |
|  |  | Die angebotenen Optionspreise sind unabhängig voneinander und ohne Bedingung oder Vorbehalt anzugeben. |  |  |  |
| 4.1 |  | Ersatzräder Abschiebewagen |  |  |  |
|  |  | Lieferung von Ersatzreifen. Bei Zwillingsbereifung sind zwei Ersatzräder zu liefern (inneres und äußeres Reserverad), ansonsten ein Reserverad. |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |
| 4.2 |  | Garantieverlängerung |  |  |  |
|  |  | Die unter Lfd. Nr. 5.7, 5.7.1 und 5.7.2 angebotene Gewährleistung soll unter gleichen Bedingungen auf 60 Monate verlängert werden. |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Böschungsmäher mit Mähkopf inklusive Absaugung und Verladegebläse |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |
| 4.2.2 |  | Abschiebewagen |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |
| 4.3 |  | Wartungsvertrag / Inspektionsleistungen |  |  |  |
|  |  | Zur Erhaltung und Sicherung des ordnungsgemäßen Sollzustandes. |  |  |  |
|  |  | Dazu gehören im Einzelnen prüfen, nachstellen, auswechseln, ergänzen, schmieren, konservieren, reinigen, messen und beurteilen. |  |  |  |
|  |  | Instandsetzungsleistungen zur Wiederherstellung des Sollzustandes wie ausbessern und austauschen, sofern sie außerhalb der Gewährleistung und Kulanz liegen, werden auf Nachweis vergütet. |  |  |  |
|  |  | Falls die Option verfügbar ist, bitte die höchstmögliche Laufzeit anbieten. Nachfolgend sind fünf Jahre aufgeführt, nicht erfüllte Jahre sind zu streichen. |  |  |  |
|  |  | Preise sind als jährliche Pauschale anzugeben. |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Böschungsmäher mit Mähkopf inklusive Absaugung und Verladegebläse |  |  |  |
|  |  | Preis Jahr 1: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 2: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 3: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 4: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 5: | Euro |  |  |
| 4.3.2 |  | Abschiebewagen |  |  |  |
|  |  | Preis Jahr 1: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 2: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 3: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 4: | Euro |  |  |
|  |  | Preis Jahr 5: | Euro |  |  |
| 4.4 |  | Inzahlungnahme |  |  |  |
|  |  | Das nachfolgend aufgeführte Arbeitsmittel ist vom Bieter nach Lieferung des hier angebotenen in Zahlung zu nehmen. |  |  |  |
|  |  | Zur Preisermittlung kann das Gerät beim Auftraggeber vor Ort besichtigt werden. Fotos des Arbeitsmittels sind in Anlage 3 aufgeführt. |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Traktor |  |  |  |
|  |  | Fahrzeughersteller: Fendt |  |  |  |
|  |  | Typ: 820 Vario |  |  |  |
|  |  | Baujahr: 2011 |  |  |  |
|  |  | Fahrgestellnummer: 731219505 |  |  |  |
|  |  | Inventarnummer: 29026 |  |  |  |
|  |  | Kennzeichen: H-AJ 1161 |  |  |  |
|  |  | Betriebsstunden: ca. 2.557 Std. |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |
| 4.4.2 |  | Anhänger |  |  |  |
|  |  | Fahrzeughersteller: Mengele |  |  |  |
|  |  | Typ: MT 500 |  |  |  |
|  |  | Baujahr: 1980 |  |  |  |
|  |  | Fahrgestellnummer: 113270 |  |  |  |
|  |  | Inventarnummer: 134003 |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |
| 4.4.3 |  | Böschungsmäher / Auslegemäher mit Mähkopf |  |  |  |
|  |  | Fahrzeughersteller: Herder |  |  |  |
|  |  | Typ: BKA 190 |  |  |  |
|  |  | Baujahr: 2011 |  |  |  |
|  |  | Fahrgestellnummer: 19788 |  |  |  |
|  |  | Inventarnummer: 131069 |  |  |  |
|  |  | Preis: | Euro |  |  |

| 5.0 | Angaben des Bieters zum angebotenen Produkt |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Das angebotene Produkt wird nach folgenden nationalen bzw. Internationalen Normen gefertigt und abgenommen? | Ja / Nein |
| 5.2 | Eine Baumusterprüfung liegt vor? |  |
| 5.2.1 | Baumusterprüfung bei? |  |
| 5.2.2 | Prüfnummer? |  |
| 5.3 | Wie viele Fahrzeuge wurden von Ihnen in den Geschäftsjahren 2024 - 2025 gefertigt? | Stück |
| 5.4 | Wo befindet sich die Produktionsstätte (mehrere Angaben möglich)? |  |
| 5.5 | Ersatzteilversorgung innerhalb welcher Zeit? (Volle Punktzahl bei 24 Stunden) | Std. |
| 5.6 | Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz innerhalb welcher Zeit? (Volle Punktzahl bei 24 Stunden) | Std. |
| 5.7 | Angebotene Gewährleistung: (Volle Punktzahl bei 24 Monaten) |  |
| 5.7.1 | Angebotene Gewährleistung Böschungsmäher mit Mähkopf, Absaugung und Verladegebläse: | Monate |
| 5.7.2 | Angebotene Gewährleistung Abschiebewagen: | Monate |
| 5.8 | Lieferzeit: | Kalenderwochen |
| 5.9 | Im Falle eines Lieferverzuges wird eine Konventionalstrafe in Höhe von 0,5 % je angefangene Kalenderwoche, jedoch max. 5 % in Abzug gebracht. |  |

| 6.0 |  |  | Preis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Für die funktionstüchtige Herstellung und Lieferung aller in den Blättern 1 bis 42 beschriebenen Leistungsmerkmale |  |  |  |
|  |  |  | Angebotssumme, netto, ohne die Optionen gemäß 4.0 ff | Anzahl |  | Preis |
|  |  |  | Böschungsmäher mit Mähkopf, Absaugung und Verladegebläse: | 1 |  | € |
|  |  |  | Abschiebewagen: | 1 |  | € |
|  |  |  | Gesamtsumme, netto |  |  | € |
|  |  |  | zuzüglich 19 % MwSt. |  |  | € |
|  |  |  | Gesamtsumme, brutto |  |  | € |
| # Aufgestellt: |  |  |  | # Anerkannt: |  |  |
| # Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH |  |  |  | # ....................., den ................. |  |  |
| # Flottenmanagement ID41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ................................................ |  |  |
| i. A. (Stefan Klein) |  |  |  | (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) |  |  |

|  |  | Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
| Rechtsvorschriften / Normen / Nationale Spezifikationen |  |  |
| VO (EG) Nr. 1907/2006 |  | Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) |
| VO (EU) 2019/2144 |  | Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit |
| RL 2006/42 EG |  | Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen |
| VO (EU) 2023/1230 |  | Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen |
| BGB |  | Bürgerliches Gesetzbuch |
| ProdHaftG |  | Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz) |
| ProdSG |  | Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz) |
| 9.ProdSV |  | Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) |
| StVZO |  | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
| ASR A1.3 |  | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |
| ASR A1.5/1,2 |  | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden |
| BetrSichV |  | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) |
| TRBS |  | Technische Regeln für Betriebssicherheit |
| TRBS 2111 Teil 1 |  | Technische Regeln für Betriebssicherheit - Mechanische Gefährdungen - Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln |
| GefStoffV |  | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung) |
| TRGS 220 |  | Technische Regeln für Gefahrstoffe - Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblättern |
| LärmVibrationsArbSchV |  | Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) |
| LasthandhabV |  | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung) |
| DIN EN ISO 9000ff |  | Qualitätsmanagementsysteme- Grundlagen und Begriffe und Normen der Normenreihe |
| DIN EN ISO 12100 |  | Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung |
| DIN EN ISO 13849 |  | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen |
| DIN EN ISO 13850 |  | Sicherheit von Maschinen - Not-Halt-Funktion - Gestaltungsleitsätze |
| DIN EN ISO 13857 |  | Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen |
| DIN EN ISO 13857 |  | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen |
| DIN ISO 3864 |  | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen |
| DIN ISO 8855 |  | Straßenfahrzeuge - Fahrzeugdynamik und Fahrverhalten - Begriffe |
| DIN EN ISO 4413 |  | Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile |
| DIN EN 60204-1 VDE 0113-1 |  | Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| DIN EN 61310 |  | Sicherheit von Maschinen - Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen |
| DIN EN 12642 |  | Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen - Mindestanforderungen |
| DIN EN 55032 |  | Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und Einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung |
| DIN EN 12965/A1 |  | Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft - Gelenkwellen und ihre Schutzeinrichtungen |
| DIN EN ISO 14119 |  | Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen |
| DIN EN ISO 4254-1 |  | Landmaschinen - Sicherheit - Teil 1: Generelle Anforderungen |
| DIN EN ISO 4254-12 |  | Landmaschinen - Sicherheit - Teil 12: Kreiselmähwerke und Schlegelmäher |
| DIN EN ISO 4413 |  | Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile |
| DIN EN ISO 4414 |  | Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile |
| DIN EN ISO 20607 |  | Sicherheit von Maschinen - Betriebsanleitung - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze |
| DIN 14620 |  | Kennleuchten, Kennsignaleinheiten und Kennleuchtensysteme für blaues und gelbes Blinklicht |
| DIN 13232 |  | Notfall - Ausrüstung |
| DIN 70020-3 |  | Straßenfahrzeuge - Kraftfahrzeugbau - Teil 3: Prüfbedingungen, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und Elastizität, Masse, Begriffe, Verschiedenes |
| DIN 4102-1 |  | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen |
| DIN 51130 |  | Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr – Begehungsverfahren - Schiefe Ebene |
| DIN 72581 |  | Straßenfahrzeuge; Sicherungen für Kleinspannungsanlagen |
| DIN VDE 0100 |  | Errichten von Niederspannungsanlagen |
| DIN VDE0100-717 |  | Errichten von Niederspannungsanlagen: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten |
| DIN VDE 0661 |  | Elektrisches Installationsmaterial - Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ohne eingebauten Überstromschutz für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen (PRCDs) |
| DGUV Vorschrift 70 |  | Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge |
| DGUV Information 211-031 |  | Information - Einsatz von bordeigenen Kommunikations- und Informationssystemen mit Bildschirmen an Fahrerarbeitsplätzen |
| Richtlinie 2014/30/EU |  | Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit |
| Richtlinie 2000/14/EG |  | Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen |
| Richtlinie 2014/68/EU |  | Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt |
| ECE R14 |  | ECE-Regelung 14 – Verankerung der Sicherheitsgurte |
| ECE R17 |  | ECE-Regelung 17 – Widerstandsfähigkeit Sitze / Verankerung |
| ECE R29 |  | ECE-Regelung 29 - Schutz von Insassen des Fahrerhauses von Nutzfahrzeugen |
| ECE R104 |  | ECE-Regelung 104 – Retroreflektierende Markierungen (Konturenmarkierung) |
| ECE R118 |  | ECE-Regelung 118 – Brennverhalten von Innenraummaterial |
| RAL 9005 |  | Tiefschwarz |
| RAL 9010 |  | Reinweiß |

Anlage 2

|  |  |  | Technische Daten |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### Fahrzeug. / Geräteart |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amtl. Kennzeichen | Inventar Nr. / Auftragsnr. | Bestell Nr. |  | Kunde / Nutzer |  |  |
| 1 | Hersteller | : |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Typ | : |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fz.-Ident.-Nr. / Serien.-Nr. | : |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Motor ( Otto / Diesel / E.- ) | : | Motor Typ : | Motor Nr. : |  |  |  |  |
| 5 | Leistung KW bei U / min. | : |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hubraum | : |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Höchstgeschwindigkeit | : |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fahrgestellhersteller | : |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Typ | : |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fz.-Ident.-Nr. / Serien.-Nr. | : |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fahrmotor (Otto / Diesel / E.-) | : | Motor Typ : | Motor Nr. : |  |  |  |  |
| 12 | Leistung KW bei U / min. | : |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aufbauhersteller | : |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Typ | : |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fz.-Ident.-Nr. / Serien.-Nr. | : |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Motor ( Otto / Diesel / E.- ) | : | Motor Typ : | Motor Nr. : |  |  |  |  |
| 17 | Generatorleistung beim Bodenstromaggregat KW | : | Generator Typ : | Generator Nr. : |  |  |  |  |
| 18 | Nutz.-Aufliegelast KG | : |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Steh.-/ Liegeplätze | : |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. | : |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Maße über alles mm L | : | B : | H : |  |  |  |  |
| 22 | Leergewicht KG | : | Zul. Gesamtgewicht KG | : |  |  |  |  |
| 23 | Zul. Achslast KG V | : | M : | H : |  |  |  |  |
| 24 | Zahl d. Achsen | : | davon Angetriebene Achsen | : |  |  |  |  |
| 25 | Größenbezeichnung d. Bereifung vorn | : |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Größenbezeichnung d. Bereifung mitten u. hinten | : | Reifenhersteller |  |  |  |  |  |
| 27 | Größenbezeichnung d. Bereifung oder vorn | : |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Größenbezeichnung d. Bereifung mitten u. hinten | : |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Einleitungsbremse bar | : | Zweileitungsbremse bar | : |  |  |  |  |
| 30 | Anhängerkupplung Hersteller | : | Typ : |  |  |  |  |  |
| 31 | Anhängerkupplung Prüfzeichen |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Anhängelast KG bei Anhänger m. Bremse | : |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Anhängerlast KG bei Anhänger ohne Bremse | : |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Standgeräusch db (A) | : | Fahrgeräusch dB (A) | : |  |  |  |  |
| 35 | Tag des ersten in Verkehrbringens | : |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Nicht zutreffendes ist zu streichen! |  |  | Datum, Stempel und Unterschrift |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Anlage 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inzahlungnahme Fotos |  |  |  |
| Fendt Traktor mit Böschungsmäher |  |  |  |
| Anlage 3 |  |  |  |
| Abschiebewagen und Mähkopf |  |  |  |

|  |  | Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Bewertungsmatrix | Bewertung in % |
| 1. | Monetäre Kriterien |  |
| 1.1 | Angebotspreis der ausgeschriebenen Hauptleistung, ohne Optionen | 50 |
| 2. | Leistungskriterien |  |
| 2.1 | Qualitative Gesichtspunkte in Bezug auf die Angaben im Lastenheft |  |
| # 2.1.1 | # Vorwort und Vorbemerkungen | # 5 |
| # 2.1.2 | # Leistungsbeschreibung Böschungsmäher mit Absaugung, Verladegebläse und Abschiebewagen | # 30 |
| 2.3 | # Gewährleistungsbedingungen | 5 |
| 3. | Wartungs- und Inspektionsaufwand |  |
| 3.1 | entsprechend Servicecheckheft (gemäß Vorwort Lfd. Nr. 2.3) | 5 |
| 3.2 | Kundendienst und Ersatzteilverfügbarkeit | 5 |
|  | max. 100 % | 100 |
|  | max. Bewertungspunkte | 500 |

|  |  | Anlage 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewertungspunkte |  | Definition der Bewertungspunkte |  |
| Für die Bewertung I Vorwort und II Vorbemerkungen Punkt 2.1.1 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt. |  |
| 4 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 2 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 4 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 2 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 6 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 1 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 8 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in mehr als 8 Punkten nicht erfüllt. |  |
| Für die Bewertung Leistungsbeschreibung Punkt 2.1.2 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt. |  |
| 4 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 2 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 4 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 2 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 6 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 1 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 8 Punkten nicht erfüllt. |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in mehr als 8 Punkten nicht erfüllt. |  |
| Für die Bewertung Gewährleistungsbedingungen Punkt 2.3 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebene Gewährleistung wird vollständig und uneingeschränkt erfüllt. |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebene Gewährleistung wird um 6 Monate unterschritten. |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Gewährleistungszeit wird um mehr als 6 Monaten unterschritten. |  |
| Für die Bewertung Servicecheckheft Punkt 3.1 |  |  |  |
| 5 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Serviceintervallen und Serviceumfang wurde vorgelegt. |  |
| 3 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Serviceintervallen und Serviceumfang wurde vorgelegt, weist aber Schwächen auf. |  |
| 0 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Serviceintervallen und Serviceumfang fehlt. |  |
| Für die Bewertung Kundendienst und Ersatzteilverfügbarkeit Punkt 3.2 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt. |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden um 12 Stunden überschritten. |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden um mehr als 24 Stunden überschritten. |  |

Die max. Bewertungspunkte ergeben sich aus der

Summe Bewertungspunkte % * Bewertungspunkte

Die Monetären Kriterien werden nach der Formel:

Monetäre Wertung: 250 - (250 x F x (Angebotspreis – niedrigster Angebotspreis) / niedrigster Angebotspreis)

F = 1

bewertet.