Lastenheft

Beschaffung

2 Stück Fahrschienen-Scherenhebebühne

für Nutzfahrzeuge mit 35 t Nenntragkraft

nach DIN EN 1493

erstellt:

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

Technische Beratung (ID11)

Daniel Hundsdörfer

Inhaltsverzeichnis

|  |  | Seite |
| --- | --- | --- |
| I | Vorwort | 3 |
| II | Vorbemerkungen | 4 |
| III | Leistungsbeschreibung | 11 |
|  | Konstruktion / Tragkonstruktion |  |
|  | Fahrschienen / Geometrie |  |
|  | Hubwerk / Antrieb |  |
|  | Hubbewegung / Synchronisation |  |
|  | Sicherheitseinrichtungen |  |
|  | Bedienung und Steuerung |  |
|  | Wartung / Dokumentation |  |
| Anlage 1 | Rechtsvorschriften / Normen / Nationale Spezifikationen | 17 |
| Anlage 2 | Technische Daten | 19 |
| Anlage 3 | Inzahlungnahme Fotos | 20 |
| Anlage 4 | Bewertungsmatrix | 21 |

| #### I | Vorwort |
| --- | --- |
| 1.1 | # Die Flughafen Hannover Langenhagen GmbH beschreibt mit diesem Lastenheft die Beschaffung von zwei Fahrschienen-Scherenhebebühnen Typ hds35 oder gleichwertig zum Heben von Nutzfahrzeugen. Die Fahrschienen-Scherenhebebühne hat eine Nenntragkraft von 35t, bei symmetrischer Lastverteilung bis ca. 45 t, aufzuweisen. Vorgaben und Richtlinien der DIN EN 1493:2023-04 sind einzuhalten. |
| 1.2 | # In diesem Lastenheft sind die grundsätzlichen Anforderungen an Maschinen und Geräte, die sich aufgrund der Erfordernisse des Betriebes ergeben, zusammengestellt. |
| 1.2.1 | # Kann der Bieter Leistungsmerkmale des Lastenheftes nicht erfüllen, so sind diese zu streichen. Streichungen / Änderungen sind zulässig, sofern es sich nicht um zwingend im Lastenheft genannte Leistungsmerkmale handelt, deren Streichungen / Änderungen zum Ausschluss des Angebotes führen würden. (Leistungsmerkmale, in denen das Wort „muss“ enthalten ist oder Mindest- bzw. Maximalforderungen über- oder unterschritten werden), sowie alle mit (M) gekennzeichneten Leistungsmerkmale dieser Leistungsbeschreibung (ausgenommen Optionen) müssen erfüllt werden. Schon die Nichterfüllung einer Leistungsanforderung führt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung). |
| 1.2.2 | # Sind Leistungsmerkmale für den Bieter technisch nicht realisierbar, so kann der Bieter alternativ eine realisierbare Lösung beschreiben und anbieten. Ob diese vom Sinn und der Auswirkung mit der Forderung aus dieser Leistungsbeschreibung gleichzusetzen ist und als erfüllt berücksichtigt werden kann, obliegt der Einschätzung des Auftraggebers. |
| 1.2.3 | Leistungsmerkmale, die mit einem (B) gekennzeichnet sind, bedürfen bei Nichterfüllung eine Erläuterung durch den Bieter. Sie können hierzu das jeweilige Antwortfeld nutzen oder eine Anlage mit Bezug zur Lfd.-Nr. des Leistungsmerkmals dem Angebot beifügen. |
| 1.2.4 | # Alternativlösungen sind detailliert zu beschreiben. Dabei soll auch dargestellt werden, inwieweit das Leistungsmerkmal erfüllt wird und in welchen Punkten abgewichen wird. Ggf. als Anlage unter Bezug zur Lfd.-Nr. des Leistungsmerkmals. |
| 1.3 | # Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Angebote gewertet werden, die rechtsverbindlich unterschrieben sind. |
| 1.4 | # Das Lastenheft des Auftraggebers ist bei Angebotsabgabe eines Nebenangebotes / Änderungsvorschlages entsprechend zu ergänzen bzw. zu streichen. |
|  | # Bezüglich der Mindestanforderungen an Nebenangebote wird darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebene Gebrauchstauglichkeit erfüllt sein muss. |
| 1.5 | Bieterfragen sind spätestens 6 Kalendertage vor Ende der Angebotsfrist einzureichen. |
| 2. | # Mit dem Angebot, bzw. innerhalb 6 Werktagen nach Aufforderung, müssen folgende Unterlagen vorgelegt werden: |
| # 2.1 | # Die Konformitätserklärungen bzw. Baumusterprüfungen entsprechend den je nach Fahrzeug, Maschine, Gerät oder persönlicher Schutzausrüstung anzuwendenden EG- bzw. nationalen Bestimmung einer zugelassenen Prüfstelle. |
| # 2.2 | # Das Zertifikat nach DIN ISO 9000ff für das Qualitätsmanagement |
| # 2.3 | # Ein Musterexemplar der Benutzerinformationen / Betriebsanleitung in deutscher Sprache. |
| # 2.4 | # Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Serviceintervallen und Serviceumfang. |
| # 2.5 | # Das Bestätigungsschreiben entsprechend 10.1 der Vorbemerkungen II. |
| # 2.6 | # Formblatt Lieferantenkodex |
| # 2.7 | # Formblatt Bieterangaben |
| # 2.8 | # Auflistung für welche Fahrzeugtypen die Fahrschienen-Scherenhebebühne geeignet ist. |

| #### II |  | Vorbemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Normen und Vorschriften |
| # 1.1 | # Für die Herstellung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen (nachfolgend "Arbeitsmittel" genannt) ist der zum Zeitpunkt der Erstellung bis zur Zulassung bzw. Abnahme / Inbetriebnahme gültigen und auf die einzelnen Vertragsleistungen anzuwendende Stand der Technik zu beachten. (z.B. Rechtsvorschriften; Regeln der Technik; Normen und Regelwerke). |
| # 1.2 | # Insbesondere sind bei der Herstellung die Rechtsvorschriften, Normen und nationalen Spezifikationen dieses Lastenheftes zu beachten. |
| # 1.3 | # Bei den in Folge aufgeführten Normen und Vorschriften gilt, bei undatierten, die letzte Ausgabe des Dokumentes. |
| # 1.4 | # Die Anwendung dieser Norm kann die Auswahl von Baugruppen und/oder Teilen beinhalten, die mit der Ausrüstung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen in Übereinstimmung mit den Vorschriften und/oder Spezifikationen der Hersteller der Baugruppen und/oder Teile integriert werden müssen. |
| # 1.5 | # Sollte das Arbeitsmittel von Normen und Vorschriften abweichen, gehen alle hieraus entstehenden Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. |
| # 1.6 | # Das beschriebene Objekt wird vom Auftraggeber als Arbeitsmittel bzw. Anlage im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) eingesetzt. Der Hersteller hat alle daraus herzuleitenden Anforderungen für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz (z.B. Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2111 Teil1) zu beachten. |
| # 1.7 | # Der Auftragnehmer muss alle umweltrechtlichen Anforderungen einhalten. Auf Nachfrage ist der Auftragnehmer verpflichtet, Informationen über Umwelteigenschaften seiner Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. |
| 2. | Herstellung der Fahrzeuge und Geräte |
| # 2.1 | # Fahrzeuge, Maschinen und Geräte müssen dem Stand der Technik entsprechen und über eine CE-Kennzeichnung inkl. EG-Konformitätserklärung verfügen, die verwendeten Materialien, Baugruppen usw. müssen von einer einwandfreien Qualität, die Arbeit korrekte Facharbeit sein. |
| # 2.2 | # Von Baugruppen, die einer technischen Neuerung oder aus technischen Gründen einer vorherigen Bemusterung bedürfen, sind dem Auftraggeber kostenlos und unverbindlich Muster zur Verfügung zu stellen, die Eigentum des Anbieters bleiben. Verletzung von Patentrechten und daraus resultierende Ersatzansprüche bleiben im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Alle Bauteile und Baugruppen sind so anzubringen, dass sie für die Instandhaltung leicht zugänglich und ohne Zerstörung von Bauteilen austauschbar sind. |
| # 2.3 | # Der Auftragnehmer hat bei Inbetriebnahmen von Anbauteilen und Geräten (soweit seine Lieferung und Leistungen davon berührt werden) durch einen sachkundigen Fachmann mitzuwirken. |
| # 2.4 | # Die erste Instandhaltung und Inspektion ist für den Auftraggeber, einschließlich aller Schmierstoffe- und Verschleißteile, kostenfrei. Sie wird beim Auftraggeber durchgeführt. |
| # 2.5 | # Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe, dass die Herstellung dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie den geltenden Verordnungen und Vorschriften über Bau und Ausrüstung entsprechen wird. Insbesondere erklärt er, dass bei Inbetriebnahmen entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung, die Einhaltung der Forderungen der Betriebssicherheitsverordnung, der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und der Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen (DIN EN 60204-1) zugesichert wird. |
| 3. | Pläne |
| # 3.1 | # Nach schriftlicher Auftragserteilung hat der Auftragnehmer Konstruktionszeichnungen anzufertigen. |
| # 3.2 | # In der Konstruktionszeichnung des Auftragnehmers sind Abmessungen, Gewichte, Gewichtsverteilungen, Bodenbelastung, Schwerpunktlage, Anschlüsse für Versorgungsleitungen, Anbau- und Zubehörgeräte anzugeben bzw. darzustellen. |
| 4. | Art der Leistungsbeschreibung |
| # 4.1 | # Mit den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baugruppe, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung des Standes der Technik sowie der Normen und Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart: das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. |
| # 4.2 | # Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen. |
| # 4.3 | # Technische Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. |
| 5. | Abnahme |
| # 5.1 | # Die Lieferung bzw. Leistungserfüllung gilt erst dann als erfolgt, wenn eine vom Auftraggeber unterzeichnete endgültige Abnahme vorliegt. |
| # 5.1.1 | # Der Auftraggeber behält sich vor, vor Baubeginn eine Rohbaubesprechung durchzuführen, sowie Stichprobenartig durch eine Rohbauabnahme und vor der Lieferung einer Werksabnahme den Baufortschritt zu überprüfen. Für die Aufenthalte werden dem Auftragnehmer keine Kosten (Hotelkosten, Reisekosten, Tagesgelder etc.) vom Auftraggeber in Rechnung gestellt. |
| # 5.1.2 | # Der Auftragnehmer hat die Schlussabnahme schriftlich vor dem Abnahmetermin zu beantragen. Die Schlussabnahme findet beim Auftraggeber statt. Für die Aufenthalte werden dem Auftragnehmer keine Kosten (Hotelkosten, Reisekosten, Tagesgelder etc.) vom Auftraggeber in Rechnung gestellt. |
| # 5.2 | # Für die Endabnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: |
| # 5.2.1 | # Vollständige Lieferung und Aufbau in betriebsbereitem Zustand |
| # 5.2.2 | # Schulung des Wartungspersonals mit schriftlichem Protokoll. Schulungsumfang für 2 Mitarbeiter am Flughafen Hannover. |
| # 5.2.3 | # Schulung des Bedienpersonals in Bedienung und Funktion des Geräts, mit schriftlichem Protokoll, beim Auftraggeber. Schulungsumfang für 2 Stunden x 10 Mitarbeiter am Flughafen Hannover. |
| # 5.2.4 | # Zur Abnahme werden eine Ordnungsprüfung und technische Prüfung durchgeführt. |
|  | # Bei der Ordnungsprüfung wird festgestellt ob: |
| # 5.3 | # die erforderlichen Unterlagen vorhanden und schlüssig sind |
| # 5.3.1 | # die technischen Unterlagen mit der Ausführung übereinstimmen, |
| # 5.3.1.1 | # Das Arbeitsmittel gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechnischen Bewertung eingesetzt und verwendet werden kann, |
| # 5.3.1.2 | # Bei der technischen Prüfung werden die sicherheitstechnisch relevanten Merkmale des Arbeitsmittels auf Zustand, Vorhandensein und ggf. Funktion mit geeigneten Verfahren geprüft. Hierzu gehören z. B.: |
| # 5.3.1.3 | # äußere oder innere Sichtprüfung, |
| # 5.3.2 | # Funktions- und Wirksamkeitsprüfung, |
| # 5.3.2.1 | # Prüfung mit Mess- und Prüfmitteln vom Auftragnehmer vorzunehmen und # vorzulegen, |
| # 5.3.2.2 | # Nachweis, dass der Lieferumfang den technischen Anforderungen der Vorbemerkungen, Normen und den Leistungsmerkmalen entspricht. Ferner ist durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber die Risikobeurteilung der Maschine, des Gerätes usw. nach DIN EN ISO 12100 zur Einsichtnahme sowie als Bestandteil der Unterlagen im Lieferumfang. Der Auftragnehmer gewährleistet das Vorhandensein und die Verfügbarkeit der technischen Unterlagen gemäß dem Anhang VII „Technische Unterlagen für Maschinen“ der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), u.a. für Kontrollen durch die Marktaufsichtsbehörden, für einen Zeitraum bis 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen der Maschine. |
| # 5.3.2.3 | # Sind für die ordnungsgemäße Nutzung bzw. den ordnungsgemäßen Betrieb des Arbeitsmittels eine Anzeige oder die Genehmigung einer Behörde bzw. Prüfungen erforderlich, so sind diese mit der Beantragung der Abnahme durch den Auftragnehmer bei dem Auftraggeber vorzulegen. |
| # 5.4 | # Für alle Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Anlagen die zu einer der in Anhang IV der MRL 2006/42/EG gehören, ist eine EG-Baumusterbescheinigung gemäß Artikel 12 Abs. 3 b) und c) in Verbindung mit Anhang IX und X der EG-Maschinenrichtlinie vorzulegen. |
| # 5.5 | # Der Auftraggeber hat das Recht, Maschinen, Geräte und Anlagen vor Inbetriebnahme und im Garantiezeitraum im Rahmen einer Sichtkontrolle auf die Einhaltung der in den §§ 3 bis 6 der 9. ProdSV sowie der im Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42 /EG) festgelegten Anforderungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. |
| # 5.6 | # Vorbehaltlich weiterreichender Ansprüche gehen die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen dabei festgestellter Abweichungen zu Lasten des Auftragnehmers. # Etwaige Änderungen dieser Regelung bedürfen der Schriftform. Unklarheiten in der Regelung gehen zu Lasten des Auftragnehmers. |
| # 5.7 | # Für die in Maschinen, Geräten und Anlagen eingesetzten Betriebsmittel und Verbrauchsstoffe (wie z.B. Schmierstoffe), sind Sicherheitsdatenblätter oder sonstige Informationen nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in Verbindung mit §5 der GefStoffV und der TRGS 220 unter Nutzung von GHS-Symbolen vorzulegen. |
| # 5.8 | # Der Auftragnehmer hat bei Einsatz einer elektronischen Steuerung (SPS etc.) die komplett funktionsfähige Software zu übergeben (Installation auf EDV-Hardware des Auftraggebers incl. Sicherungsmedium). Das Lesen und Auswerten von Fehlern sollte über die mitgelieferte Soft- und Hardware gegeben sein. |
| 6. | Benutzerinformation / Betriebsanleitung |
| # 6.1 | # Die Benutzerinformation / Betriebsanleitung ist dreifach in deutscher Sprache, entsprechend DIN EN ISO 12100 Punkt 6.4, anzufertigen. Sie ist zusammen mit den Wartungsvorschriften spätestens zur Endabnahme vorzulegen. |
| # 6.2 | # Die Benutzerinformation / Betriebsanleitung soll auch nicht kundig geschultem Personal die korrekte Bedienung im normalen Betrieb erlauben und ihm im Störungsfall die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbarer Gefahrenangaben sowie die Wege zur zielbewussten Suche der Störungsursache und zur Beseitigung einfacher Störungen erlauben. Ein Exemplar auf Datenträger für Windows-Oberfläche ist mitzuliefern. |
|  | # Die Benutzerinformation muss, einzeln oder zusammen behandeln: |
|  | # Transport, Zusammenbau, Einbau und Einstellen, Inbetriebnahme, Verwendung (Einrichten, Teachen/Programmieren oder Umrüsten, Betrieb, Reinigung, Fehlersuche und Instandhaltung) der Maschine und ggf. Außerbetriebnahme, Abbau und Entsorgung. |
|  | # Tabellarisch gegliedert sind darin aufzuführen: |
| # 6.3 | # Funktion und Lage der Bedienungsorgane |
| # 6.4 | # Bedienungsreihenfolge in Abhängigkeit der Betriebsweise |
| # 6.5 | # Sicherheitseinrichtungen |
| # 6.6 | # Betriebsarten |
| # 6.7 | # Erläuterungen zu Störmeldungen |
| # 6.8 | # Gefahrenhinweise |
| # 6.9 | # Fehlersuchtabellen |
| # 6.10 | # Prüfbücher für Bauteile mit wiederkehrenden Prüfungen |
| # 6.11 | # Schaltpläne Elektro, Hydraulik, Pneumatik etc. |
| # 6.12 | # Werkstatthandbuch |
| # 6.13 | # Notbedienung |
| # 6.14 | # Errichtererklärung bei einer externen Einspeisung von 220 Volt und darüber |
| # 6.15 | # Ersatzteillisten |
| 7. | Angaben zur Instandhaltung |
| # 7.1 | # Die Angaben zur Instandhaltung müssen den Forderungen der DIN EN ISO 12100 Punkt 6.4 entsprechen und sind dem AG in deutscher Sprache und in dreifacher Ausfertigung gemäß Pkt. 5 "Abnahme" dieser Vorbemerkungen spätestens zur Endabnahme vorzulegen. Sie sollen in Tabellenform alle Wartungsarbeiten mit Angabe der Fristen enthalten. |
| # 7.2 | # Darin sind die Arbeiten gesondert aufzuführen, die während der Gewährleistungszeit vom Betreiber durchzuführen sind. Ein Exemplar auf Datenträger für Windows – Oberfläche ist mitzuliefern. |
|  | # Im Einzelnen sollen aufgeführt werden: |
| # 7.3 | # Schmier- und Dichtungsarbeiten |
| # 7.4 | # Öl- und Schmierstoffvergleichslisten |
| # 7.5 | # Säuberungsarbeiten |
| # 7.6 | # Ersatz von Verschleißteilen |
| # 7.7 | # Ersatzteillisten |
| # 7.8 | # Eigenschaften von Betriebsmitteln |
| # 7.9 | # Spezialwerkzeuge |
| # 7.10 | # Der Auftragnehmer hat in seinen Wartungsunterlagen sämtliche Teile, die einem Verschleiß unterliegen, nach Anlage, Stück, Bezeichnung, Typ, Fabrikationsnummer des Herstellers, Abmessung, Leistung und soweit zutreffend, auch mit der jeweiligen Normteilnummern einzutragen. |
| 8. | Preise |
| # 8.1 | # Die angebotenen Preise sind verbindlich. Mit ihnen sind alle Haupt- und Nebenleistungen abgegolten. Zum Angebotsumfang gehören alle erforderlichen technischen Unterlagen und Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsunterlagen. Die Preise für Lieferung einschl. Montage gelten für die betriebsfertige Erstellung und Lieferung frei Verwendungsstelle Flughafen Hannover-Langenhagen. In die Preise ist einzukalkulieren, dass die vollständige Zahlung erst nach mängelfreier Abnahme, sofern nichts anderes angeboten und vertraglich vereinbart ist, erfolgt. |
| # 8.2 | # Das Angebot schließt alle hierfür notwendigen Einrichtungen ein, auch wenn diese nicht besonders aufgeführt sind. Bei Streichungen einzelner Positionen hat der Bieter keinen Anspruch auf entgangenen Gewinn. |
| # 8.3 | # Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen geändert oder nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert, so ist der Auftragnehmer grundsätzlich verpflichtet, ein Nachtragsangebot zu erstellen und diesem eine prüfungsfähige Kalkulation beizufügen und damit den Nachweis zu führen, dass er bei der Ermittlung dieser Preise von der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung ausging. |
| # 8.4 | # Der Auftraggeber behält sich vor, mit denjenigen Bietern Verhandlungen, ausschließlich technischer Natur, aufzunehmen, deren Angebot für einen Vertragsabschluss hinreichend aussichtsreich erscheinen. Dies bedeutet nicht, dass zwangsläufig Vertragsverhandlungen geführt werden. |
| # 8.5 | # Zahlungsbedingungen: Vorschlag des Auftraggebers |
| # 8.5.1 | # 30% Vorauszahlung innerhalb von 30 Tagen nach Auftragsbestätigung. Eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft über den Betrag der Vorauszahlung ist vom Auftragnehmer zu stellen. |
| # 8.5.2 | # 70% innerhalb von 30 Tagen nach Schlussabnahme |
| 9. | Gewährleistung |
| # 9.1 | # Die Gewährleistung beginnt mit der mängelfreien Endabnahme. |
| # 9.2 | # Sofern im Rahmen der Gewährleistung des Auftragnehmers einzelne Bauteile ausgewechselt werden, beginnt für diese Bauteile die Gewährleistung mit Abnahme der Nachbesserung erneut. Hierdurch wird der Lauf der Gewährleistungsfristen nicht berührt. |
| # 9.3 | # Der Auftragnehmer hat bei nicht handelsüblichen Bauteilen oder Teilen, die einem starken Verschleiß unterliegen, und üblicherweise während der Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgewechselt werden müssen, diese für den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer (mindestens für 10 Jahre) innerhalb von 48 Stunden zu liefern und bei fremd bezogenen Teilen unter Angabe der Bezugsquellen sicherzustellen, dass diese innerhalb 48 Stunden nachlieferbar sind. |
| # 9.4 | # Alle Ansprechpartner in Service (Technik, Ersatzteile) müssen deutschsprachig sein und einen Servicestützpunkt innerhalb Deutschlands haben. |
| # 9.5 | # Wir weisen darauf hin, dass der Auftraggeber gem. § 254 Abs. 2 BGB zur Gering-haltung von Schäden verpflichtet ist und insofern in der Regel Ersatzmaschinen für den Fall eines technischen Ausfalls vorhält. Sofern der Auftragnehmer seinen vertraglichen Mängelbeseitigungsfristen (Monteureinsatz und Ersatzteillieferung innerhalb von 48 Stunden) nicht nachkommt, wird der Auftraggeber als Schadenersatz seine Vorhaltekosten in Rechnung stellen. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. |
| # 9.6 | # Der Auftraggeber geht davon aus, dass die Ursache für anfallende Instandsetzungskosten ausschließlich in der Abnutzung (Verbrauch von Nutzungsvorrat) liegt. |
| # 9.7 | # Sollten sich innerhalb der Gewährleistungszeit und darüber hinaus während eines Zeitraumes von drei Jahren danach in der Konstruktionsarbeit begründete Schwachstellen zeigen, die zusätzliche Instandsetzungskosten verursachen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, zu seinen Lasten die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Beseitigung der Schwachstellen führen. |
|  | # Kostenregulierung und Behebung von Fahrzeug-/Geräteschäden während der Gewährleistung. # Kostenübernahme durch den Auftragnehmer bei Garantieschäden für: |
| # 9.8 | # Störfallermittlung, Fehlersuche und gutachterliche Tätigkeit. |
| # 9.9 | # Monteurentsendung des Auftragnehmers einschließlich seiner Unterlieferanten. |
| # 9.10 | # Benötigte Werkstattflächen (innen und außen) einschließlich Benutzung der Werkstatteinrichtungen wie Kran, Hebebühne, Umkleide- und Waschmöglichkeiten, Entsorgung usw.. |
| # 9.11 | # Monteurbeistellungen des Auftraggebers für Hilfsarbeiten. |
| # 9.12 | # Ersatzteile, Öle, Fette usw. aus den Lagerbeständen des Auftraggebers. |
| # 9.13 | # Schadensbeseitigung durch Monteure des Auftraggebers nach separater Beauftragung durch den Auftragnehmer. |
| # 9.14 | # Externe Überführung der Fahrzeuge/Geräte durch das Personal des Auftraggebers nach separater Beauftragung durch den Auftragnehmer. |
| 10. | Instandhaltungsarbeiten |
| # 10.1 | # Der Auftragnehmer bestätigt mit Angebotsabgabe, dass die während der Gewährleistungszeit erforderlichen Instandhaltungsarbeiten an allen Komponenten, Aggregaten und Konstruktionsteilen auch durch das vom Auftragnehmer zu schulende Werkstattpersonal des Auftraggebers vorgenommen werden können. Der Auftragnehmer erklärt sich mit dieser Regelung einverstanden, so dass dem Auftraggeber hierbei in keiner Weise ein Gewährleistungsverlust entsteht. |
| # 10.2 | # Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weiterzugeben. Ausgenommen ist die unumgängliche Beschaffung von Vormaterial bzw. Norm- und Spezialteilen. |
| # 11. | # Aufforderung zur Abgabe eines Angebots |
|  | Falls Sie Interesse an dem Auftrag haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Angebot (nebst aller Anlagen) ausschließlich elektronisch in Textform über das Deutsche Vergabeportal (DTVP) einzureichen: https://dtvp.de |
|  | Für technische Fragen und Support wenden Sie sich bitte an den Betreiber der Plattform: Service-Telefonnummer: 0900-1-267463 (1,49 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten können abweichen) Die Servicezeiten der Hotline sind Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr. |
|  | # https://support.cosinex.de/unternehmen/ |
|  | # Eingereichte Angebote per E-mail, per Fax oder per Post sind nicht zulässig und werden ausgeschlossen. |
|  | # Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie, sich beim Deutschen Vergabeportal zu registrieren. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig, um aktuelle Änderungen im Vergabeverfahren zeitnah zu erhalten. Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich bitte mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Kennwort an. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zum Vergabeverfahren erhalten. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung auf der Vergabeplattform angeben, die Adresse ist, unter der Sie sämtliche Informationen zum Vergabeverfahren erhalten. Der E-Mail-Eingang sollte daher regelmäßig überprüft werden. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Plattform. |
| # 12. | # Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen |
|  | # Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat dieser unverzüglich und noch vor Abgabe des Angebots die Kontaktstelle des Auftraggebers darauf hinzuweisen. Anfragen sind ausschließlich in Textform über die Vergabeplattform https://dtvp.de zu stellen. Auskünfte werden ausschließlich anonym auf der Vergabeplattform https://dtvp.de veröffentlicht. Die Bieter sind aufgefordert, sich selbstständig und regelmäßig über Neuigkeiten auf der Vergabeplattform zu informieren. Im Interesse der Bieter sollten auftretende Fragen unverzüglich gestellt werden, damit den Bietern ausreichend Zeit verbleibt, die Antworten bei der Erstellung der Angebote zu berücksichtigen. Bei rechtzeitig gestellten Fragen werden die Antworten zu den Fragen bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet. |
| # 13. | # Sonstiges |
|  | # Das Lastenheft ist vom Ersteller speziell erarbeitet worden. Das Lastenheft und das ihm zugrundeliegende Konzept darf nicht, auch teilweise oder auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. |
|  | # Das Lastenheft des Auftraggebers ist bei Angebotsabgabe eines Nebenangebotes / Änderungsvorschlages entsprechend zu ergänzen bzw. zu streichen. |
|  | # Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen. |
|  | # Technische Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. |

III	Leistungsbeschreibung

(Bei allen Kriterien sind die Erfüllung oder nicht Erfüllung durch Ankreuzen der Auswahlfelder zu kennzeichnen. Angaben zur Abfrage der angebotenen technischen Daten, sind in der Spalte „Angabe des Bieters“ auszufüllen)

| Lfd. Nr. | M= Muss B= Bewertung | Leistungsgegenstand | Angabe des Bieters | erfüllt | nicht erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Konstruktion / Tragkonstruktion |  |  |  |
| 1.1.1 | M | Der Lieferumfang muss bei der Auslieferung grundsätzlich den jeweils gültigen Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen, Normen (insb. EN 1493), anerkannten Regeln der Technik und den Regelwerken der Unfallversicherungsträger entsprechen; eine vollständige CE‑Konformitätserklärung für die Hebebühne ist bereitzustellen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.2 | M | Die Hebebühne ist als elektrohydraulische Fahrschienen-Scherenhebebühne mit einer Nenntragkraft von mindestens 35 t, bei symetrischer Lastverteilung bis ca.45 t, auszuführen, ausgelegt für schwere Nutz und Sonderfahrzeuge innerhalb der zulässigen Achslasten. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.3 | B | Die Tragkonstruktion (Scheren, Fahrschienen, Konsolen) muss als stabile, verwindungsarme Schweißkonstruktion aus hochfesten Profilen ausgeführt sein, die bei Nennlast eine sichere, dauerfeste Aufnahme der Last ohne unzulässige Durchbiegung gewährleistet. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.4 | B | Die Fahrschienen sind als geschlossene, verwindungssteife Profile mit ebener, rutschhemmender Fahrfläche (mind. R13) auszuführen; die Oberflächen müssen das Befahren mit verschmutzten und nassen Reifen sicher ermöglichen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.5 | B | Die Konstruktion muss grundrahmenfrei ausgeführt sein, sodass im angehobenen Zustand ein freier, nahezu hindernisfreier Arbeitsbereich zwischen und seitlich der Fahrschienen zur Verfügung steht. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.6 | B | Die Bauweise hat ein nahezu senkrechtes Heben des Fahrzeugs zu gewährleisten (z. B. Y--tec Halbscheren), - um horizontale Relativbewegungen und daraus resultierende Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.7 | B |  |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.8 | B | Für die Konstruktion sind ausreichende Hebe-, Anschlagpunkte oder Transportbügel zur sicheren Montage, Demontage und Sicherung der Hebebühne vorzusehen; diese sind in den technischen Unterlagen eindeutig zu kennzeichnen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.1.9 | B | Alle potenziellen Quetsch‑ und Scherstellen der Konstruktion sind konstruktiv zu minimieren und durch geeignete Schutzmaßnahmen (Abdeckungen, Sicherheitsabstände, Markierungen) zu sichern. |  | ☐ | ☐ |
| 1.2 |  | Fahrschienen / Geometrie |  |  |  |
| 1.2.1 | # M | Die Hebebühne verfügt über zwei Fahrschienen mit einer Nenntragkraft von zusammen 35 t; die Auslegung muss die im Betrieb auftretenden Achslasten der vorgesehenen Fahrzeuge sicher aufnehmen. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.2.2 | # M | Die Fahrschienenlänge muss mindestens der projektspezifisch geforderten Länge von 8 m entsprechen; Varianten innerhalb des HDS35-Programms sind im Angebot eindeutig zu benennen. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.2.3 | # B | Die nutzbare Fahrschienenbreite soll ca. 750 mm je Schiene betragen, um ausreichend Aufstandsfläche für breite Nutzfahrzeugreifen zu gewährleisten. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.2.4 | # B | Der Abstand zwischen den Fahrschienen ist so auszulegen, dass die im Betrieb relevanten Fahrzeuge sicher befahren werden können und genügend Arbeitsraum zwischen den Schienen verbleibt. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.2.5 | # B | Am vorderen und hinteren Ende der Fahrschienen sind geeignete Radanschläge bzw. min. 3 m lange Auffahrkeile vorzusehen, die ein unbeabsichtigtes Überrollen der Bühne verhindern. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.2.6 | # B | Die Oberflächenqualität der Fahrschienen muss eine einfache Reinigung und eine hohe Beständigkeit gegen Betriebsstoffe (Öl, Fett, Salzlösung) sicherstellen. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.3 |  | Hubwerk / Antrieb |  |  |  |
| 1.3.1 | # M | Die Hebebühne ist mit einem elektrohydraulischen Antriebssystem auszustatten; Motorleistung und Pumpenleistung sind so zu dimensionieren, dass der Nennhub innerhalb ca. 90 s erreicht wird. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.3.2 | # M | Alle Hubzylinder sind mit geeigneten Rückschlag- bzw. Rohrbruchsicherungsventilen auszurüsten, um ein unkontrolliertes Absenken bei Leitungs- oder Komponentenversagen zu verhindern. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.3.3 | # B | Das Hydraulikaggregat ist kompakt, gut zugänglich und mit Ölauffangwanne auszuführen; Ölfilter, Manometer und Serviceanschlüsse sind so anzuordnen, dass Wartungsarbeiten ergonomisch durchführbar sind. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.3.4 | # B | Der Schalldruckpegel des Antriebs darf im Normalbetrieb einen bewerteten Pegel von 70 dB(A) am Bedienstand möglichst nicht überschreiten; der garantierte Wert ist anzugeben. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.4 |  | Hubbewegung / Synchronisation |  |  |  |
| 1.4.1 | # M | Die Hubbewegung muss synchronisiert erfolgen; zulässige Schiefstellung zwischen den Fahrschienen ist konstruktiv und steuerungstechnisch zu begrenzen und zu überwachen. |  | # ☐ | # ☐ |
| 1.4.2 | M | Die Bühne ist mit Endschaltern oder Positionssensoren für obere und untere Endlage auszurüsten; ein Überfahren der Endlagen muss sicher verhindert werden. |  | ☐ | ☐ |
| 1.4.3 | B | Die Steuerung soll eine feinfühlige Fahrweise im unteren Hubbereich ermöglichen, um Fahrzeuge exakt positionieren und Aggregate präzise ausbauen zu können. |  | ☐ | ☐ |
| 1.5 |  | Sicherheitseinrichtungen |  |  |  |
| 1.5.1 | M | Die Bühne verfügt über eine mechanische Sicherheitsrastung über den gesamten Hubweg; die Verriegelung muss automatisch einrasten und die Last ohne hydraulischen Druck sicher abstützen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.5.2 | M | Es ist eine Überlastsicherung (z. B. Druckbegrenzungsventil, Kraftüberwachung) vorzusehen, die das Heben oberhalb der zulässigen Tragkraft verhindert und eine Störmeldung ausgibt. |  | ☐ | ☐ |
| 1.5.3 | M | An allen Bedienstellen sind gut erreichbare Not-Halt Taster mit Selbsthalteeinrichtung vorzusehen; Betätigung muss ein sicheres Stillsetzen der Anlage bewirken. |  | ☐ | ☐ |
| 1.5.4 | B | Einrichtungen zum Notabsenken eines angehobenen Fahrzeugs bei Stromausfall (z. B. Handpumpe/Notablass) sind so zu gestalten, dass ein sicheres, kontrolliertes Absenken möglich ist. |  | ☐ | ☐ |
| 1.5.5 | B | Ein Schutz gegen unbefugte Benutzung (z. B. Schlüsselschalter, Bedienfreigabe) ist vorzusehen; der Lieferant beschreibt das Konzept im Angebot. |  | ☐ | ☐ |
| 1.6 |  | Bedienung und Steuerung |  |  |  |
| 1.6.1 | M | Die Hauptbedienzentrale ist in ergonomischer Höhe anzuordnen und enthält mindestens die Tasten „Auf“, „Ab“, „Nothalt“ sowie Statusanzeigen (Betrieb, Störung). |  | ☐ | ☐ |
| 1.6.2 | B | Die Steuerung soll über eine Diagnosemöglichkeit (z. B. LED-Status, Display, Fehlercodes) verfügen, um Störungen schnell lokalisieren zu können. |  | ☐ | ☐ |
| 1.6.3 | B | Optional angebotene mobile Bedieneinheiten müssen so ausgeführt sein, dass jederzeit Sichtkontakt zur Hebebühne und zum Fahrzeug gewährleistet bleibt. |  | ☐ | ☐ |
| 1.7 |  | Wartung, Dokumentation |  |  |  |
| 1.7.1 | M | Der Bieter liefert eine vollständige, deutschsprachige Betriebs- und Wartungsanleitung inkl. Hydraulik- und Elektroplänen, Ersatzteilliste und Wartungsplan. |  | ☐ | ☐ |
| 1.7.2 | B | Wartungs- und Schmierstellen sind gut zugänglich auszubilden; erforderliche Spezialwerkzeuge sind im Lieferumfang anzugeben und ggf. mitzuliefern. |  | ☐ | ☐ |
| 1.7.3 | B | Die Hebebühne ist so zu konstruieren, dass wiederkehrende Prüfungen nach nationalen Vorgaben (z. B. jährliche Prüfung durch befähigte Person) effizient durchgeführt werden können. |  | ☐ | ☐ |
| 1.8 |  | Zubehör |  |  |  |
| 1.8.1 | M | Mindestens zwei fest montierte Steckdosen an den Fahrschienen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.8.2 | M | Mindestens zwei fest montierte Druckluftanschlüsse mit Schnellkupplung an den Fahrschienen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.8.3 | M | Bauseitig montierte Beleuchtung in Länge der Fahrschienen diese muss die Schutzklasse IP67 mindestens erfüllen. |  | ☐ | ☐ |
| 1.8.4 | M | Hydro-pneumatischer Achsfreiheber für die Nutzung zwischen den Fahrschienen mit einer Tragkraft von mindestens 16t. |  | ☐ | ☐ |
| 1.8.5 | B | Verlängerung des Schlauchpakets um bis zu 5m zum Bedien- und Antriebselement. |  | ☐ | ☐ |

| 2.0 |  |  | Angaben des Bieters zum angebotenen Produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  | Das angebotene Produkt wird nach folgenden nationalen bzw. Internationalen Normen gefertigt und abgenommen? |  | Ja / Nein |
| 2.2 |  |  | Eine Baumusterprüfung liegt vor? |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Baumusterprüfung bei? |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Prüfnummer? |  |  |
| 2.3 |  |  | Wie viele Hebebühnen wurden von Ihnen in den Geschäftsjahren 2024 - 2025 gefertigt? |  | Stück |
| 2.4 |  |  | Wie hoch ist der Anteil der Eigenfertigung beim o.g. Hebebühne? |  | % |
| 2.5 |  |  | Wo befindet sich die Produktionsstätte (mehrere Angaben möglich)? |  |  |
| 2.6 |  |  | Wo wird bereits das angebotene Produkt eingesetzt? |  |  |
| 2.7 |  |  | Ersatzteilversorgung innerhalb welcher Zeit? (Volle Punktzahl bei 24 Stunden) |  | Std. |
| 2.8 |  |  | Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz innerhalb welcher Zeit? (Volle Punktzahl bei 24 Stunden) |  | Std. |
| 2.9 |  |  | Angebotene Gewährleistung: |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Gewährleistung Trägerkonstruktion: min. 36 Monate / 3.000 Betriebsstunden |  | Monate |
| 2.9.2 |  |  | Gewährleistung Aufbau mit dazugehörigen Komponenten: min. 36 Monate / 3.000 Betriebsstunden |  | Monate |
| 2.10 |  |  | Lieferzeit: Nach Auftragserteilung 16 Wochen (volle Punktzahl) |  | Kalenderwochen |
| 3.0 |  |  | Preis |  |  |
|  |  |  | Für die funktionstüchtige Herstellung und Lieferung aller in den Blättern 1 bis 24 beschriebenen Leistungsmerkmale |  |  |
|  |  |  | Angebotssumme, netto, ohne die Optionen gemäß 2.0 ff |  | Euro |
|  |  |  | zuzüglich 19 % MwSt. |  | Euro |
|  |  |  |  |  | _____________________ |
|  |  |  | Angebotssumme, brutto |  | Euro |
| # Aufgestellt: |  |  | # Anerkannt: |  |  |
| # Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH |  |  | # ....................., den ................. |  |  |
| # ID41 Fuhrparkservice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ................................................ |  |  |
| i. A. (Name) |  |  | (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) |  |  |

|  |  | Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
| Rechtsvorschriften / Normen / Nationale Spezifikationen |  |  |
| VO (EG) Nr. 1907/2006 |  | Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) |
| RL 2006/42 EG |  | Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen |
| BGB |  | Bürgerliches Gesetzbuch |
| ProdHaftG |  | Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz) |
| ProdSG |  | Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz) |
| 9.ProdSV |  | Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) |
| ASR A1.3 |  | Technische Regeln für Arbeitsstätten - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung |
| ASR A1.7 |  | Technische Anlagen für Arbeitsstätten |
| BetrSichV |  | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) |
| TRBS |  | Technische Regeln für Betriebssicherheit |
| TRBS 2111 Teil 1 |  | Technische Regeln für Betriebssicherheit - Mechanische Gefährdungen - Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln |
| GefStoffV |  | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung) |
| TRGS 220 |  | Technische Regeln für Gefahrstoffe - Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblättern |
| LärmVibrationsArbSchV |  | Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) |
| LasthandhabV |  | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung) |
| DIN EN 1493 |  | Fahrzeug-Hebebühnen |
| DIN EN ISO 9000ff |  | Qualitätsmanagementsysteme- Grundlagen und Begriffe und Normen der Normenreihe |
| DIN EN ISO 12100 |  | Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung |
| DIN EN ISO 13849 |  | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen |
| DIN EN ISO 13850 |  | Sicherheit von Maschinen - Not-Halt-Funktion - Gestaltungsleitsätze |
| DIN ISO 3864 |  | Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen |
| DIN EN 982 |  | Sicherheit von Maschinen - Hydraulische Antriebssysteme |
| DIN EN 983 |  | Sicherheit von Maschinen - Pneumatische Antriebssysteme |
| DIN EN 60204-1 VDE 0113-1 |  | Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| DIN 14620 |  | Kennleuchten, Kennsignaleinheiten und Kennleuchtensysteme für blaues und gelbes Blinklicht |
| DIN VDE 0100 |  | Errichten von Niederspannungsanlagen |
| DIN VDE 0661 |  | Elektrisches Installationsmaterial - Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ohne eingebauten Überstromschutz für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen (PRCDs) |
| DGUV Information 208-015 |  | Fahrzeughebebühnen - sichere Beschaffenheit, Betrieb, Prüfung, Tragfähigkeitskennzeichnung, sicher Lastverteilung. |
| DGUV Information 208-040 |  | Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeughebebühnen - ergänzende Anforderungen zu Konstruktion, Wartung und Prüfung |
| DGUV Vorschrift 3 |  | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |
| DGUV Regel 100-500 |  | Grundsätze der Prävention - insbesondere Gefährdungsbeurteilungen |

Anlage 2

|  |  | Technische Daten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geräteart |  |  |  |
| Inventar Nr./ Auftragsnr. |  | Bestell Nr. |  | Kunde / Nutzer |  |
| Nr. | Technische Daten |  | Angabe des Bieters |  | Einheit |
| 1 | Allgemeine Angaben |  |  |  |  |
| 1.1 | Hersteller / Modellbezeichnung |  |  |  | - |
| 1.2 | Nenntragfähigkeit |  |  |  | kg |
| 1.3 | Anzahl Fahrschienen |  |  |  | Stk. |
| 1.4 | Fahrschienenlänge (nutzbar) |  |  |  | mm |
| 1.5 | Fahrschienenbreite |  |  |  | mm |
| 1.6 | Abstand zwischen Fahrschienen (lichte Weite) |  |  |  | mm |
| 2 | Hubdaten |  |  |  |  |
| 2.1 | Hubhöhe (reiner Hubweg) |  |  |  | mm |
| 2.2 | Auffahrhöhe (Überflur) |  |  |  | mm |
| 2.3 | Hubzeit (bei Nennlast) |  |  |  | s |
| 2.4 | Senkzeit (bei Nennlast) |  |  |  | s |
| 2.5 | Maximale Schiefstellung (synchronisiert) |  |  |  | mm |
| 3 | Fahrschienen / Tragkonstruktion |  |  |  |  |
| 3.1 | Fahrschienenhöhe (außen) |  |  |  | mm |
| 3.2 | Rutschhemmung Oberfläche |  |  |  | - |
| 3.3 | Korrosionsschutz (Fahrschienen) |  |  |  | - |
| 4 | Antrieb / Hydraulik |  |  |  |  |
| 4.1 | Antriebsart |  |  |  | - |
| 4.2 | Motorleistung (Gesamt) |  |  |  | kW |
| 4.3 | Betriebsspannung |  |  |  | V / Ph / Hz |
| 4.4 | Anschlussleistung |  |  |  | kW |
| 4.5 | Hydraulikdruck (max.) |  |  |  | bar |
| 4.6 | Hydraulikölmenge |  |  |  | l |
| 4.7 | Schalldruckpegel (LpA, 1 m) |  |  |  | dB(A) |
| 5 | Sicherheitseinrichtungen |  |  |  |  |
| 5.1 | Mechanische Rastung (Abstand) |  |  |  | mm |
| 5.2 | Rohrbruchsicherung |  |  |  | - |
| 5.3 | Überlastsicherung |  |  |  | - |
| 5.4 | Not-Halt-Taster |  |  |  | Stk. |
| 5.5 | Not-Absenkung |  |  |  | - |
| 6 | Steuerung / Bedienung |  |  |  |  |
| 6.1 | Steuerungsart |  |  |  | - |
| 6.2 | Bedienpulte |  |  |  | Stk. |
| 6.3 | Diagnosefunktion |  |  |  | - |
| 7 | Abmessungen / Gewichte |  |  |  |  |
| 7.1 | Gesamtbreite (außen) |  |  |  | mm |
| 7.2 | Gesamtlänge |  |  |  | mm |
| 7.3 | Eigengewicht (ca.) |  |  |  | kg |
| 7.4 | Grubenmaße (bei Unterflur, l x b x t) |  |  |  | mm |
| 8 | Umgebungsbedingungen |  |  |  |  |
| 8.1 | Einsatztemperatur |  |  |  | °C |
| 8.2 | Schutzart (Elektrik) |  |  |  | - |
| 9 | Normenkonformität |  |  |  |  |
| 9.1 | EN 1493 |  |  |  | - |
| 9.2 | Maschinenrichtlinie 2006/42/EG |  |  |  | - |
| 9.3 | DGUV Information 208-015 |  |  |  | - |
| 10 | Zubehör / Optionen |  |  |  |  |
| 10.1 | Radfreiheber |  |  |  | - |
| 10.2 | Beleuchtung |  |  |  | - |

|  |  | Anlage 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inzahlungnahme Fotos |  |  |  |

|  |  | Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Bewertungsmatrix | Bewertung in % |
| 1. | Monetäre Kriterien |  |
| 1.1 | Angebotspreis unter Berücksichtigung der gewählten Optionen | 50 |
| 2. | Leistungskriterien |  |
| 2.1 | Qualitative Gesichtspunkte in Bezug auf die Angaben im Lastenheft |  |
| # 2.1.1 | # Vorwort und Vorbemerkungen | # 6 |
| # 2.1.2 | # Leistungsbeschreibung | # 26 |
| 2.3 | # Gewährleistungsbedingungen | 6 |
| 3. | Wartungs- und Inspektionsaufwand |  |
| 3.1 | entsprechend Wartungscheckheft (gemäß Vorwort Lfd. Nr. 2.3) | 6 |
| 3.2 | Kundendienst und Ersatzteilverfügbarkeit | 6 |
|  | max. 100 % | 100 |
|  | max. Bewertungspunkte | 500 |

|  |  | Anlage 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewertungspunkte |  | Definition der Bewertungspunkte |  |
| Für die Bewertung I Vorwort und II Vorbemerkungen Punkt 2.1.1 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt |  |
| 4 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 2 Punkten nicht erfüllt |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 4 Punkten nicht erfüllt |  |
| 2 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 6 Punkten nicht erfüllt |  |
| 1 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 8 Punkten nicht erfüllt |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in mehr als 8 Punkten nicht erfüllt |  |
| Für die Bewertung Leistungsbeschreibung Punkt 2.1.2 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt |  |
| 4 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 2 Punkten nicht erfüllt |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 4 Punkten nicht erfüllt |  |
| 2 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 6 Punkten nicht erfüllt |  |
| 1 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in maximal 8 Punkten nicht erfüllt |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Anforderungskriterien werden in mehr als 8 Punkten nicht erfüllt |  |
| Für die Bewertung Gewährleistungsbedingungen Punkt 2.3 |  |  |  |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebene Gewährleistung wird vollständig und uneingeschränkt erfüllt |  |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebene Gewährleistung wird um 6 Monate unterschritten |  |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen Gewährleistungszeit wird um mehr als 6 Monaten unterschritten. |  |
| Für die Bewertung Servicecheckheft Punkt 3.1 |  |  |  |
| 5 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung Wartungsintervallen und Wartungsumfang wurde vorgelegt. |  |
| 3 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Wartungsintervallen und Wartungsumfang wurde vorgelegt, weist aber Schwächen auf. |  |
| 0 |  | Ein Musterexemplar in deutscher Sprache als Checkliste für die Instandhaltung mit Wartungsintervallen und Wartungsumfang fehlt. |  |

| Für die Bewertung Kundendienst und Ersatzteilverfügbarkeit Punkt 3.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden vollständig und uneingeschränkt erfüllt |
| 3 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden um 12 Stunden überschritten |
| 0 |  | Die im Lastenheft vorgegebenen 24 Stunden Ersatzteilversorgung und Ersatzteilversorgung mit Monteureinsatz werden um mehr als 24 Stunden überschritten |

Die max. Bewertungspunkte ergeben sich aus der

Summe Bewertungspunkte % * Bewertungspunkte

Die Monetären Kriterien werden nach der Formel:

Monetäre Wertung: 250 - (250 x F x (Angebotspreis – niedrigster Angebotspreis) / niedrigster Angebotspreis)

F = 1 bewertet.