Leistungsbeschreibung / Preisblatt:

IT-Hardware Rechenzentrum/Server

Lieferung, inkl. Einbau, Anschluss und Konfiguration von IT-Hardware

| OZ | Typ | Bezeichnung / Beschreibung |  | Menge | Einzelpreis (Netto) in EURO |  | Gesamtpreis (Netto) in EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leistung | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Typ A Lieferung von Enterprise USV Systemen Typ A, die für anspruchsvolle Unternehmensanwendungen einsetzbar sind einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Komponenten. Folgende Technische und Hardwareeigenschaften müssen erfüllt werden: Eigenschaften und Umfang: - 2U Rack Gehäuse - Die USV muss über eine Managementkarte verfügen, die mit der Management Lösung “PowerChute Network Shutdown” des Auftraggebers kompatibel sowie für den vollen Funktionsumfang vom Hersteller lizenziert ist. - USV-Typ: Online-Doppelwandlung - Nennleistung mindestens 3000 VA - Haupteingangs- und Ausgangs-spannung 230 V - Anschlussart der Eingänge Schuko (CEE 7/EU1-16) inklusive erforderlicher Anschlusskabel - Ausführung notwendig aufgrund vorhandener Infrastruktur - Anschlussart der Ausgänge mindestens 8 × IEC 60320 C13 sowie mindestens 2 × IEC 60320 C19 - Ausführung notwendig aufgrund vorhandener Infrastruktur - Netzwerkmanagement-Karte - Rack-Montage-Halterungen - Rack-Montage-Tragschienen - Rack PDU, 1 HE, 16 A, 208/230 V, Ausgänge mit mindestens 12 × IEC 60320 C13-Ausgängen oder gleichwertiger Ausstattung |  | 2 St |  |  |  |
|  | Leistung | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Typ B Lieferung von Enterprise USV Systemen Typ B, die für anspruchsvolle Unternehmensanwendungen einsetzbar sind einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Komponenten. Folgende Technische und Hardwareeigenschaften müssen erfüllt werden: Eigenschaften und Umfang - 2U Rack Gehäuse - Die USV muss über eine Managementkarte verfügen, die mit der Management Lösung “PowerChute Network Shutdown” des Auftraggebers kompatibel sowie für den vollen Funktionsumfang vom Hersteller lizenziert ist. - USV-Typ: Online-Doppelwandlung - Nennleistung: mindestens 2200 VA - Haupteingangs- und Ausgangs-spannung 230 V - Anschlussart der Eingänge Schuko (CEE 7/EU1-16) inklusive erforderlicher Anschlusskabel - Ausführung notwendig aufgrund vorhandener Infrastruktur - Anschlussart der Ausgänge mindestens 8 × IEC 60320 C13 sowie mindestens 2 × IEC 60320 C19 - Ausführung notwendig aufgrund vorhandener Infrastruktur - Netzwerkmanagement-Karte - Rack-Montage-Halterungen - Rack-Montage-Tragschienen |  | 2 St |  |  |  |
|  | Leistung | Hypervisor Server Lieferung, Einbau, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme von Enterprise Server Systemen, die für anspruchsvolle Unternehmensanwendungen, Virtualisierung, Datenanalyse-Workloads und hybride Cloud-Szenarien einsetzbar sind. Eigenschaften und Umfang: - 2U Rack Gehäuse - Aufgrund vorhandene virtueller Maschinen auf Intel® Basis, Unterstützung für bis zu zwei Intel® Xeon® 6 Serverprozessoren mit mindestens 16 Kernen pro Prozessor. - Erweiterbarkeit auf mindestens 8 TB Arbeitsspeicher DDR5 mit bis zu 6400 MT/s - PCIe Gen5-Unterstützung - Möglichkeit zur Erweiterung um mindestens einen zusätzlichen OCP-Netzwerkadapter - Das Serversystem muss einen Management- bzw. Fernwartungsadapter besitzen, welches für den vollen Funktionsumfang vom Hersteller lizenziert ist. - Eine Ausstattung mit Redundanten Netzteilen & Lüftern wird vorausgesetzt - Kompatibilität mit der aktuell unterstützten Version von VMware sowie ESXi 8.0 sowie Microsoft Windows Server 2025. Dies umfasst insbesondere Prozessoren, Speicher, Controller, Netzwerkkarten, Storage Module sowie alle weiteren relevanten Systemkomponenten. - Alle Netzwerktransceiver im SFP+ Format müssen durch den Hersteller des Serversystems freigegeben sein. - 1 x 16 CPU Kerne, Basistakt ≥ 3 GHz (aufgrund von vorhandenen Lizenzen keine Abweichung möglich) - Min. 384 GB Dual Rank Direktzugriffsspeicher, Registered, DDR5-6400 - Min. 480 GB Storage Kapazität im Hardware RAID1 Verbund - Min. 2 Stück 10 GBit/s Netzwerkanschlüsse, SFP+ - Min. 2 Stück SFP+ SR Transceivermodule - Min. 4 Stück 1 GBit/s Netzwerkanschlüsse, RJ-45 - Min. 2 Stück Single-Port Fibre-Channel-HBA mit 32 Gbit/s, kompatibel zur vorhandenen SAN-Infrastruktur. - Rack Montage Kit mit Kabelmanagement - Redundante Netzteile, Hot-Plug fähig, Leistung bestmöglich auf Serversystem abgestimmt Hersteller Support: Es sind Garantiepakete des Herstellers mit mindestens 36 Monaten Laufzeit vorzusehen, die Hardware und Software Service Features beinhalten. Der Leistungsumfang umfasst einen 24x7 Zugriff auf Self-Serve- / Self-Solve-Service-Funktionen. Als Service Level sind mindestens 2 Stunden Reaktionszeit und eine Vor-Ort-Unterstützung innerhalb von 4 Stunden vorzusehen. |  | 3 St |  |  |  |
|  | Leistung | Campus Core Switch Lieferung, Einbau, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme eines modularen Layer 3 Enterprise-Switches inkl. erforderlicher Module, Netzteile und Lüfter. Eigenschaften und Umfang: - Modularer Chassis-Switch mit mindestens sechs Steckplätzen für Netzwerkmodule. Von den sechs Steckplätzen sind mindestens drei frei bestückbar zu halten. - Management‑Module: redundant, hot‑swappable - Switching‑Kapazität mindestens 900 Gbps Switching-Kapazität und mindestens 700 Mpps Forwarding Rate - Switching-Architektur mit einer Paketweiterleitungsleistung, die einen non-blocking Betrieb bei voller Portauslastung ermöglicht - PoE‑Unterstützung: Multi‑Gigabit bis 90W bis Class 8 PoE - Front‑to‑Back‑Airflow, rack‑mountable - MACsec‑Hardwarefähigkeit integriert - min. Routing‑Protokolle: BGP, OSPF, RIP, PIM - Unterstützung einer hochverfügbaren Core-Switch-Architektur mit redundanten Chassis, unterbrechungsfreien Softwareupdates sowie redundanter Anbindung von Endsystemen und nachgelagerten Switches - Integrierte Analyse- und Telemetriefunktionen zur Echtzeitüberwachung des Netzwerkzustands, Performance-Monitoring und Fehleranalyse - Unterstützung einer rollenbasierten Zugriffskontrolle mit konsistenter Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien über kabelgebundene und drahtlose Netzwerke hinweg - Unterstützung für: o VLAN / VRF (data plane & management VRF) o QoS auf Enterprise Niveau o Automatisierte Konfigurationsverteilung o Zentrales Management (optional) - Der neue Switch soll mit einer Herstellergarantie von mindestens fünf Jahre über den End-of-Sale Zeitpunkt des Produkts hinausgehen. - Folgende Netzstandards sind ebenfalls erforderlich: o Link Aggregation (IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad) o Priorisierungs- und VLAN-Technik (IEEE 802.1Q) o Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1ab) o Multiple Registration Protocol (IEEE 802.1ak) o Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w) o 1 GB/s (IEEE 802.3z) o 10 GB/s (IEEE 802.3ae) o 25 GB/s (IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc) o Virtual Routing und Forwarding (VRF) o Virtual Extensible LAN (VXLAN) Line‑Card‑Optionen: - Wählbare Netzwerkmodule (je nach Ausbaustufe): o Multi‑Gigabit‑Module mit 10M/100M/1G/2,5G/5G/10G und PoE - zum Teil mit SFP+/SFP28 Uplinks o 10G SFP+/LRM‑Module Lieferumfang: - Ein modulares Switch Chassis (inkl. Lüfter) mit: o 2x Netzteile (n+1 redundant für die initiale Konfiguration) o 2x redundante Management‑Module o Netzwerkmodule mit initial mindestens 20x 1G/10G SFP+ Ports und 20x RJ45 10M/100M/1G Class4 PoE Ports o Rack Montage Kit o 18x 10G SR SFP+ LC 400m OM4 MMF Transceiver Modul |  | 1 St |  |  |  |
|  | Leistung | All‑Flash Storage Arrays Lieferung, Einbau, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme eines All#Flash Storage Arrays. Das System muss hohe Performance, niedrige Latenzen, Enterprise#Features, Skalierbarkeit und umfassende Cyber#Resilienz bieten. Eigenschaften und Umfang: - 1HE bis maximal 2HE Rack Gehäuse mit redundanten Storage-Controllern - Das System muss intern erweiterbar sein und die geforderte Netto-Kapazität sowie die geforderte Erweiterungsreserve ohne externe Erweiterungsgehäuse bereitstellen - Dual‑Controller‑Architektur - Gesamter Cache: Mindestens 256 GB (2×128 GB) zur vollen Unterstützung des geforderten Funktionsumfangs - Battery Backed Cache Protection (oder vergleichbar) - Redundante Netzteile & Lüfter - Unterstützung der Host Anbindung wahlweise/optional per 10/25/100GbE iSCSI bzw. NVMe/TCP, 16/32/64 Gbit/s Fibre Channel bzw. NVMe/FC - Auswahl der Anbindung der mit ausgeschriebenen Server Systeme per Direct Attached Fibre Channel (mind. 16 Gbit/s) - inkl. notwendiger LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC (3m) - Mindestens 14 TiB Nettokapazität im RAID-6E (oder vergleichbar) nach Best Practice des Herstellers - Erweiterungsreserve von mindestens 200% der Nettokapazität durch Hinzufügen weiterer NVMe Flash-Datenträger in die internen Slots (ohne Verwendung von Expansion Enclosures) - Unterstützung für Datenreduktion durch Inline‑Kompression, Deduplizierung, Thin Provisioning. - Manipulationsgeschützte und unveränderliche Snapshot-Technologie (Immutable Snapshots) mit Unterstützung von mindestens 8.000 Snapshots pro System zum Schutz gegen versehentliche Löschung, Manipulation und Ransomware-Angriffe - Optional: Mirroring - asynchron, synchron oder HA Failover Cluster bei zukünftiger Verwendung eines separat zu beschaffenden kompatiblen Storage-System derselben Produktfamilie - Schutz des Arrays unter Vorhaltung von Spare Kapazitäten gegen den Ausfall von mindestens zwei Datenträgern (RAID-6E oder vergleichbar) - Aufgrund von hoher Effizienz und nutzbarem Speicher ohne Performanceeinschränkungen, sind selbst verschlüsselnde und selbstkomprimierende mit eigenem Prozessor versehene NVMe Flash-Datenträgern anzubieten - Integrierte Monitoring- und Analysefunktionen - permanentes Performance‑ und Kapazitätsmonitoring - proaktive Fehlererkennung & Wartungsempfehlungen Hersteller Support: - 36 Monate 24×7 Same-Day Onsite Repair - automatischer Herstellerbenachrichtigung bei kritischen Hardware- oder Softwareereignissen |  | 1 St |  |  |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | zzgl. |  |  | % USt. |  |
|  |  |  | Zwischensumme |  |  |  |  |
|  |  |  | abzgl. |  |  | % Skonto |  |
|  |  |  | Endsumme |  |  |  |  |

Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.

| Unterschrift(en) / ggf. zusätzlich Firmenstempel |  |
| --- | --- |