Anlage 2 – Informationseinrichtungen – ITCS

- Betriebsleitsystem/ Bordrechner und Bedienteil

Hersteller / Typ: 	ebblo Switzerland GmbH (ehemals Trapeze Switzerland GmbH) / IBIS IPT/IDR-f3

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Bedienteil (IPT) Rechts am Armaturenträger, 19-Zoll-Baugruppenträger mit Bordrechner IDR-f3 und zwei RC5 Funkgeräten im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes (EURO-Kasten)

Der 19-Zoll-Baugruppenträger mit entsprechender IBIS-Grundverkabelung ist vorzusehen. Die dafür notwendige Projektierung durch die Fa. ebblo Switzerland GmbH ist durch den Auftragnehmer abzustimmen und zu beauftragen.

Zur notwendigen IBIS-Grundverkabelung des auszurüstenden Fahrzeugs gehören u.a.:

- IBIS-Sternverteiler und zentraler Übergabepunkt für Fahrzeug-Kriterien für:
Türkontakt, Wegimpulsgeber, 'Zündung ein', Spannungsversorgung, Power-Management-Ausgänge (Lastkreise1/2), VDV-Schnittstelle VDV300 (Wagenbus) und ggf. VDV301 (Ethernet), Audio- und Steuer-Ein-/Ausgänge (Überfall-, Funk- und Durchsage-Taster, Mikrofon, Lautsprecher etc.) und ggf. für ‚Wagen Hält‘ bzw. ‚Haltewunsch‘.

- Verdrahtungen der IBIS-Peripheriegeräte Entwerter und Fahrscheinautomat nach VDV 300

- Verdrahtung aller übrigen der IBIS-Peripheriegeräte nach VDV 301 (u. a. Multifunktionsanzeiger, Fahrgastzählsystem, Zielanzeigen etc.)

Den genauen Umfang der Verkabelung muss der Auftragnehmer in Zusammenarbeit mit der Firma ebblo Switzerland GmbH abstimmen.

- Lautsprecher

Es sind mindestens 6 Innenlautsprecher einzubauen. Weiterhin sind mindestens 2 Außenlautsprecher im Unterflurbereich zu installieren. Bei Innendurchsagen ist in technischer Hinsicht unbedingt auf Vermeidung von Rückkopplungseffekten zu achten.

Detailabsprachen erfolgen im technischen Gespräch.

- Taster Ausrufanlage

Am Fahrerpult ist ein Schalter einzubauen, mit dem zwischen:

- keine Durchsage

- Innendurchsage

- Außendurchsage

gewählt werden kann.

Detailabsprachen erfolgen im technischen Gespräch.

- Kassensystem

Es ist kein Kassensystem vorzusehen.

- mobiler Ticketautomat

Hersteller / Typ: 	Scheidt & Bachmann GmbH / FAA2000/CMB

Anzahl:	1

Einbau erfolgt durch:	Auftraggeber

Einbauort:	Auftraggeber

Einbauort im Fahrzeug:	hinter der Sitzbank auf dem Radkasten der Vorderachse links

Der mobile Ticketautomat ist über den IBIS-Wagenbus (VDV 300), sowie über ein separates CAT5-Industrie-Ethernet-Kabel an den IDR-Bordrechner (IDR-seitig mit M12-Stecker) anzubinden. Dazu sind die Anschlusskabel entsprechend konfektioniert bis zum Standort des Automaten in ausreichender Länge zu verlegen.

Der Ticketautomat wird nach Lieferung der Fahrzeuge vom Auftraggeber selbst installiert. Die entsprechende Halterung im Fahrzeug inkl. Trägerplatte und Gummilager sind vom Auftragnehmer vom Systemhersteller zu beziehen und einzubauen. Für Testzwecke der Einbaulage kann der Auftraggeber bei Bedarf einen Automaten-Dummy bereitstellen. Siehe auch Anhang 1.

Details dazu, insb. die Schnittstelle Fahrzeug/MTA, sind im technischen Gespräch zu klären.

- Fahrscheinentwerter-Halterung

Hersteller / Typ: 	Klüssendorf Typ 887

Anzahl:	2 in Solobussen / 3 in Gelenkbussen

Lieferung erfolgt durch:	Auftraggeber (Beistellteil)

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk (nur Halterungen)

Einbauorte im Fahrzeug:	im Bereich der 2., 3. und 4. Tür (so vorhanden) an den Haltestangen, ca. 1000 mm über Fußboden

Die Verkabelung zu den Entwertern ist nach IBIS-Standard durchzuführen und sollte aus dem Deckenbereich in die vertikal angeordneten Haltestangen einlaufen, Kabelaustritt ca. 1.000 mm über Fußboden.

Die Festlegung des genauen Standortes der Anbringung im Bus, sowie der Codierung, er-folgt im technischen Gespräch. Für technische Daten zum Entwerter siehe Anhang 2. Im Werk des Auftragnehmers erfolgt der Einbau der Entwerter-Halterungen. Die Entwerter selbst werden vom Auftraggeber eingebaut.

- Außeninformationen

Hersteller / Typ: 	Fabrikat LAWO / Luminator oder gleichwertig

Frontanzeige:	Liniennummer (in Fahrtrichtung rechts) und Fahrtziel gemeinsam 26x216 Punkte Farbe Amber

Seitenanzeige rechts:	Liniennummer und Fahrtziel getrennt bzw. zweiteilig 26x192 + 26x48 Punkte Amber

Seitenanzeige links:	Liniennummer 26x48 Punkte Farbe Amber

Heckanzeige:	Liniennummer und Fahrtziel 26x192 Punkte Farbe Amber

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Die optischen Einrichtungen zur Präsentation der Außeninformation müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Es sind freiprogrammierbare, alphanumerische Anzeigen vorzusehen.

- Die Darstellung der Liniennummer erfolgt max. 3-stellig.

- Eine zweizeilige Anzeige der Linienbezeichnung muss möglich sein.

- Liniensonderzeichen müssen hinterleg- und darstellbar sein

Eine spiegelfreie und unter allen Einsatzbedingungen gut lesbare Ausführung sowie eine gute Zugänglichkeit für Reparaturen, Tausch und Reinigung ist erforderlich. Die Klappen für den Zugang zu den Anzeigen sind in geöffneter Stellung mit einer ausreichenden Arretierung zu versehen. Wahlweise ist eine Ausführung mit aushängbaren Scharnieren zum Abnehmen der Klappen zulässig.

Die zentrale Bedienung der Anzeigen erfolgt automatisch oder vom Fahrerplatz aus

Weitere technische Details sind im technischen Gespräch abzustimmen.

- Inneninformationen

Für die Haltestellenankündigung sind Bordlautsprecher vorzusehen. Die Durchsage erfolgt automatisch über den IDR-Bordrechner.

- Linienverlaufsanzeige / Haltestelleninnenanzeige / Wagen Hält / Infotainment

Hersteller / Typ: 	Vianova 18“ Twin-Displayeinheit oder gleichwertig

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Steuereinheit/Router im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes (EU-RO-Kasten), eine Twin-Displayeinheit im Bereich Fahrerkabine und beim Gelenkbus zusätzlich eine zweite Twin-Displayeinheit im Bereich Drehkranz

Die Ansteuerung erfolgt über IBIS-IP (VDV 301). Eine zusätzliche Ethernet-Verkabelung zum IDR-f2 ist vorzusehen. Seite links als Informationsanzeige, Seite rechts für Multimediale-Werbe-Präsentationen. Die Verarbeitung aller relevanten Schnittstellen (IP/Ethernet-LAN, IBIS, USB, SOAP, DVI) durch den Steuer-PC ist Voraussetzung, insbesondere die Ein- und Anbindung in das bereits beim Auftraggeber vorhandene Infotainment CMS der Firma BitCtrl ist vorzusehen. Die Aktualisierung des Infotainmentsystems muss dabei über WLAN und LTE möglich sein.

- Kombiantenne

Hersteller / Typ: 	k.A.

Lieferung erfolgt durch:	Lieferant ITCS (kein Beistellteil)

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Der genaue Standort der Antenne sowie weitere Details erfolgen im technischen Gespräch.

Kombi-Dachantenne für GPS, WLAN und LTE (Multiband mind. 806 MHz bis 6 Ghz) ist der entsprechende HF-Kabelsatz für GPS, WLAN, LTE/5G zum Anschluss an IDR-f3, mit entsprechender Steckerkonfektionierung vom Türkasten der ersten Tür bis zum 19 Zoll-Rack zu verlegen. Außerdem ist eine Reflektionsfläche von 25 x 25 cm am Einbauort der Antenne anzubringen.

- Analoge Topfantenne

Hersteller / Typ: 	Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR 150
2m-Band 146 - 156 MHz, Anschluss 1x N(f)

Anzahl:	2

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Dach linke Fahrzeugseite. Der Abstand zwischen beiden Antennen ist ca. 4 m. Die Reflexionsfläche der Antennen beträgt mindestens 0,8 m x 0,8 m.

Die Verkabelung erfolgt bis zum 19 Zoll-Rack. Die Festlegung der genauen Standorte der Antennen sowie weitere Details erfolgen im technischen Gespräch.

- Regelbarer Fahrerlautsprecher

Hersteller / Typ: 	k.A.

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Der Fahrerlautsprecher ist im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes unterzubringen. Dabei ist dieser so zu installieren, dass möglichst keine Informationen der vom Lautsprecher ausgehenden Funkgespräche in den Fahrgastraum gelangen. Die Lautstärke muss mittels Drehpotentiometer (in unmittelbarer Nähe zum Fahrerlautsprecher installiert) einstellbar sein. Das Unterschreiten eines minimalen Pegels muss dabei ausgeschlossen sein. Die Leistung des Lautsprechers ist so zu wählen, dass die üblichen Störgeräusche (Geräusche aus dem Fahrzeug, Außengeräusche etc.) übertönt werden können. Über den Lautsprecher müssen neben den Funkgesprächen auch die von der Leitstelle initiierten Innendurchsagen abgestrahlt werden.

- Taster für Funk und Überfallruf

Hersteller / Typ: 	k.A.

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Die Funksendetaste ist auf der Instrumententafel unterzubringen. Die Einbauposition wird im technischen Gespräch festgelegt. Außerdem ist verdeckt, aber vom Fahrer gut erreichbar, ein Taster für das Auslösen des Überfallrufes einzubauen (Seitenkonsole links).

Die Lieferung der Beistellteile erfolgt nach Auftragserteilung auf Anforderung durch den AN.

- Fahrgastzählanlage

Hersteller / Typ: 	IRMA MATRIX oder gleichwertig

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Mit Sensoren jeweils über den Türen und dem IBIS-Systemadapter in den Staukästen im Fahrgastraum.

- Videoüberwachung

Hersteller / Typ: 	Derovis oder gleichwertig

Lieferung erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbau erfolgt durch:	Auftragnehmer

Einbauort:	Herstellerwerk

Einbauort im Fahrzeug:	Die IP-Kameras sind im vor Vandalismus geschütztem Gehäuse im Innenbereich des Fahrgastraums an den Staukästen bzw. der Fahrzeugdecke zu montieren. Der Datenrecorder/Router ist im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes (EURO-Kasten), der Kontrollmonitor im noch abzustimmenden Bereich des Fahrerarbeitsplatzes und evtl. benötigte Switche sind in den Staukästen des Fahrgastraums zu verbauen.

Die Lieferung der Beistellteile erfolgt nach Auftragserteilung auf Anforderung durch den Auftragnehmer.