Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) - ggf. je Los bei Losaufteilung

als Bestandteil des Angebots vom

für: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Talkau

Los 1: Fahrgestell für ein HLF 20

Vergabe Nr.: 7.08L2026.07.01

|  |  |  | vom Bieter auszufüllen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Leistungsbeschreibung für ein Allradfahrgestell geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN EN 1846 und DIN 14 530-27 und DIN 14502. Mit Frontseilwinde. Im Lieferumfang müssen alle spezifischen Ausstattungen und Parametrierungen entsprechend dem Verwendungszweck enthalten sein. Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise | Menge bzw. Einheit | Bemerkung | Gesamt- betrag EUR |
| 1.0 | Fahrgestell |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | Frontlenkerfahrgestell, Linkslenker zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg. Radstand ca. 4.150 mm +/-50mm Rahmenüberhang nach Absprache mit dem Aufbauhersteller |  | ____________kg ___________mm |  |
| 2.0 | Motor |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 | 6-Zylinder-Reihenmotor mit einer Leistung von mindestens 220 KW nach neuster EURO 6 Vorschrift. Motor mit Turbolader und Ladeluftkühlung Motorbremssystem Beheizbare Kraftstoffvorfilter und Kraftstofffilter mit Wasserabscheider Luftansaugung von vorne oder hinter dem Fahrerhaus oberhalb Rahmenniveau mit Abstimmung Aufbauhersteller Kühlanlage für Dauerbetrieb mit Lastabnahme im Stand und in hoher Umgebungstemperatur Druckluftkompressor mit Betriebsdruck 10 bar oder mehr und erhöhter Förderleistung Schutzabdeckungen an Motorunterseite und vor Kühler Geräuschkapselungen für Motor Motoröl-Füllstandmessung per Peilstab und mit Anzeige im Fahrerhaus Hydraulikpumpe für Lenkunterstützung Vorbereitung Motor Start-Stopp über Aufbaufunktion |  | ___________KW _________ Norm |  |
| 3.0 | Getriebe, Achsen, Bremse |  |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 | Vollautomatisches Getriebe Allradantrieb permanent. Pump & Roll Betrieb. Schrittgeschwindigkeit mit mind. 5 Bar Pumpenleistung Schaltung in Feuerwehrausführung (kurze Schaltzyklen). Getriebeölkühlung. Differentialsperre Vorderachse (VA). Differentialsperre Hinterachse (HA). Längssperre. Geländeuntersetzung. Motorbremse. V/max. 100 km/h. Trommelbremse oder Scheibenbremsen an VA und HA. Bremsanlage nach DIN mit Druckluftfremdanschluss im Fahrereinstieg. Optional: Handbremswirkung auf die Vorderachse für Seilwindenbetrieb Berganfahrhilfe Drucklufttrockner beheizt. Vorderfedern und Hinterfedern Parabel. Nebenantrieb für Feuerlösch-Kreiselpumpe in Abstimmung mit Aufbauhersteller Optional: Nebenantrieb für Frontseilwinde in Abstimmung mit Aufbauhersteller Stabilisatoren verstärkt für hohe Lasten an VA und HA. Steuergerät des Getriebes mit Parametrierung zur Absicherung ungewollter Betriebszustände. |  |  |  |
| 4.0 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 | Sonnenblende, transparent, vorne außen am Fahrerhaus. Spiegel an Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch verstellbar und beheizbar. Anfahrspiegel vorn. Weitwinkelspiegel an Fahrer-und Beifahrerseite beheizbar. Rampenspiegel Beifahrerseite. Scheiben getönt rundum. Dachluke. Parametrierbare Sondermodule für Aufbau und Anhänger. Verstärkte Kipphydraulik für Mannschaftskabine (1+8). Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar. Fahrer/Beifahrersitz luftgefedert (Schwingsitz). Klimaautomatik Außentemperaturanzeige. Akustischer Rückfahrwarner 2-stufig, mit Quittierschalter, Absprache mit Aufbauhersteller. Radio mit DAB + doppelter Anzahl an Lautsprecherausgängen zum Anschluss von Lautsprechern im Mannschaftsraum 2x USB-C Steckdosen im Armaturenbrett. Fensterheber für Fahrer- und Beifahrertür elektrisch. Zentralverriegelung. Gummimatten für Fahrer und Beifahrer. Entfall der Wegfahrsperre und digitaler Tachograf Windschutzscheibe beheizt Fahrerhauslagerung gefedert oder luftgefedert Heizsystem mit automatischer Temperaturregelung Sonnenschutzrollos oder -blenden auf Fahrer- und Beifahrerseite Optional: Bedientastenfeld, von außen bei geöffneter Fahrerhaustür aus bedienbar, zwei Tasten vorbelegt mit Warnblinkanlage und Fensterheber, zwei Funktionen frei parametrierbar |  |  |  |
| 5.0 | Elektrik |  |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 | Lichtmaschine 28 V / mind. 120 A. Batterien verstärkt 2 x mind. 165 Ah (wartungsarm). Batteriekabel verlängert. Fahrscheinwerfer in LED LED Rückleuchten. Nebelscheinwerfer LED Erfüllung der EU-Verordnung 2144/2019 (General Safety Regulation 2024) LED Tagfahrlicht. LED Umrissleuchten. Steinschlag-Schutzgitter für Scheinwerfer in schwarz. Feinmaschig Sicherungsautomaten. 1x 12 Volt Steckdose im Fahrerhaus 1x 24 Volt Steckdose im Fahrerhaus Komplette Funkvorrüstung mit Funknahentstörung. Einstiegsleuchten (Trittstufenbeleuchtung). Vorrüstung für LED-Rundumkennleuchten und Frontblitzer. Anhängersteckdose 24 V 15-polig. Anhängersteckdose 12 V 13-polig. Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende. Spurhalte-Warnassistent ohne aktiven Lenkeingriff Notbremsassistent mit Notbremssignal und automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage Vollbremsassistent |  |  |  |
| 6.0 | Fahrgestell, Bereifung |  |  |  |
| 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 | Bereifung: Vorderachse 2-fach 385er/65 R 22,5 Geländebetrieb Hinterachse 4-fach 295 / 80 R 22,5 M+S für Straßen-und Geländebetrieb. Mit Schneeflogen Symbol Möglichst grobem Baustellen-/Geländeprofil. Reifenalter max. 6 Monate bei Auslieferung. Continental HDC, Hankook AM 15+ oder gleichwertig: Angebotene Bereifung angeben: ___________________________________ Rahmenvorbereitung für Schäkelanbau, für Schäkel in geschweifter Form, nach DIN 13889; 2 vorn, 2 hinten. Kraftstofftank, mind. 125 l, geeignet für eine Mannschaftskabine (1+8). Platzierung unter der Kabine ohne Behinderung des Einstiegs zum Mannschaftsraum. Stoßfänger in verstärkter Ausführung. Auspuffanlage nach Vorgabe des Aufbauherstellers mit Endrohr für Abgasschlauch nach DIN. nach außen links vor der Hinterachse gezogen. Anhängerkupplung Ringfeder 4040 G150 oder gleichwertig. |  |  |  |
| 7.0 | Farbe |  |  |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 | Fahrerhaus: RAL 3020 in Feuerwehrrot. Rahmen: grau oder schwarz. Räder: (LKW) schwarz. Stoßfänger: weiß RAL 9010. Kotflügel: weiß RAL 9010. Aussenspiegel in Wagenfarbe RAL 3020 |  |  |  |
| 8.0 | Sonstiges |  |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 | 2 Warndreiecke. Wagenheber 10 t. 2 LED-Warnlampen. Verbandstasche. Reifenfüllschlauch. 2 Unterlegkeile. Überführung des Fahrgestelles vom Herstellungswerk zum Aufbauhersteller. Im Lieferumfang müssen alle spezifischen Ausstattungen und Parametrierungen entsprechend dem Verwendungszweck enthalten sein Abstimmung des gesamten Lieferumfangs vor Aufbaubeginn mit dem noch nicht festgelegten Aufbauhersteller. Protokollierung der Abstimmung. Übermittlung des Protokolls unmittelbar danach an den Auftraggeber Auslieferungsinspektion vor oder nach Aufbaumontage. Sofern diese vor Aufbaumontage durchgeführt wird, nachträgliche Prüfung und Bestätigung, dass der Aufbauhersteller die Aufbaurichtlinien eingehalten hat. Garantie/ Gewährleistung 24 Monate nach Erstzulassung oder länger |  |  |  |
|  |  |  | Netto-Angebots-summe: |  |
|  |  |  | % MwSt. |  |
|  |  |  | Angebots- summe: |  |

Anmerkung:

Eventuelle Preisnachlässe - ggf. auch bei gleichzeitiger Vergabe mehrerer Lose - sowie Skonti sind im Angebotsvordruck gesondert anzubieten.