Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) - ggf. je Los bei Losaufteilung

als Bestandteil des Angebots vom

für: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Talkau

Los 2: Fahrzeugaufbau für ein HLF 20

Vergabe Nr.: 7.08L2026.07.01

|  |  |  | vom Bieter auszufüllen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Leistungsbeschreibung für ein Aufbau eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN EN 1846 und DIN 14 530-27:2019-11 und DIN 14502. Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise | Menge bzw. Einheit | Bemerkungen | Gesamtbetrag EUR |
| 1.0 | Aufbau für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 nach neuester Ausführung DIN 14530-27:2019-11, inkl. aller Lagerungen und Ausführung gemäß Normumfang Tabelle 1, geeignet für Allrad-fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18.000 kg und Radstand ca. 4.150 mm. Gesamthöhe max. 3.400 mm Aufbauausführung nach DIN EN 1846 |  |  |  |
| 1.1 | Der Aufbau, Mannschaftsraum und Feuerlöschkreiselpumpe müssen aus Gründen des Kundendienstes vom selben Hersteller produziert werden. |  |  |  |
| 1.2 | Aus gewichts- und raumwirtschaftlicher Sicht wird eine selbsttragende Konstruktion des Aufbaus in Leichtmetall, ohne Grundgerippe (Rohr- oder Profilrahmen o.ä.) gewünscht. |  |  |  |
| 1.3 | Der feuerwehrtechnische Aufbau, sowie die enthaltenen Ein- und Anbauteile müssen zum Zeitpunkt der Auslieferung dem neuesten Stand der Technik entsprechen. |  |  |  |
| 1.4 | Im Aufbau, Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14 530-27 (LOS 3) in Halterungen, Auszügen und Fächern (mit der aufgeführten Wunschbeladung). |  |  |  |
| 1.5 | Die Inneneinrichtung ist in einem Beladeplanvorschlag (Beladeplanzeichnung) darzustellen und dem Angebot beizulegen. Aus dem Beladeplanvorschlag muss die Unterbringung der Ausrüstungsgegenstände eindeutig hervorgehen. Die Halterungen für die Beladung sind entsprechend LOS 3 und LOS 2 zu ermitteln. Die elektrischen Teile wie Funk, Handscheinwerfer, Gasmessgerät usw. sind in betriebsfertigen Zustand einzubauen. Entsprechend dem Gesamtgewicht aus LOS 1, LOS 2 und LOS 3 ist das tatsächliche Gesamtgewicht zu bilden. Die Gewichtsreserve im Vergleich zum zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18.000kg zu ermitteln. Im Aufbauplan ist entsprechend Leerraum für zusätzliche Beladung vorzusehen. Angebote ohne Beladeplanzeichnung und Gewichtsaufstellung können nicht gewertet werden. |  |  |  |
| 2.0 | Mannschafts- und Fahrerraum |  |  |  |
| 2.1 | Eine räumliche Verbindung zwischen Fahrerkabine und Mannschaftsraum ist zu realisieren. Vor dem Kippen der Fahrerkabine dürfen keinerlei Montagearbeiten erforderlich sein (z.B. Lösen von Schraubverbindungen etc.). Ein freier Zugang zu Motor und Getriebe muss möglich sein. Die Innenhöhe des Mannschaftsraums muss mind. 1.600 mm betragen (durchgehend gleich hoch, ohne Stufe). Ausführung des Mannschaftsraumes als Sicherheitszelle mit geschweißtem Aluminiumrahmen und seitlicher Aluminiumbeplankung, hohe unfallstatische Sicherheit durch Aluminium-Sandwichmaterial und massive seitliche Rahmen. Mannschaftsraumdach vollständig begehbar und mit gelagerter Ausrüstung belastbar. 7 Sitzplätze aus körpergerecht geformten Sitzschalen mit untergebauten Gerätekästen und Gerätekastenverriegelung. Eine detaillierte Einbauzeichnung sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. |  |  |  |
| 2.2 | Lieferung und Einbau eines Ablagekastens zwischen Fahrer- und Beifahrer für min. 4 DIN A4 Ordner mit Rückenbreite 80mm. Zusätzlich eine Schreibunterlage und Dokumentanablage am Beifahrerplatz |  |  |  |
| 2.3 | Lieferung und Montage eines Schlüsselkastens (20 Schlüssel) abschließbar, zwischen Fahrer und Beifahrer |  |  |  |
| 2.4 | Zwischen Fahrer und Beifahrer sind Helmhalterungen mit Beleuchtung zu montieren. |  |  |  |
| 2.5 | Einstiege mit Anti-Rutsch Belag versehen (Stiefelstoßkanten, sowie die Kotflügelbereiche von Fahrer und Beifahrer). Kotflügelwölbung in den Einstiegsbereichen mit transparenter Folie bekleben. |  |  |  |
| 2.6 | Große Mannschaftsraumtüren mit einem maximalen Öffnungswinkel. Beide Türen an den Innenseiten mit maximal möglich langen Griffstangen in horizontaler und diagonaler Anordnung in Leuchtfarbe Gelb, gleichzeitig Zuziehhilfe der Türen. Beide diagonal angeordneten Griffstangen mit integrierter Beleuchtung. An der Türinnenseite sowie in den Einstieg integrierte, leistungsstarke LED-Beleuchtung zwecks Ausleuchtung des Einstiegsbereiches. Zusätzlich integrierte, gelbe Blinkleuchten oder vergleichbares System zur Absicherung beim Öffnen der Türen. |  |  |  |
| 2.7 | Korrosionsbeständiger Aufbau des Mannschaftsraumes komplett in Aluminium, Mannschaftsraum im Aufbau integriert |  |  |  |
| 2.8 | 3 Sitze entgegen Fahrtrichtung, die äußeren 2 mit Halterungen für Pressluftatmer (PA) je 1 Flaschengerät Flaschen: 300 bar Stahl oder CFK 6,8L, 4 Sitze in Fahrtrichtung, die inneren 2 mit Halterung für Pressluftatmer mit Flaschen: 300 bar Stahl oder CFK 6,8L. Die Atemanschlüsse (Masken) müssen im Mannschaftsraum in Halterungen angebracht werden. Die Sitze sind mit Dreipunkt- Automatiksicherheitsgurten (teilbar) auszustatten. Diese sind in Rot oder Orange auszuführen. Die Einzelsitze in der Mannschaftskabine sind aus geschäumtem Kunststoff körpergerecht nach den neusten arbeitsergonomischen Kenntnissen zu gestalten. Die PA-Halterungen in Fahrtrichtung müssen über die Feststellbremse gekoppelt werden. Die Pressluftatmer-Halterungen müssen auf einfache Weise auf sämtliche Flaschensysteme schnell einstellbar sein. |  |  |  |
| 2.9 | Für den Einstieg in den Mannschaftsraum (MR) sind sichere Auftrittstreppen vorzusehen. Diese sollen automatisch beim Öffnen bzw. Schließen der jeweiligen Mannschaftsraum-Einstiegstür ein- bzw. ausgefahren werden oder sich mit der Tür herauszudrehen. Hydraulische oder elektrische Antriebe sind mit einer Rückfallebene (redundant) auszuführen. Die Auftritt-Treppen sind so auszuführen, dass ein Ein- und Aussteigen der Mannschaft ab einem Öffnungswinkel von 45 Grad für einen Feuerwehrmann mit Atemschutzausrüstung erfolgen kann. In den Treppen sind stirnseitig gelbe Blinkleuchten vorzusehen, die im nicht eingeklappten Zustand, automatisch eingeschaltet werden, außerdem ist im Mannschaftsraumeinstieg rechts und links eine Bodensicherungsleuchte orange vorzusehen. Der Mannschaftsraumboden muss ohne Stufe nach außen bis zur Tür in einer Ebene ausgeführt werden. Eine detaillierte Zeichnung sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. Die Treppen müssen bei allen Witterungsverhältnissen maximale Trittsicherheit gewährleisten und sind daher – insbesondere im Fahrbetrieb – vor Verschmutzung (z.B. Schneematsch) zu schützen. Im Bereich der Einstiegstreppen von außen zugängliche Staufächer mit Klappen gewünscht bzw. fahrerseitig ein Schnellzugang zu den Batterien über eine Klappe oder ähnliches. |  |  |  |
| 2.10 | Links und rechts an den Mannschaftsraumtüren sind Einstiegshilfen (Griffstangen) in Gelb mit integrierter LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung des Einstiegs anzubringen. Weiter sind im unteren Bereich der MR-Tür Sichtfenster anzubringen. |  |  |  |
| 2.11 | An der MR-Decke sind Haltegriffe/-stangen vorzusehen. In maximal möglicher Länge in Signalfarbe (Gelb). Beide quer zur Fahrtrichtung an der Decke des MR angeordneten Griffstangen mit integrierter Beleuchtung. |  |  |  |
| 2.12 | Das Design des Mannschaftsraumes ist weitestgehend an das Design der Fahrerkabine anzupassen und in einer pflegeleichten Kunststoff-Ausführung auszuführen (Türen-/Deckenverkleidung). |  |  |  |
| 2.13 | Die Decke des Mannschaftsraumes ist in einer Ebene mit der Oberkante der Einstiegsöffnung der Türen auszuführen, so dass ein Hängenbleiben der Mannschaft beim Aussteigen mit Körperteilen und Ausrüstungsgegenständen vermieden wird. Detaillierte Zeichnungen sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. |  |  |  |
| 2.14 | Mannschaftsraum Innenhöhe mind. 1600 mm. |  |  |  |
| 2.15 | Ein Sitzbankkasten entgegen der Fahrtrichtung aufklappbar. |  |  |  |
| 2.16 | Sitzbank in Fahrtrichtung aufklappbar, mit je ein Aluminium- Behälter in maximaler Größe pro Sitz, die nach vorne herausnehmbar sind. |  |  |  |
| 2.17 | Unterhalb Sitzkasten 1 sind 3 Klappfächer zu verbauen. |  |  |  |
| 2.18 | Standheizung im MR, mind. 3,5 kW. |  |  |  |
| 2.19 | Halterung für eine Atemschutzüberwachungstafel im Mannschaftsraum. |  |  |  |
| 2.20 | 4 Brillenhalterungen im Mannschaftsraum, an der Decke. Sowie über jeden Sitzplatz ein Gepäcknetz |  |  |  |
| 2.21 | Der verbleibende Platz im Mannschaftsraum muss individuell für die Halterung von Schutzausrüstung und diversen Ausrüstungsgegenständen genutzt werden. Die exakte Festlegung erfolgt im Auftragsfall durch den Auftraggeber. |  |  |  |
| 2.22 | Der Boden des Mannschaftsraums ist mit einem Anti-Rutsch-Kunststoff-Belag zu versehen, der zu Reinigungsarbeiten aus dem Fahrzeug herausgenommen werden kann. |  |  |  |
| 2.23 | Mannschaftsraumtüren sind mit elektrischen Fensterhebern sowie Zentralverriegelung auszustatten. Fensterheber müssen auch vom Fahrerplatz aus, steuerbar sein. |  |  |  |
| 2.24 | Unterhalb des Fensters sind die Mannschaftsraumtüren mit festen Fenstern zu versehen, zwecks besserer Orientierung vor dem Aussteigen. |  |  |  |
| 2.25 | Vollautomatische elektrische Klimaanlage für den Mannschaftsraum mit mind. 2000 Watt Kühlleistung |  |  |  |
| 3.0 | Ausstattung Aufbau |  |  |  |
| 3.1 | Die Lagerung der Ausrüstungsgegenstände hat ergonomisch und entnahmefreundlich in Dreh- und Schwenkfächern, Schubladen, auf Teleskopauszügen und Auszugswänden etc. zu erfolgen. Dem Werkstoff Aluminium ist der Vorzug zu geben, außer wo dies aus Gründen der Festigkeit und Stabilität nicht durchführbar ist. Der tragbare Generator ist auf einem Drehfach zu haltern. Um die verschiedenen Löscher gleichzeitig entnehmen zu können, müssen diese auf einem Drehauszug gelagert werden. Sämtliche Fachböden oder Drehfächer im Aufbau müssen nachträglich stufenlos verstellbar sein. |  |  |  |
| 3.2 | Schübe und Gerätefächer müssen sich selbstständig verriegeln und gegen unbeabsichtigtes, vollständiges Ausziehen gesichert sein. |  |  |  |
| 3.3 | Alle Tragecontainer mit Entnahmesicherung, gelagert in Führungsschienen. Die Entnahme wird mittels einer Rolle an der Geräteraumaußenseite unterstützt. Die Container sind weiterhin alle mit einer Komplett Auszugssicherung zu versehen. |  |  |  |
| 3.4 | Korrosionsbeständiger Aufbau komplett, d.h. Rahmen und Verblechung in Aluminium oder gleichwertigen Materialien. |  |  |  |
| 3.5 | Zwei tiefergezogene Geräteräume (G1+G2) vor der Hinterachse und zwei hinter der Hinterachse (G5+G6). Diese müssen über abklappbare Auftritte (Belastung je Auftritt von mind. 250 kg) mit Gasfederunterstützung zu erreichen sein. Die Auftritte sind mit einem Anti-Rutsch-Belag zu versehen. Stirnseitig sind gelbe LED-Blinkleuchten vorzusehen, die im ausgeklappten Zustand automatisch eingeschaltet werden. Ausziehbare Auftritte werden nicht akzeptiert. |  |  |  |
| 3.6 | Über der Hinterachse ist beidseitig ein weiterer Geräteraum vorzusehen, der über herausklappbaren Kotflügelauftritte mit Gasfederunterstützung zu erreichen ist. Die Auftritte sind mit einem Anti-Rutsch-Belag zu versehen. Stirnseitig sind gelbe LED-Blinkleuchten vorzusehen, die im ausgeklappten Zustand automatisch eingeschaltet werden. Ausziehbare Auftritte werden nicht akzeptiert. Es sind Abweisbleche (Unterfahrschutz) und ein Steinschlagschutz im Radkasten vorzusehen um den Kotflügelauftritt vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen. Die Auftritte sind für eine Belastung von min. 250 kg je Auftritt auszulegen und müssen ein gleiches Höhenniveau und eine gleiche Tiefe zu den anderen Auftritten aufweisen. Detaillierte Zeichnungen sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. |  |  |  |
| 3.7 | Die durch Ausklappen der Auftritte entstehende Fläche an der Fahrzeuglängsseite ist in der gleichen Höhe auszuführen, wie die erste Stufe der in den Mannschaftsraum führenden Einstiegstreppe, so dass ein sicheres Übersteigen gewährleistet ist. |  |  |  |
| 3.8 | Das Mannschaftsraum- und Aufbaudach ist begehbar und mit einem rutschfesten Anstrich (Anti-Rutsch-Belag) zu versehen. |  |  |  |
| 3.9 | Aufbau mit 3 Rollläden je Fahrzeugseite in dunkel Anthrazit. |  |  |  |
| 3.10 | Heckklappe mit eingebauten Rollladen zur Betätigung des Pumpenbedienstandes bei geschlossener Heckklappe. Heckklappe und Rollladen in dunkel Anthrazit |  |  |  |
| 3.11 | Am Aufbaudach rechts ist ein Alu-Dachkasten mit Deckel und Entlüftungsgitter über die gesamte Dachlänge des Aufbau- und Mannschaftsraums zu montieren (Freiraum für Leiteraufstieg beachten) Über den Mannschaftsraum ist ebenfalls ein Dachkasten für Saugschläuche und diverses Material zu montieren. Die Dachkästen sind mit einer blendfreien LED- Beleuchtung auszustatten, die beim Öffnen des Dachkastens automatisch einschaltet. Kontrollleuchten für Dachkästen "offen" im Fahrerhaus. |  |  |  |
| 3.12 | Lagerung der Schiebleiter und der Steckleitern nebeneinander, auf der linken Seite vom Aufbaudach, mit elektrischen Leiterentnahmehilfe. |  |  |  |
| 3.13 | Seitliche Verblendung des Aufbaues im Dachbereich. |  |  |  |
| 3.14 | Leichtgängige, verstärkte Lamellen-Verschlüsse im Aufbau (links und rechts je 3 Stück und 1 im Heck) mit Barlock-System (durchgehende Griffstange), mit seitlich stabiler Führung sowie mit Zuziehleinen. Alle Lamellen-Verschlüsse sind mit einer Schließkontrolle (einzeln jeder Rollladen) mit Anzeige in der Fahrerkabine auszustatten. Sämtliche Barlockverschlüsse sind absperrbar auszuführen. |  |  |  |
| 3.15 | Langzeit-Hohlraumkonservierung des Aufbaus. |  |  |  |
| 3.16 | Im Geräteraum 5+6 (Tiefraum) links und rechts ist je ein Verteiler gekuppelt mit je ein 20 m B-Schlauch unterzubringen (Schnellangriff B) Weiterhin sind je ein B- Schlauch und zwei C-Schläuche unterzubringen sowie links und rechts mit je zwei B-Abgänge der Pumpe zu versehen mit Kurbelhandräder. |  |  |  |
| 3.17 | Für jeden Geräteraum und Traversenkasten ist eine, sich beim Öffnen automatisch einschaltende LED-Beleuchtung vorzusehen, mind. 3 LED-Langfeldleuchten pro Geräteraum. Die Lichtstärke ist ausreichend zu bemessen. Zum Schutz vor Beschädigungen ist jeder Beleuchtungskörper in den Geräteräumen 1-6, im Heck sowie in den Traversenkästen mit einem Schlagschutzgitter auszustatten bzw. ist die LED Beleuchtung oben sowie seitlich im Geräteraum zu integrieren. |  |  |  |
| 3.18 | Im Heck rechts ist eine Aufstiegsleiter mit Trittschutz entsprechend den UVV-Vorschriften zu montieren. Die beiden Übertrittbügel links und rechts befinden sich im Leiter-Dachbereich. |  |  |  |
| 3.19 | Hygienewand auf Auszugfach mit Hygieneset in Edelstahl, Seifenspender, Papiertuchhalter, Spiralschlauch 2 m lang mit Waschbürste, Handdesinfektionsmittelspender und Wasserhahn sowie mit einer angeschlossenen, abkuppelbarer Luftpistole mit Spiralschlauch und Spiegel. |  |  |  |
| 3.20 | Kosten für sämtliche Halterungen und Anschlussverkabelungen die für die feuerwehrtechnische Beladung entsprechend LOS 3 und der Zusatzbeladung notwendig sind. |  |  |  |
| 3.21 | Eventuelle Mehrfach-Abänderungen des Beladeplanvorschlages sowie der Lagerungen für feuerwehrtechnische Zusatzbeladung durch die Feuerwehr, sind vom Bieter bereits im Angebot kostenmäßig zu berücksichtigen. |  |  |  |
| 3.22 | Tankentlüftung, Tankbefüllung sowie Revisionsöffnungen auf begehbarem Dach sind bodeneben auszuführen (Stolpergefahr). |  |  |  |
| 3.23 | Im G1+G2 sind Schwenkwände vorzusehen, sowie Drehfächer für Notstromer und Aggregat für Hydraulisches Rettungsgerät |  |  |  |
| 3.23 | Variabler Innausbau in allen Geräteräumen. |  |  |  |
| 4.0 | Aufbau Schwenkwand G1 |  |  |  |
| 4.1 | Auf der Schwenkwand im G1 sind einzeln (ohne Koffer) die Milwaukee Akku-Geräte nach Absprache mit dem Auftraggeber griffbereit zu verlasten. Jedes Gerät muss einzeln entnehmbar sein ohne das ein zweites vorher entnommen werden muss. LOS 3 Beladung 7.10-7.14 + 7.19-7.22 Für das Zubehör der Akku Geräte ist eine, maximal zwei (je nach Gewicht und Platz in Absprache mit dem Auftragnehmer) Zarges- Boxen vorzusehen wo diese mir einzelnen Halterungen übersichtlich verlastet werden. |  |  |  |
| 5.0 | Warnsysteme und Beleuchtung |  |  |  |
| 5.1 | Vorn in der Dachhaube integrierte blaue Blitzleuchten. |  |  |  |
| 5.2 | Alternativ: Lieferung und Montage von zwei LED-Warnbalken 650mm mit Tonkombination, Doppelblitzeinsatz und 2-fach Power-Blitz nach vorn, mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen. Hänsch DBS 850 LED geteilt oder gleichwertig. |  |  |  |
| 5.3 | LED-Blitzleuchten blau am Aufbaudach hinten seitlich integriert mit Abstrahlung nach hinten und seitlich, mit Kontrollleuchte in der Fahrerkabine. |  |  |  |
| 5.4 | 2 LED Blitzleuchten blau am Heck mit Abstrahlung nach hinten. |  |  |  |
| 5.5 | LED-Blitzleuchtenband in Blau. Rechts und links an der Dachblende, vom vorderem Teil der Mannschaftskabine durchgehend bis jeweils zum hinterem LED- Heckblitzer |  |  |  |
| 5.6 | 4 LED-Blitzleuchten in blau im Kühlergrill integriert, mit separater Schaltung und Kontrollleuchte in der Fahrerkabine. Hänsch Sputnik Hybrid oder gleichwertig |  |  |  |
| 5.7 | Original Martinshorn 4 Fanfaren mit Schneeschutzkappen, oder gleichwertig. |  |  |  |
| 5.8 | Fußschalter An-Aus für Martinshorn. Wechselschaltung mit Handschalter |  |  |  |
| 5.9 | Das Heck ist mit eingelassenen LED-Leuchten, Nebel- und Rückfahrscheinwerfern, beleuchteter Aufstiegsleiter und Kennzeichenkonsole auszustatten. Der Heckausbau mit Heckbeleuchtung des Fahrzeuges sind nach den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Bestimmungen der StVZO auszuführen. |  |  |  |
| 5.10 | Zusätzliche LED-Rückleuchten, (Brems-, Blinker-, Rückleuchten) im Heck oben. |  |  |  |
| 5.11 | Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technologie. |  |  |  |
| 5.12 | LED Fahrzeug-Bodenausleuchtung bei geschlossenen Auftrittsklappen und zusätzliche als Auftrittsklappenbeleuchtung bei geöffneten Auftrittsklappen am Aufbau links und rechts. Bodenausleuchtung unterhalb der Pumpe |  |  |  |
| 5.13 | Kontrollleuchten und Anzeigen für „Tür bzw. Dachkasten offen", MR-Beleuchtung, Lichtmast, Blitzleuchten ein, Umfeldbeleuchtung, Verkehrswarneinrichtung, Wassertankanzeige, Fahrzeugbatterieüberwachung, Betriebsstundenzähler (Fahrgestell, Pumpe und Generator) Aufstiegsleiter und Leiterentnahmehilfe einzeln darstellbar in der Fahrerkabine in einem Farbdisplay mit Touch und Wischfunktion zusammengefasst. Einbau schwenkbar zwischen Fahrer und Beifahrer, vor dem Armaturenbrett (nicht an Dachhimmel oder Windschutzscheibe). Bedienungsmonitore für sämtliche Funktionen am Heck mit Touch und Wischfunktion. Blendfrei einstellbar |  |  |  |
| 5.14 | Lieferung und Montage eines 360 Grad Kamera-Monitor-Systems, mit mind. 4 Ultraweitwinkel-Kameras. 19 verschiedene Ansichten, konfigurierbare Einparkmarkierungen auf dem Bildschirm, Assistent für Spurwechsel nach rechts und links, Farbmonitor mindestens 10,4" groß |  |  |  |
| 5.15 | Lieferung und Montage einer Heckabsicherung in LED-Technik über die gesamte Breite der Heckklappe. Einschalten der Anlage vom Fahrerplatz und am Heckbedienstand (Wechselschaltung). Mit der Möglichkeit Warnungen in schriftlicher Form darzustellen. |  |  |  |
| 5.16 | LED-Suchscheinwerfer, montiert und angeschlossen auf Armaturenbrett Beifahrersitze mit Spiralkabel ohne Beeinträchtigung von vorhandenen Sicherheitseinrichtungen. |  |  |  |
| 5.17 | Für den Mannschaftsraum (MR) ist eine ausreichende und komplett blendfreie LED-Innenbeleuchtung vorzusehen. Zusätzlich zu den Türkontakten sind ein weiterer manuell zu betätigender Schalter im MR und ein Schalter sowie eine Anzeige im Fahrerhaus anzubringen. Weiter sind bei den Mannschaftsraum-Einstiegen LED-Bodensicherheitsleuchten anzubringen. |  |  |  |
| 5.18 | Leseleuchte LED-Schwanenhals zwischen Fahrer und Beifahrer. |  |  |  |
| 5.19 | USB-Ladebuchsen 2x Fahrerraum 4x Mannschaftsraum |  |  |  |
| 5.20 | Je eine 12 V- und 24V-Steckdose im Armaturenbrett oder am Mitteltunnel zwischen Fahrer und Beifahrer |  |  |  |
| 5.21 | Weiterhin ist für den MR eine blendfreie LED-Nachtbeleuchtung in rot zu realisieren. Mit Schalter im Mannschafts- und Fahrerraum. |  |  |  |
| 5.22 | LED-Dachausleuchtung, schaltbar über Aufstiegsleiter. |  |  |  |
| 5.23 | Umfeldbeleuchtung in der Dachblende integriert, rechte und linke Fahrzeugseite je ein LED Lichtband durchgehend von vorderem Bereich der Mannschaftskabine bis zur blauen Heckwarneinrichtung mit einer Nah-und Fernausleuchtung. Sowie einer Heckausleuchtung, jede Seite einzeln und gemeinsam schaltbar über Front- oder Heckdisplay. |  |  |  |
| 5.24 | 2 LED-Arbeitsscheinwerfer am Fahrzeugdach Vorn montiert LED, 6.200 lm Nordic Lights oder gleichwertig. |  |  |  |
| 5.25 | Automatische Zuschaltung der gesamten Umfeldbeleuchtung durch Einlegen des Rückwärtsganges (Rangiermodus). bei eingeschaltetem Fahrlicht, oder händische Zuschaltung bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten Deaktivierung über Schalter oder über eine einprogrammierte Geschwindigkeit. Nach Absprache mit Auftraggeber |  |  |  |
| 5.26 | Lieferung und Montage von zusätzlichen, 2 leistungsstarken LKW-Hörnern (Bullhorn) auf dem Fahrerhausdach, mit separatem Schalter. Jumbo-Fischer Typ JU66/67 oder gleichwertig |  |  |  |
| 5.27 | Stromschnellangriffshaspel selbstaufrollend mit mind. 40m Kabel, mit einer Anschlussbox (4x 230V 1x 400V) das Kabel und die Trommel müssen so konstruiert werden, dass im Einsatzfall das Kabel nicht komplett abgewickelt werden muss. Im G2 oder G4 mit festem Anschluss an dem Stromerzeuger. Kabel in Gelb |  |  |  |
| 5.28 | Pneumatikhaspel selbstaufrollend mit mind.40m Luftschlauch und Kupplung, für Hebekissen usw., fest verbaut im Geräteraum G2 oder G4, mit Anschluss an den Fahrgestellkompressor. Verstärkter Luftpresser in Absprache mit Fahrgestellhersteller |  |  |  |
| 5.29 | Offene Tragebox als Schnellangriff Hebekissen. Mit einer fest arretierbaren Arbeitsluftflasche, Doppelsteuerorgan und entsprechenden Schläuchen, schon komplett angeschlossen untereinander. Weiterhin mit der Möglichkeit über ein Steuerventil der direkte Anschluss der Luftleitung der Pneumatikhaspel vom Fahrzeug, in das vorhandene angeschlossene System. |  |  |  |
| 6.0 | Funkanlagen |  |  |  |
| 6.1 | Verkabelung für Funkantennen und Funkvorbereitung mit Stromanschluss. |  |  |  |
| 6.2 | Lieferung und Einbau eines Funkhauptschalters zum Abschalten der kompletten Funkanlage. |  |  |  |
| 6.3 | Lieferung und Montage eines Radios mit USB und mit 2 zusätzlichen, regelbaren Lautsprechern im Mannschaftsraum. |  |  |  |
| 6.4 | Aufschaltung Radio auf die Lautsprecheranlage. |  |  |  |
| 6.5 | Lieferung und Montage einer Digitalfunkantenne. |  |  |  |
| 6.6 | Lieferung und Montage eines Spannungswandlers 24 /12 Volt. |  |  |  |
| 6.7 | Komplette Montage einer beigestellten digitalen Funkanlage. |  |  |  |
| 6.8 | Liefern und Verlegen eines 10-adrigen Kabels vom Platz Funkgerät zum Montageplatz der 2. Sprechstelle. |  |  |  |
| 6.9 | Montage einer zweiten Digitalen-Funksprechstelle im Pumpenbedienstand. |  |  |  |
| 6.10 | Funklautsprecher für TMO und DMO am Pumpenbedienstand, regelbar und abschaltbar. |  |  |  |
| 6.11 | Montage von KFZ HRT Passiv Plus Ladehalterungen zwischen Fahrer und Beifahrer. |  |  |  |
| 6.12 | Montage von einer KFZ HRT Passiv Plus Ladehalterung im Pumpenbedienstand mit einem zusätzlichen Sprechtaster |  |  |  |
| 6.13 | Lieferung und Montage LARDIS-ONE Funk- Navigationsgerät |  |  |  |
| 6.14 | 2 Lautsprecher (regelbar und abschaltbar) für TMO und DMO im MR liefern und einbauen. |  |  |  |
| 6.15 | Montage von Beigestellten Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte im Mannschafts- und Fahrerraum nach Absprache. |  |  |  |
| 7.0 | Ladeerhaltungssysteme |  |  |  |
| 7.1 | Ladesteckdose zum Aufladen der Fahrzeugbatterie nach DIN 14690. |  |  |  |
| 7.2 | Lieferung und Montage einer RETTBOX-AIR Strom- und Luftversorgungseinheit, geeignet zur Einspeisung von 230 Volt. Das Gerät muss über einen automatischen Auswurfmechanismus, der über das Zündschloss aktiviert wird, verfügen, automatische Trennfunktion, Kupplungsdose selbstschließend oder gleichwertig. |  |  |  |
| 7.3 | Lieferung eines automatischen Kabel-/Leitungsrollers für Deckenmontage, Leitungslänge ca. 8 m, inkl. Stecker für RETTBOX-AIR. |  |  |  |
| 7.4 | Spannungswandler von 230V - 24V für Ladegeräte usw. |  |  |  |
| 7.5 | Montage von einem beigestellten Ladegerät (Los 3) für ein Messgerät, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz. |  |  |  |
| 7.6 | Einbau einer Ladeerhaltung der Stromerzeuger-Batterie über 12/24V Fahrzeugbatterie, bestehend aus Steuergerät und Wendelschnur mit Magnet-Ladestecker nach DIN zum Puffern und Laden von Starterbatterien mit Ladewächter. |  |  |  |
| 7.7 | Montage von beigestellten (Los 3) 7 Ladehalterungen von Handlampen im Fahrgastraum mit Anschluss an das Bordnetz. |  |  |  |
| 7.8 | Lieferung und Montage eines Ladegerätes für die Fahrzeugbatterien mit Batteriewächter. |  |  |  |
| 7.9 | Unter-/Überspannungsschutz für sämtliche Ladehalterungen und für Lichtmastbetrieb. |  |  |  |
| 7.10 | Möglichkeit die Fahrzeugbatterie über den Stromerzeuger im Aufbau zu laden. Sowie automatisches anspringen des Stromerzeugers (bei offener Trittklappe) bei Unterspannung der Fahrzeugbatterie. |  |  |  |
| 7.11 | Stromverteilerbox (mind. 2x 400V, 2x 230V) fest im Fahrzeug verbaut. Links im Aufbau. |  |  |  |
| 7.12 | Maschinelle Zugeinrichtung |  |  |  |
| 7.13 | Optional: Maschinelle Zugeinrichtung vorn, mind. 5 t Zuglast 2 Gang, 60m Seillänge, entsprechende Umlenkrolle, Fernbedienung an Spiralkabel, lose Rolle und mit allem notwendigen Zubehör liefern und montieren. Rotzler TR oder gleichwertig Detaillierte Zeichnungen sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. |  |  |  |
| 8.0 | Lichtmast |  |  |  |
| 8.1 | Pneumatisch ausfahrbarer Teleskoplichtmast mit 2 LED-Hochleistungsscheinwerfereinheiten 24 V, Lichtleistung mind. 70.000 lm. Lichtpunkthöhe mind. 5,5 m, Anordnung zwischen Aufbau und FMR, oder im G1/G2. Die Scheinwerfer lassen sich stufenlos getrennt voneinander bewegen Mit automatischer Verlastung (Null- Stellung der Lichtmastbrücke und automatisches Einfahren). 4 Stück zusätzliche blaue Blitzleuchten. Lichtpunkthöhe 5 Meter oberhalb von Standflächenniveau des Fahrzeugs oder höher. Fabrikat: Aldebaran Hero 6 oder gleichwertig. |  |  |  |
| 8.2 | Eine optische Warneinrichtung für ausgefahrenen Lichtmast ist in der Fahrerkabine und im Heckdisplay vorzusehen sowie eine akustische Warneinrichtung beim Bewegen des Fahrzeuges bei ausgefahrenen Lichtmast ist in der Fahrerkabine vorzusehen. |  |  |  |
| 8.3 | Einfahren des Lichtmastes beim Lösen der Feststellbremse. |  |  |  |
| 8.4 | Mittels Spiralkabel entnehmbares Bedienpult für die Lichtmaststeuerung. |  |  |  |
| 9.0 | Stromerzeuger |  |  |  |
| 9.1 | Montage (Einbindung in das Gesamtaufbausystem mit Fernstart und Stromschnellangriff) eines Stromerzeugers in super-schallgedämmter Ausführung mit Zusatzausstattung automatische Drehzahlabsenkung, Isolations- und Fernüberwachung inkl. automatischem Choke, Rückholstarter, 3-Wege-Benzinhahn, 12 V-Elektro-Starter und Batterie. Starten mit Seilzugstarter auch ohne Batterie möglich. Zirka 14 kVA Dauerleistung bei 400V, Gewicht (inkl. Tankfüllung für 1,5 h) < 160 kg, Schalldruck (10 m, ohne Last): max. 58 dB(A). Öldrucküberwachungssystem warnend aber nicht abstellend. Digitalanzeigen mit LEDs, insbes. Tankinhalt und Reserve sowie Phasenbelastung / Überlastung. Elektronische Überwachung von Motortemperatur, Kraftstofftemperatur, Umgebungstemperatur, Öldruck und Batteriespannung (alle verbindlich) sowie optische und akustische Störungsanzeige und digitale Fehlercodeanzeige. Abmessungen verbindlich max. 820 x 440 x 580 mm. Schutzart: IP44 (Aggregat), IP54 (Generator). 2 x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen CEE 16 A / 400 V, 3 x druckwasserdichte Schukosteckdosen 16 A / 230 V, 1 x 12 V DC Steckdose, 1 x CAN-Bus-Steckdose und AMP-Steckdose (12 V) am Gerät für Fahrzeuganbindung. Außerdem Kranhebeöse, Not-Aus-Taster, Tank tiefliegend mit Sicherheitsverschluss. Zusätzlich ist der Stromerzeuger mit einer automatischen Ladeerhaltungsfunktion an das Fahrgestell zu koppeln, um auch bei Motorstillstand stets die Batterieladung des Fahrzeuges sicherzustellen. |  |  |  |
| 9.2 | Ausstattung des Stromerzeuger-Lagerortes im G1 mit einer Schwenklagerung (selbstarretierend bei 90° und 135°) sowie mit einer Abgasführung durch den Aufbau nach außen. So ist ein vorübergehender Betrieb des Stromerzeugers im Aufbau möglich. Zulässige Betriebsdauer des Stromerzeugers im eingeschobenen Zustand angeben: |  | ___________min |  |
| 9.3 | Abgasschlauch DIN 14572, 50 mm Durchmesser, 1,5 m lang. |  |  |  |
| 9.4 | Lösbare Verkabelung vom Generator inkl. Stecker und Steckdose nach DIN 49442. |  |  |  |
| 10.0 | Lagerungen, Fächer und Auszüge |  |  |  |
| 10.1 | Beladeteile, die einsatztaktisch zusammengehören, sind auch zusammen im Fahrzeug zu lagern. |  |  |  |
| 10.2 | Der Auftragnehmer führt dazu zum gegebenen Zeitpunkt auf der Basis eines Beladevorschlages mit dem Auftraggeber ein technisches Gespräch, in dem die Beladevariante festgelegt wird. Die endgültige Beladevariante wird im Aufbauwerk am Fahrzeug bei einer Baubesprechung festgelegt. |  |  |  |
| 10.3 | Für alle Ausrüstungsgegenstände nach Los 3 und beigestellte Beladung (Beladeliste) ist eine Lagerung oder Halter vorzusehen. |  |  |  |
| 10.4 | Für alle Geräte und Ausrüstungsgegenstände sind Einzellagerungen vorzusehen. Die lose Zusammenlagerung mehrerer Beladeteile in einem Behälter oder Fach ist bei nachweisbarer Zweckmäßigkeit möglich, bedarf aber der Zustimmung des Auftraggebers. |  |  |  |
| 10.5 | Begehbare Geräträume im G1 und G2. |  |  |  |
| 10.6 | Der Stromerzeuger ist auf einem Drehfach (über 90° Schwenkwinkel), das in unterschiedlichen Positionen arretiert werden kann, im G1 zu lagern, der Betrieb des Stromerzeugers muss in jeder Position des Drehfaches möglich sein. |  |  |  |
| 10.7 | Das Hydraulikagregat ist auf einen Drehfach (über 90° Schwenkwinkel), welches in verschiedenen Positionen arretiert, im G2 zu lagern, der Betrieb des Hydraulikagregates muss in jeder Position des Drehfaches möglich sein |  |  |  |
| 10.8 | Die Hilfeleistungsgerätschaften sind auf einer Drehwand (über 90° Schwenkwinkel), das in unterschiedlichen Positionen arretiert werden kann, im G2 zu lagern. |  |  |  |
| 10.9 | Teleskop-/Schwenkauszug für Kleinlöschgeräte. |  |  |  |
| 10.10 | Schwenkwände im G1 und G2 (über 90° Schwenkwinkel) in unterschiedlichen Positionen arretierbar. |  |  |  |
| 10.11 | 1 Schublade aus Alu-Profil über Pumpenbedienstand für Saug- und Pumpenzubehör. |  |  |  |
| 10.12 | Lagerung für ein Schlauchpaket C 30m, im Bereich G 5. |  |  |  |
| 10.13 | Die Schlauchtragekörbe sollen hochkant stehend gelagert werden im Bereich G 5. |  |  |  |
| 10.14 | Stabile Kunststoffkisten mit Unterteilungen, zur Unterbringung von Geräten der feuerwehrtechnischen Beladung aus Los 3 und der Zusatzbeladung. Mit Entnahmestop |  |  |  |
| 10.15 | Stabile Aluminiumkisten ohne Deckel zur Unterbringung von Geräten und der feuerwehrtechnischen Beladung aus Los 3 und der Zusatzbeladung. Mit Entnahmestopp |  |  |  |
| 10.16 | Stabile Aluminiumkisten mit verschließbarem Deckel zur Unterbringung von Geräten und der feuerwehrtechnischen Beladung aus Los 3 und der Zusatzbeladung. Mit Entnahmestopp |  |  |  |
| 10.17 | Lagerung versch. Pallhölzer nach Absprache mit dem Auftraggeber. |  |  |  |
| 10.18 | Lagerung von Türöffnungswerkzeug im beigestelltem Rucksack |  |  |  |
| 10.19 | Sortimo Werkzeugschrank mit 2 herausnehmbaren Schubladen mit Deckel oder gleichwertig |  |  |  |
| 11.0 | Fahrgestellanbauten |  |  |  |
| 11.1 | Je zwei Zugschäkel nach DIN vorn und hinten am Fahrgestell. |  |  |  |
| 11.2 | Liefern und montieren einer fahrbare Einpersonen-Haspel DIN 14826-2 für 8 B-Schläuche und rechts am Heck. Einbauzeichnungen sowie genaue Beschreibungen sind dem Angebot beizufügen. Lieferumfang: fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel mit Totmannbremse, mit Kurbelgetriebe zum Aufwickeln von Schläuchen (Kurbelgetriebe rechts oder links erfolgt bei Auftragserteilung), Haspelachse und -scheiben in Alu-Ausführung, Aufnahme von 8 B-Druckschläuchen, Rahmen weiß RAL 9010, Räder und Trommel in Rot RAL 3020, mit einem Farbring auf den Felgen RAL 1026 leuchtgelb reflektierend und segmentiert. Abdeckplane rot-gelb für Schlauchtrommel Hersteller Barth oder gleichwertig. Liefern und Lagern eines Standrohr DIN 14375-2B, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter. Mit Schlüssel C für Unterflurhydranten, Schlüssel B für Überflurhydranten, Kupplungsschlüssel B/C, ein Kappenheber, sowie eines Systemtrenner AWG oder gleichwertig. |  |  |  |
| 11.3 | Liefern und montieren einer fahrbaren Einpersonen-Haspel "Verkehr" und links am Heck. Rahmen weis RAL 9010, Räder und Trommel rot RAL 3020 mit Farbring auf den Felgen in RAL1026 leuchtgelb reflektierend und segmentiert. Lieferumfang: Fahrbare Einpersonen-Haspel Verkehr zur Sicherung von Einsatzstellen komplett mit 10 Leitkegeln 750 mm, 4 Leitkegel-Blitz-Stableuchten, 3 Faltdreiecken 900 mm (3 x "Feuerwehr", retroreflektierend und Aufdruck Verkehrszeichen Nr. 110 (Gefahrenstelle) in geschlossenem Behälter, 4 LED-Weitblitzleuchen Euro-Blitz gelb mit Ladeschale in geschlossenem Behälter und Verkabelung (Spiralkabel mit Magnetstecker). Ladeanschluss am Aufbau Hersteller Barth oder gleichwertig. Mit Gelb/Roter Warnmarkierung (wie Fahrzeugheck links und rechts weisend) auf dem Behälter |  |  |  |
| 11.3 | Aufprotzvorrichtung für die beiden Einpersonen-Haspeln am Unterfahrschutz, inkl. Ladestation für Verkehrshaspel. Weiter ist in diesem Unterfahrschutz der Fahrzeug-Abgasschlauch zu haltern. Alle außenliegenden Wangen der Aufprotzvorrichtung mit Gelb/Roter Warnmarkierung versehen. |  |  |  |
| 12.0 | Feuerlöschkreiselpumpe |  |  |  |
| 12.1 | Ein- oder zweistufige vollautomatische Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-3000 nach EN1028 (Förderstrom mind. 3.000 l/min bei 10 bar). Die Pumpe ist im Fahrzeugheck in günstiger Bedienungshöhe einzubauen. Die komplette Bedienung und Drehzahlverstellung elektronisch hat am Pumpenbedienstand über ein Pumpenbedienfeld mit Symbolen und Klarschrift zu erfolgen. Notbedienung über Nebenantrieb im Fahrerhaus. Pumpengehäuse, Laufräder, Druckverteiler aus Leichtmetall, Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl. Die Ansaug-und Entlüftungseinrichtung muss automatisch arbeitend (manuell abschaltbar vom Pumpenbedienstand im Heck) ausgeführt sein. |  |  |  |
| 12.2 | Ausstattung: 1 Zentraler Saugeingang mit A-Fest- und Blindkupplung 1 Saugleitung vom Wassertank 2 Füllleitungen mit Absperrventil und Manometer zum Wasserbehälter, je 2 Stück B-Druckabgänge, pneumatisch manuell angesteuert in den unteren Traversenkästen rechts und links mit Fest- und Blindkupplung B und Kugelhähnen zur Entwässerung 1 Entleerungs- bzw. Entwässerungsblock 1 Pumpeneinschaltung im Heck 1 Manometer und Mano - Vakuummeter 1 Betriebsstundenzähler für Pumpe am Pumpenstand 1 automatische Pumpendruckregler (vorgewählter Ausgangsdruck wird auch bei veränderter Wasserabgabe konstant gehalten) inkl. zusätzlicher manueller Drehzahlverstellung über elektronische Taster oder Drehschalter. Mit automatischem Überhitzungsschutz für die FP 1 automatische Niveauregelung für Wassertankfüllung 1 Druckabgang zur Tankfüllung 2 Druckabgänge für Schnellangriffseinrichtungen 1 Druckabgang für die Flächendüsen und C- Druckabgang unterhalb der vorderen Stoßstange. 2 freie Tankeinläufe Wasserschutzkategorie 5 |  |  |  |
| 12.3 | Das Umschalten von Tank- auf Saugbetrieb muss ohne Unterbrechung des Förderstroms möglich sein. Start-/Stopp-Funktion des Fahrzeugmotors am Pumpenbedienstand; Pump und Roll (Pumpenbetrieb bei fahrendem Fahrzeug) mind. 5 bar Pumpenleistung bei geringer Schrittgeschwindigkeit. |  |  |  |
| 12.4 | Detaillierte Einbauzeichnung sowie eine genaue Beschreibung sind dem Angebot beizufügen |  |  |  |
| 12.5 | Farbleitmarkierung der Zu- und Ableitungen Wasser und Wasser-Schaumittel. Nach Absprache mit Auftraggeber |  |  |  |
| 16.0 | Selbstschutzanlage |  |  |  |
| 16.1 | Optional: Mindestens 6 Bodensprühdüsen direkt unterhalb der vorderen Stoßstange (um einen möglichst großen Rampenwinkel zu behalten), zum Selbstschutz des Fahrzeuges bei Wald und Flächenbränden. Zusätzlich pneumatisch ansteuerbarer C-Druckabgang unterhalb der vorderen Stoßstange |  |  |  |
| 17.0 | Schnellangriff- Einrichtung |  |  |  |
| 17.1 | Schnellangriffshaspel mit 60 m Formtex Schlauch, in Gelb, elektrisch angetrieben mit Fußtaster im G 6 |  |  |  |
| 18.0 | Löschwasser und Schaumbehälter |  |  |  |
| 18.1 | Löschwasserbehälter aus PE/PP mit Schwallwänden in den Aufbau integriert, mit mind. 2400 l Inhalt. |  |  |  |
| 18.2 | Lieferung und Einbau eines Schaummitteltanks aus PE/PP oberhalb der Pumpenanlage mit einem Fassungsvermögen von mind. 120 l. Anschluss an ein Schaumzumischsystem. Entleerungsmöglichkeit unterhalb der Löschwasser Pumpenanlage. Befüllt mit Mehrbereichsschaummittel |  |  |  |
| 19.0 | Schaumzumischsystem |  |  |  |
| 19.1 | Elektronisch angetriebenes und elektronisch geregeltes Schaum- Druckzumischsystem für Normaldruck, stufenlose Zumischratenverstellung von 0,1 % bis 6 % und einer Förderleistung von mind. 24 l/min Schaummittel für mind. 4 Einspeisepunkte. Schaummittel Zumischung direkt im Druckabgang. Einbauort über der Pumpe im GR |  |  |  |
| 19.2 | Festeingebaute Schaummittelfüllpumpe für Schaummitteltank mit automatischer Abschaltung bei gefülltem Tank. Tankfüll- und Entleerungsleitung mit D-Kupplung und C-Kupplung (zum Umpumpen zwischen Fahrzeugen) mit Absperrorgan unterhalb vom Pumpenbedienstand. Einbauort über der Pumpe im GR |  |  |  |
| 20.0 | Lackierung und Beschriftungen |  |  |  |
| 20.1 | Lackierung der Kotflügel und Stoßfänger in weiß RAL 9010. |  |  |  |
| 20.2 | Lackierung und Beklebung der Kabine/Aufbau in Rot RAL 3020 und weiß RAL 9010, in Absprache mit Auftraggeber. |  |  |  |
| 20.3 | Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung. |  |  |  |
| 20.4 | Beklebung der Fahrer- und Beifahrertür, mit den Gemeindewappen mehrfarbig (Datei wird beigestellt) und den Ortsnamen, der in RAL 1026 darzustellen ist. Nach Absprache mit dem Auftraggeber |  |  |  |
| 20.5 | Beschriftung Fronthaube mit der Aufschrift " FEUERWEHR " ausgeführt in gelber reflektierender Folie. In einer Größe von ca. 190mm hoch und 1700mm breit, in Abstimmung mit dem Auftraggeber. RAL 1026 (Leuchtgelb reflektierend) |  |  |  |
| 20.6 | Beschriftung der Heckklappe mit " Feuerwehr Talkau ", in reflektierender gelber Folie RAL 1026 (Leuchtgelb reflektierend) und Gemeindewappen mehrfarbig. Datei wird beigestellt. |  |  |  |
| 20.7 | Optimale Kenntlichmachung des Fahrzeuges durch Anbringung einer vollflächigen gelb/roten Signalfolie, heckseitig am Aufbau in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Rechts und links weisend. |  |  |  |
| 20.8 | Funkrufname vorn rechts auf der Sonnenblende und hinten am Aufbau oben, in gelben Klebebuchstaben, in Abstimmung mit dem Auftraggeber. RAL 1026 (Leuchtgelb reflektierend) |  |  |  |
| 20.9 | Komplette umlaufende gelbe Konturmarkierung des Fahrzeuges nach ECE-R 104, in 50mm Breite, Konturen oben und unten, auf der linken und rechten Fahrzeugseite, sowie am Heck. Segmentierte Konturmarkierung - Fabrikat Orafol VC 104+ oder gleichwertig im Farbton RAL 1026 (Leuchtgelb reflektierend) |  |  |  |
| 20.10 | Beklebung der Auftrittklappen an der linken und rechten Fahrzeugseite über die gesamte Fahrzeuglänge. In reflektierender Signalfolie in Gelb. Nach Absprache mit Auftraggeber. Ein Musterbild wird beigestellt |  |  |  |
| 20.11 | Beklebung der Rollläden links und rechts Vollflächig in reflektierender Signalfolie in Gelb. Nach Absprache mit Auftraggeber. Ein Musterbild wird beigestellt. |  |  |  |
| 20.12 | Beklebung mit einem Teufel auf die Mannschaftsraumtür links und rechts In reflektierender Signalfolie in Gelb. Datei wird beigestellt Nach Absprache mit Auftraggeber |  |  |  |
| 20.13 | Kennzeichnung des Reifendruckes über den Rädern in bar. |  |  |  |
| 20.14 | Beschriftung der Lagerungen der Beladung in den Geräteräumen mit Einzelschildern. Anbringung eines zusätzlichen Geräteraumverzeichnisses in jedem Geräteraum, einschließlich Fahrer- und Mannschaftsraum sowie für die Sitzkästen und die Dachbeladung. |  |  |  |
| 21.0 | Abnahmen |  |  |  |
| 21.1 | TÜV-Abnahme. |  |  |  |
| 21.2 | Feuerwehrtechnische Abnahme des HLF 20 durch den Kreis Herzogtum Lauenburg |  |  |  |
| 22.0 | Sonstiges |  |  |  |
| 22.1 | Liefern und auf einen Auszug lagern. DOMETIC CoolFreeze CFX 65W, elektrische Kompressor-Kühlbox, 60 Liter, 12/24 V und 230 V, oder vergleichbar. Angeschlossen am Bordnetz, so dass zu jeder Zeit eine Kühlung gewährleistet ist. |  |  |  |
| 22.2 | Optional: Auf dem Aufbaudach montierter, abnehmbarer handmechanisch betätigter Werfer für Löschwasser einschließlich aller Armaturen und Schlauchleitungen für den Betrieb, rastend einstellbare Hohlstrahldüse der Durchflußmenge von 400 - 3.000 Liter/Minute, Fabrikat Rosenbauer. Typ R24 oder gleichwertig. Bodengestell für den Einsatz des Werfers; Lagerung im Dachkasten Inklusiv Erweiterung der Zumischanlage auf 48 I/min Förderleistung. |  | _________________ |  |
| 22.3 | Optional: Garantieverlängerung auf 36 Monate |  |  |  |
| 22.4 | Projektbetreuung während der Bauphase inkl. der Erstellung von individuellen Projektzeichnungen. |  |  |  |
| 22.5 | Der Auftragnehmer vom LOS 2 Aufbau, ist die Spezifikation vom LOS 1 Fahrgestell bekannt. Notwendige Änderungen an dieser, um den Auftrag LOS 2 Aufbau LV gerecht ausführen zu können, sind mit dem Auftragnehmer LOS 1 abzustimmen. Die eventuellen Mehrkosten der Notwendigen Änderungen sind vom Auftragnehmer LOS2 Aufbau zu tragen. Diese sind dem Auftraggeber zur Kenntnis mitzuteilen |  |  |  |
| 23.0 | Nebenkosten |  |  |  |
| 23.1 | Optional: Mehrpreis für Handling- und Lagerungskosten etc. im Aufbauwerk, wenn Los II und Los III an getrennte Bieter vergeben werden. |  |  |  |
| 23.2 | Kosten für Rohbaubesichtigung durch 6 Personen, inkl. Verpflegung während des Aufenthaltes (innerhalb 1 Tages, ohne Übernachtung). |  |  |  |
| 23.3 | Mehrpreis für o.g. Rohbaubesichtigung, wenn Herstellerwerk > 400 km vom Standort der Feuerwehr, inkl. Unterbringung für 1 Nacht. Wenn Herstellerwerk < 400 km vom Standort der Feuerwehr ist hier als Preis „€ 0,00“ einzutragen. |  |  |  |
| 23.4 | Kosten für Fahrzeugabnahme durch 8 Personen, inkl. Verpflegung während des Aufenthaltes und 1 Übernachtung. |  |  |  |
| 23.5 | Mehrpreis für o.g. Abnahme, wenn Herstellerwerk > 400 km vom Standort der Feuerwehr, inkl. Unterbringung für 2 Nächte. Wenn Herstellerwerk < 400 km vom Standort der Feuerwehr ist hier als Preis „€ 0,00“ einzutragen. |  |  |  |
| 23.6 | Kosten für Erstbetankung des Fahrzeuges und der Aggregate. |  |  |  |
| 23.7 | Optional: Vor-Ort-Schulung der Maschinisten am Standort der Feuerwehr durch Fachpersonal des Aufbauherstellers. |  |  |  |
|  | Netto-Angebotssumme Los 2 Fahrzeugaufbau |  |  |  |
|  | Zuzgl. 19 % MwSt. |  |  |  |
|  | Brutto-Angebotssumme Los 2: |  |  |  |

Anmerkung:

Eventuelle Preisnachlässe - ggf. auch bei gleichzeitiger Vergabe mehrerer Lose - sowie Skonti sind im Angebotsvordruck gesondert anzubieten.