Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) - ggf. je Los bei Losaufteilung

als Bestandteil des Angebots vom

für: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Talkau

Los 3: Beladung für ein HLF 20

Vergabe Nr.:

| Hinweis: Mit Ausnahme von ggf. optionalen Positionen sind keine Einzelpreise (EP) anzugeben, sondern es ist im gesonderten Preisblatt der Gesamtpreis des Loses einzutragen. Eintragungen (Bemerkungen) können nur in den gekennzeichneten Zellen vorgenommen werden. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hinweis zur Nennung von angegebenen herstellerbezogenen Artikeln und nationalen Normen:. Für angegebene herstellerbezogene Artikel, nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen gilt generell der Zusatz "oder gleichwertig".. |

| Lfd. Nr. | Leistungsbeschreibung für die Beladung LOS 3 für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN EN 1846 und DIN 14 530-27 und DIN 14502. Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise |  | vom Bieter auszufüllen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Schutzkleidung und Schutzgerät | Menge bzw. Einheit | Bemerkung | Gesamt- betrag EUR |
| 1.1 | Warnwesten nach EN 471, in Gelb | 9 | Vorhanden |  |
| 1.2 | Atemschutzgrundgerät Dräger +4 Ersatzflaschen Stahlflaschen | 4 | Vorhanden |  |
| 1.3 | Atemschutzmaske Dräger | 4 | Vorhanden |  |
| 1.4 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3+CO | 9 | Vorhanden |  |
| 1.5 | Fluchthaube Dräger Parat | 4 | Vorhanden |  |
| 1.6 | Schutzbrille, dicht am Gesicht schließend, nach EN 166, brillenträgertauglich | 2 | Vorhanden |  |
| 1.7 | Paar Schutzschuhe, Ausführung S5HRO aus PVC oder gleichwertig | 2 | Vorhanden |  |
| 1.8 | Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig | 4 | Vorhanden |  |
| 1.9 | Waldarbeiter-Latzhose, Form C, Schutzklasse 1, nach DIN EN 381-5 Typ 2 Größe 56 | 2 | Vorhanden |  |
| 1.10 | Waldarbeiter-Schutzhelm nach DIN EN 352, 397 und 1731 | 2 | Vorhanden |  |
| 1.11 | Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III — Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt | 4 | Vorhanden |  |
| 1.12 | Atemschutzüberwachungstafel Dräger Regis 300 | 1 |  |  |
| 1.13 | Paket Einmal-Infektionsschutzhandschuhe mit 100 Stück, Größe nach Wahl des Auftraggebers | 1 | Vorhanden |  |
| 1.14 | Beladesatz „Grobreinigung“ über Hygieneboard im Los 2 abgedeckt |  | Vorhanden LOS 2 |  |
| 2.0 | Löschgerät |  |  |  |
| 2.1 | Hydrex Power System | 1 | Vorhanden |  |
| 2.2 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, Fabrikat Gloria oder gleichwertiges Produkt | 2 | Vorhanden |  |
| 2.3 | Kohlendioxidlöscher KS5 / 89 B, Fabrikat Gloria oder gleichwertiges Produkt | 1 | Vorhanden |  |
| 2.4 | Kombischaumrohr M4/S4 nach DIN EN 16712-3, Fabrikat AWG | 1 | Vorhanden |  |
| 2.5 | Schaum-Ansaugschlauch DN20 einseitig mit Kupplung Storz D, Länge: 2.000 mm | 1 |  |  |
| 2.6 | Schaummittel Menge: 6 x 20 l Kanister |  | entfällt |  |
| 3.0 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |
| 3.1 | Druckschlauch B 75-5-KL 1-K-L3 nach DIN14811 | 2 | Vorhanden |  |
| 3.2 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K-L3 nach DIN14811 | 14 | Vorhanden |  |
| 3.3 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K-L3 nach DIN14811 | 12 | Vorhanden |  |
| 3.4 | Druckschlauch C 42-30-KL 2-K-L3, Farbe: leuchtgelb mit der Aufschrift „Feuerwehr Talkau“ nach DIN14811 als Schlauchpaket mit Absperrorgan und Klettverschlüssen | 1 |  |  |
| 3.5 | Saugschlauch A-110-1500-K nach DIN EN ISO 14557, ausgestattet mit Schnellkuppelgriffen | 4 |  |  |
| 3.6 | Saugkorb A nach DIN 14362 mit Schnellkuppelgriffen Saugschutzkorb A (Draht) | 1 | Vorhanden |  |
| 3.7 | Standrohr 2B nach DIN 14375, jedoch mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter | 1 | Schlauchhaspel LOS 2 |  |
| 3.8 | Sammelstück A-3B mit Rückschlag-klappen an allen Eingängen | 1 |  |  |
| 3.9 | Verteiler BV nach DIN 14345 | 3 |  |  |
| 3.10 | Übergangsstück A-B nach DIN | 1 |  |  |
| 3.11 | Übergangsstück B-C nach DIN 14342 | 2 |  |  |
| 3.12 | Übergangsstück C-D nach DIN 14341 | 2 |  |  |
| 3.13 | Stützkrümmer SK nach DIN 14368 | 2 |  |  |
| 3.14 | Hohlstrahlrohr (automatisch) Größe B > 600l/min AWG | 2 |  |  |
| 3.15 | Hohlstrahlrohr (automatisch) Größe C Fabr. AWG 0-400 Liter (Ltr.) | 5 | Vorhanden |  |
| 3.16 | Mehrzweckleine A20-K nach DIN 14920 | 2 | Vorhanden |  |
| 3.17 | Seilschlauchhalter | 2 | Vorhanden |  |
| 3.18 | Schlauchbrücke aus Gummi 2xB 860x300, 40t schwarz mit Reflexstreifen | 4 |  |  |
| 3.19 | Schlauchtragekorb C, klappbar, nach DIN 14827-1 | 4 | Vorhanden |  |
| 3.20 | Kupplungsschlüssel ABC nach DIN 14822-2 | 3 | Schlauchhaspel LOS 2 |  |
| 3.21 | Schlüssel B (Überflurhydrant) nach DIN 3223 | 1 | Schlauchhaspel LOS 2 |  |
| 3.22 | Schlüssel C (Unterflurhydrant) nach DIN 3223 | 1 | Schlauchhaspel LOS 2 |  |
| 3.23 | Paar Schachthaken (mit Kette) | 1 | Vorhanden |  |
| 3.24 | Systemtrenner B-FW, Fabrikat AWG | 1 | Vorhanden |  |
| 3.25 | Kappenheber, federunterstützt für Unterflurhydranten. Verlastung auf Haspel | 1 | Schlauchhaspel LOS 2 |  |
| 4.0 | Rettungsgerät |  |  |  |
| 4.1 | Steckleiter, 4-teilig, aus Leichtmetall, nach DIN EN 1147Beiblatt 1 | 1 | Vorhanden |  |
| 4.2 | Einsteckteil LME, nach DIN EN 1147 Beiblatt 1 | 1 | Vorhanden |  |
| 4.3 | Steckleiter Verbindungsteil LM | 1 |  |  |
| 4.4 | Schiebeleiter | 1 | Vorhanden |  |
| 4.5 | Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) in blau, mit Tragegurt nach DIN 14922, Atemschutznotfalltasche | 4 | Vorhanden |  |
| 4.6 | Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp | 1 | Vorhanden |  |
| 4.7 | Sprungpolster SP 16 | 1 | Vorhanden |  |
| 5.0 | Sanitätsgerätschaften |  |  |  |
| 5.1 | Schleifkorbtrage | 1 |  |  |
| 5.2 | Rettungstuch, mit Tasche. | 1 | Vorhanden |  |
| 5.3 | Krankenhausdecke (Woll- oder Fleecegewebe) in Schutztasche | 1 | Vorhanden |  |
| 5.4 | Spineboard-Xtra-Set wie folgt: Spineboard: Xtra ohne Pins Gurtsystem: Spencer Rock Straps Kopffixierung: Spencer Super Blue | 1 | Vorhanden |  |
| 5.5 | Rettungsrucksack „First Responder“, Mindestausstattung nach DIN 14142 und 13155 | 1 | Vorhanden |  |
| 6.0 | Beleuchtungs- u. Signalgerät |  |  |  |
| 6.1 | Handlampe Adalit L-3000 Power LED Ex geschützt inkl. Einzelladegeräte 12/24V | 7 |  |  |
| 6.2 | Warndreieck nach Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). | 1 | LOS 1 |  |
| 6.3 | Verkehrswarnleuchte LED nach StVZO | 1 | LOS 1 |  |
| 6.4 | Anhaltestab, beidseitig rot leuchtend, LED-Ausführung, inkl. Batterien | 2 |  |  |
| 6.5 | Verkehrswarngerät Euro-Blitz synchron mit KFZ-Lader | 4 | LOS 2 |  |
| 6.6 | Verkehrsleitkegel mit Zulassung des BASt., H = 500 mm | 4 | LOS 2 |  |
| 6.7 | LED Arbeitsscheinwerfer je mind. 30.000 lm, mit Aufsteckbar auf DIN Zapfen | 2 | Vorhanden |  |
| 6.8 | Stativ, gedämpfte Ausführung, auf mind. 4.500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14682, mit Sturmverspannung. Fußabstand mind. 2.100mm Kopflast mind. 25 kg | 1 | Vorhanden |  |
| 6.9 | Aufnahmebrücke welche mit Arbeitsscheinwerfer 6.8 zusammen gebaut im Aufbau verlastet wird, mit Schutzbügel für Scheinwerfer und einem fest verbauten Stromverteiler für die Scheinwerfer. Aufsteckbar auf ein Stativ oder direkt abstellbar auf den Boden | 1 | Vorhanden |  |
| 6.10 | Leitungstrommel (kein Metall) 400/230 V, IP 68, 50 m, mit 1x CEE Steckdose 16A /400V und mind. 2x Schuko Steckdosen, das Kabel und die Trommel müssen so konstruiert werden, dass im Einsatzfall das Kabel nicht komplett abgewickelt werden muss. Kabel in Gelb mit Beschriftung " Feuerwehr Talkau". Nach DIN EN. | 2 |  |  |
| 6.11 | Personenschutzschalter PRCD-S (PSE 230 V~/16 A – 30) | 2 |  |  |
| 7.0 | Arbeitsgerät |  |  |  |
| 7.1 | Schmutzwasserpumpe 1.500 l/min.,230 V, B-Storz, incl. Zubehör | 1 |  |  |
| 7.2 | Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser | 6 | Vorhanden |  |
| 7.3 | Ausziehbarer Teleskopeinreißhaken aus Glasfaser. Nichtleitender: 20 000V. Korpus entspricht den Normen IEC 61235 und IEC 60855. Endstück aus Stahl. In alle Ausziehpositionen stufenlos verriegelbar. Durchmesser: 3.8 cm, 5.5 cm am Schraube. Länge: Eingezogen 2.20m / Ausgezogen 3.75m. Gewicht: 3kg. Laeder oder gleichwertig. | 1 |  |  |
| 7.4 | Stahlblechmulde (Schuttmulde) nach DIN 14060 | 3 |  |  |
| 7.5 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt mind. 4.000 kg, Nutzlänge L1 = 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz, nach DIN EN 1492-2 | 2 | Vorhanden |  |
| 7.6 | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt, nach DIN 82101 | 2 | Vorhanden |  |
| 7.7 | Motorkettensäge Stihl MS 261 / 45 cm / inkl. Ersatzkette | 1 | Vorhanden |  |
| 7.8 | Doppelkanister für Benzingemisch und Kettenöl 5,5 l / 3 l mit Sicherheitseinfüllstutzen beiderseits | 1 | Vorhanden |  |
| 7.9 | Fäll- und Spaltkeil aus Alu | 1 | Vorhanden |  |
| 7.10 | Akku-Säbelsäge 18V 12 Ah, mit Ersatz Akku und KFZ-Ladegerät, Milwaukee HD18. | 1 | Vorhanden |  |
| 7.11 | Weber Sägeblätter für POS. 7.11 SET DIN SET VU Vehicle Rescue SET mit Rolltasche Extrication SET mit Rolltasche Holster für Sägeblätter | 1 | Vorhanden |  |
| 7.12 | Akku Winkelschleifer 18V 12 Ah, 230mm. Mit einem Akku. Milwaukee | 1 | Vorhanden |  |
| 7.13 | Trennscheibe für Metall; 230 mm Durchmesser | 3 | Vorhanden |  |
| 7.14 | Trennscheibe für Stein; 230 mm Durchmesser | 3 | Vorhanden |  |
| 7.15 | Belüftungsgerät | 1 | Vorhanden |  |
| 7.16 | Mehrzweckzug Z 16 mit Zubehör | 1 | Vorhanden |  |
| 7.17 | Hydraulischer Rettungsschere und Spreitzer entsprechend EN 13204 mit Elektromotorpumpe | 1 | Vorhanden |  |
| 7.18 | 4 Teleskop Rettungszylinder | 1 | Vorhanden |  |
| 7.19 | Akku-Winkelschleifer 18V 12Ah, mit 2 Akkus und KFZ Ladegerät, Milwaukee HD 18 AG-125 mit 20 Metall- Trennscheiben | 1 | Vorhanden |  |
| 7.20 | Milwaukee Metallkreissäge 18V SET, 1 Akku, 12 Ah, 2 Sägeblätter, KFZ Ladegerät | 1 | Vorhanden |  |
| 7.21 | Milwaukee Akku Kombihammer 18V 1 Akku, 12Ah, Bohrerset Beton mind. 5-teilig, Meisel-Set 3-teilig. Mit KFZ Ladegerät | 1 | Vorhanden |  |
| 7.22 | Akku-Schlagbohrschrauber 18V 12 Ah, mit 2 Akkus und KFZ Ladegerät, Bohrerkassetten Metall, Beton, Holz Milwaukee 18V | 1 | Vorhanden |  |
| 7.23 | Transportable AKKU Beleuchtungseinheit mit mind. 2 LED-Scheinwerfern in Tragerahmen. Die Scheinwerfer sollen individuell einstellbar sein. (drehen, kippen neigen). Der Tragerahmen mit Standfüße sowie eine Aufnahme für Standard-Stative besitzen. Inklusive 2 Akkus. Die Stromversorgung soll über 18 V 12Ah wechselbaren Akkus (kompatibel mit Weber und Milwaukee) und inklusiv mit einem Netzteil möglich sein. Die LED-Scheinwerfer sollen mind. 30.000 Lumen Gesamtleistung besitzen. Der Tragerahmen in Signalfarbe gelb. Mit KFZ Ladegerät | 1 |  |  |
| 7.24 | 1 Satz Unterbaumaterial nach DIN | 1 | Vorhanden |  |
| 7.25 | Schwelleraufsatz Weber | 2 | Vorhanden |  |
| 7.26 | Splitterschutz Dreieckaus Weich-PVC mit zwei Haltschlaufen | 1 |  |  |
| 7.27 | Splitterschutz Rechteck aus Weich-PVC mit drei Halteschlaufen 550x350x6mm | 1 |  |  |
| 7.28 | Schutzdecken-Set rescutec Basic mit Bereitstellungsplane Tragetasche und Erweiterungs-Set für neue Rettungstechniken | 1 |  |  |
| 7.29 | Patientenschutzdecke Pat-Safe 2000x1500 mm | 1 |  |  |
| 7.30 | Armatur-Druckplatte vorn von Weber | 1 |  |  |
| 7.31 | Armatur-Druckplatte hinten von Weber | 1 |  |  |
| 7.32 | Ablageplane VU | 1 | Vorhanden |  |
| 7.33 | Glasmaster und Federkörner Weber | 1 | Vorhanden |  |
| 7.34 | 2 Zarges Transportboxen für vorhandenen Kettensatz für Kettenrettung nach OSLO Methode: Kettensatz bestehend aus insgesamt 4 Hochleistungsketten der Güteklasse 12 und 4-kantigen Kettengliedern, Kettenlänge mind. 3m, die ketten müssen einen Verkürzungshaken inkl. Sicherungsbolzen besitzen, inkl. Mind. einer Gewichtsdecke in Signalfarbe, 4 Schäkel, 4 Rundschlingen. Maximales Gewicht eines Transportkoffers 24 kg. | 1 |  |  |
| 7.35 | Gewichtsdecke für Stahlseil aus CORDURA mit Reflektorstreifen und Abriebschutz im Seilbereich | 1 |  |  |
| 7.36 | Hebekissensatz VETTER Notfallrettungs-Set 961 kN, 12 bar | 1 | Vorhanden |  |
| 7.37 | 1 Doppel-Steuerorgan Air CU 12 bar lighting mit Totmannschaltung | 1 | Vorhanden |  |
| 7.38 | Druckgasbehälter für Druckluft | 1 | Vorhanden |  |
| 7.39 | Transportkasten mit Formhölzer nach DIN 1488 | 1 |  |  |
| 7.40 | Motortrennschleifer, 6,8 PS, 98 cm³ Hubraum, 11,6 kg, 350 mm Durchmesser der Trennscheibe Stihl TS 700, mit Wasseranschluss | 1 | Vorhanden |  |
| 7.41 | Trennscheibe Stein/Beton 350 | 3 | Vorhanden |  |
| 7.42 | Trennscheibe Metall 350 mm | 3 | Vorhanden |  |
| 8.0 | Handwerkzeug und Messgerät |  |  |  |
| 8.1 | Multifunktionsbrechwerkzeug, Länge = ca. 760 mm, Griffstange mit griffiger Kunststoffbeschichtung, jeweils ein Ende mit Stemmkeil/Nagelklaue bzw. Flachkeil/Dorn, ausgestattet mit Schultertragegurt. Paratech oder vergleichbar | 2 | Vorhanden |  |
| 8.2 | Feuerwehraxt FA nach DIN 14900 | 1 | Vorhanden |  |
| 8.3 | Feuerwehraxt FireAXEss von Dönges | 1 | Vorhanden |  |
| 8.4 | Spalthammer mit Glasfaserstiel TNT TOOL | 1 | Vorhanden |  |
| 8.5 | Feuerwehr-Werkzeugkasten nach DIN 14881 als Alu-Systembox, inkl. Werkzeugausstattung | 1 |  |  |
| 8.6 | ALU Systembox für vorhandenen Schornstein-Werkzeugsatz, komplett, nach DIN 14800-4 | 1 |  |  |
| 8.7 | Axt B2 SB-A | 1 | Vorhanden |  |
| 8.8 | Bügelsäge B nach DIN 20142 | 1 | Vorhanden |  |
| 8.9 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) mit Glasfasergriffstielen | 1 | Vorhanden |  |
| 8.10 | Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 / 20127 | 1 | Vorhanden |  |
| 8.11 | Dunghacke mit Stiel, ca. 1.400 mm lang | 2 | Vorhanden |  |
| 8.12 | Dunggabel mit Stiel, ca. 1.250 mm lang | 2 | Vorhanden |  |
| 8.13 | Sandschaufel, Holsteiner Form | 2 | Vorhanden |  |
| 8.14 | Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang | 4 | Vorhanden |  |
| 8.15 | Verkehrsunfallkasten VUK nach DIN 14800-13 als Alu-Systembox, inkl. Werkzeugausstattung | 1 |  |  |
| 8.16 | Wärmebildkamera Flir K 55 mit Fahrzeugladehalterung oder vergleichbar. | 1 | Vorhanden |  |
| 8.17 | Türöffnungsrucksack | 1 | Vorhanden |  |
| 8.18 | Werkzeugkasten-E nach DIN14885 | 1 |  |  |
| 8.19 | Feuerpatschen | 2 | Vorhanden |  |
| 9.0 | Sondergerät |  |  |  |
| 9.1 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug (ggf. Absprache mit Aufbauhersteller) nach DIN 14572 | 1 |  |  |
| 9.2 | Unterlegkeil nach Absprache des Fahrgestellherstellers | 2 |  |  |
| 9.3 | Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch, 200 mm x 200 mm (handelsübliche Ausführung) | 1 |  |  |
| 9.4 | Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbaren Behältern verpackt (2 Stück Kunststoff-Weithalskanister) | 1 |  |  |
| 9.5 | Schlauchtragekorb Waldbrand (Größe C) mit mind. 3x 20m D-Schläuchen (in Orange mit der Aufschrift " Feuerwehr Talkau ") 3 D-Hohlstrahlrohre, 1x C-DCD Kugelverteiler. Übergangsstück C-D | 1 | Vorhanden |  |
| 9.6 | Schachtabdeckung, Bodenfläche etwa 750 x 750 mm, mineralölbeständig | 2 | Vorhanden |  |
| 9.7 | Infrarot-Wärmestrahler. Beheizbare Fläche 12–15 m². Softstart, Leistung 2000 W, umschaltbar auf 1000 W, Sicherheitsabschaltung. Aufsteckzapfen C DIN 14640, Bodenbetrieb oder Handeinsatz mit Gurt oder Handgriff. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 2 Haltegriffen und Aufsteckbohrung A DIN 14640, Frontscheibe aus hitzebeständigem Sicherheitsglas, IP66. Anschluss 230 V mit 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, Hauptschalter, An-/Austaster mit LED. Farbe Rot RAL 3000/gelb, (B x H x T) 590x330x220 mm, ca. 11,2 kg Lieferung einschließlich Tragegurt, Aufbewahrungstasche und Ersatzleuchtmittel. Hypothermsave oder vergleichbar. Stativ nach DIN 14683 Niveauausgleich, höhenverstellbar, mind. Höhe 1,80m | 1 |  |  |
| 9.8 | Reservekraftstoff-Kanister aus PE 5 Liter für Stromerzeuger | 1 |  |  |
| 9.9 | Druckluftmembranpumpe im Koffer mit komplettem Zubehör, für Kraftstoffe oder anderen Gefahrstoffen mit geeigneten Kanister mind. 20l | 1 |  |  |
| 9.10 | Stab Fast System verlastet ohne Tasche | 3 | Vorhanden |  |
| 9.12 | HRT Funkgeräte Land SH mit Handmikrophon und KFZ- Ladeeinrichtung | 6 |  |  |
| 9.13 | HRT Funkgeräte EX-geschützt Land SH mit Handmikrophon und KFZ- Ladeeinrichtungen | 2 |  |  |
| 9.14 | Hydraulisches Kombigerät nach DIN EN 13204/NFPA 1936 mit Druckknopfsteuerung, 360° drehbarem, umklappbarem und abnehmbarem Handgriff. Der Handgriff muss bis 1000 Volt Spannung isoliert sein. Mit geschmiedeten Hochleistungsarmen und abnehmbaren Spreizerspitzen. Der Zentralbolzen soll einen Schmiernippel besitzen. Flexible Anschlussschläuche mit Knickschutz, Bajonettverschlusskupplung (Art Single Kupplung). Alle Bedienelemente sollen eine Signalfarbe besitzen. Eine Trennstelle zum nachträglichen Umbau auf Akkuantrieb muss vorhanden sein. Der Hersteller muss eine Umwelt- & Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 erfüllen. • Spreizweg: 405 mm • Spreizkraft: 35 – 1.071 kN • Max.Zugkraft: 58,0 kN • Gewicht: 18,2 kg • EN-Schneidklasse: CK 35/405-I-118,2 • Schneidleistung (EN 13204) 1I-2K-3I-4K-5J • NFPA Schneidklasse: A7/B9/C7/D9/E9 Weber Akku Kombigerät SPS 400 MK2 oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.15 | Optional: Multiwarngerät inklusiv KFZ Ladeerhaltung Dräger X-am 5600 oder gleichwertig | 1 |  |  |
| 9.16 | Optional: S 50-14 Schneidgerät für spannungsarmes Schneiden mit einem festem und einem beweglichen Schneidmesser. Mit Druckknopfsteuerung und flexiblen Anschlussschläuchen mit Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung). Zur Einhandbedienung. Alle Bedienelemente sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Öffnungsweite: 50 mm • Gewicht: 4,2 kg • EN-Schneidklasse: AC 50-B-4,2 • Schneidleistung (EN 13204): 1C-2D-3B • NFPA Schneidklasse: A4/B3/C2/D4/E3 Schneidgerät S50-14 Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.17 | Optional: Hydraulisches Schneidgerät nach DIN EN 13204/NFPA 1936 mit Druckknopfsteuerung, 360° drehbarem, umklappbarem und abnehmbarem Handgriff. Der Handgriff muss bis 1000 Volt Spannung isoliert sein. Mit geschmiedeten Hochleistungsmessern in Gitterstruktur und wechselbarem Schneideinsatz. Flexible Anschlussschläuche mit Knickschutz, Bajonettverschlusskupplung (Art Single Kupplung) sowie einem Abschmiernippel am Zentralbolzen. Alle Bedienelemente sollen eine Signalfarbe besitzen. Eine Trennstelle zum nachträglichen Umbau auf Akkuantrieb muss vorhanden sein. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Öffnungsweite: 202 mm • Gewicht: 22,3 kg • EN-Schneidklasse 13204:2016: CC 202-K-22,3 • EN-Schneidklasse 13204:2025: CU3-202K • Schneidleistung (EN 13204): 1K-2K-3K-4K-5K • NFPA-Schneidklasse: A9/B9/C9/D9/E9/F5 • Schneidleistungen Rundmaterial 67HRB 47mm • Schneidleistungen Rundmaterial 58HRB 50mm Schneidgerät RSC 200 PLUS Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.18 | Optional: Hydraulischer Rettungsspreizer nach DIN EN 13204 mit Druckknopfsteuerung, Schutzbügel und umlaufendem Tragegriff. Die Spitzen sollen auswechselbar sein und einen unverlierbaren Bolzen besitzen. Die Spitzen sollen mit integriertem Schäleinsatz, verschiedenen Fräsungen und nagelspitzenartigen Spikes gefertigt sein. Er soll flexible Anschlussschläuche mit Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung) sowie je eine Abschmiernut an den beweglichen Spreizerarmbolzen besitzen. Alle Bedienelemente sollen eine Signalfarbe besitzen. Eine Trennstelle zum nachträglichen Umbau auf Akkuantrieb muss vorhanden sein. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Spreizkraft im Arbeitsbereich: 60-638 kN • Spreizweg: 820 mm • Schließkraft: 114 kN • Gewicht: 19,8 kg • EN-Klasse 13204:2016: BS 60/820-19,8 • EN-Klasse 13204:2025: SP4-60/820 Spreizer SP60 BS Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.19 | Optional: Rettungszylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung), die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten und abnehmbare Druckstücke besitzen. Die Kolbenstange muss mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige ausgestattet sein. Alle Bedienelemente sowie die Außenseite sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Druckkraft: 137 kN • Zugkraft: 24,1 kN • Anfangslänge: 530 mm • Kolbenhub: 320 mm • Endlänge: 850 mm • Gewicht: 11,5 kg • EN-Klasse: R137/320-11,5 Rettungszylinder RZ 1-850 Weber | 1 |  |  |
| 9.20 | Optional: Rettungszylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung), die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten und abnehmbare Druckstücke besitzen. Die Kolbenstange muss mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige ausgestattet sein. Alle Bedienelemente sowie die Außenseite sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Druckkraft: 137 kN • Zugkraft: 24,1 kN • Anfangslänge: 750 mm • Kolbenhub: 540 mm • Endlänge: 1.250 mm • Gewicht: 16,2 kg • EN-Klasse: R137/540-16,2 Rettungszylinder RZ 2-1250 Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.21 | Optional: Rettungszylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung), die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten und abnehmbare Druckstücke besitzen. Die Kolbenstange muss mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige ausgestattet sein. Alle Bedienelemente sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Druckkraft: 137 kN • Zugkraft: 24,1 kN • Anfangslänge: 1.100 mm • Kolbenhub: 540 mm • Endlänge: 1.640 mm • Gewicht: 19,1 kg • EN-Klasse: R137/540-19,1 Rettungszylinder RZ 3-1640 Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.22 | Optional: Teleskop-Rettungszylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung), die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten besitzen. Die letzte Kolbenstange muss mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige ausgestattet sein. Alle Bedienelemente sowie die Außenseiten sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Druckkraft: 189/99 kN • Anfangslänge: 650 mm • Kolbenhub: 850 mm • Endlänge: 1.500 mm • Gewicht: 17,8 kg • EN-Klasse: TR 189/470-99/380-17,8 Rettungszylinder RZT 2-1500 Weber oder vergleichbar |  |  |  |
| 9.23 | Optional: Rettungszylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung), die parallel zum Zylinder geführt wird. Die Kolbenstange muss mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige ausgestattet sein. Alle Bedienelemente sowie die Außenseiten sollen eine Signalfarbe besitzen. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Druckkraft: 36,4 kN • Anfangslänge: 990 mm • Kolbenhub: 820 mm • Endlänge: 1.810 mm • Gewicht: 13,5 kg Rettungszylinder RZ1-1810CROSSRAMMER Weber oder vergleichbar | 1 |  |  |
| 9.24 | Optional: Zweistufiges Hydraulikaggregat für gleichzeitigen Betrieb von zwei Rettungsgeräten oder wechselseitigem Betrieb eines Rettungsgerätes mit doppelter Ölförderleistung. Antriebsart: 230 V Elektromotor, max. 2,0 kW, IP 54. Inkl. zweier festverbauter Schnellangriffshaspeln mit je 20 m Hochdruckschlauch als Schlauchpaar in den Farben rot und gelb mit angeschlossenen Bajonettverschlusskupplungen (Singlekupplung) sowie einem umlaufenden, klappbaren Handgriff. Die Haspeln sollen aus Metall gefertigt sein und mindestens je eine Aufrollvorrichtung mit Übersetzung besitzen. Die Bedieneinheit soll beleuchtet und im vorderen Bereich der Haspeln sein. Inkl. einer integrierten Geräteablage für einen Spreizer und ein Schneidgerät, individuell einstellbar. Die Höhe soll 520 mm, und die Länge 720 mm nicht überschreiten. Der Hersteller muss eine Umwelt- und Energiezertifizierung nach ISO 14001 und ISO 50001 sowie den Informationssicherheitsstandard TISAX erfüllen. • Nenndruck: 630/700 bare • Ölvolumen: 6,5 l • Gewicht: 74,2 kg • Elektromotor: 230 V, 2,0 kW • EN-Klasse 13204:2025: ATO/MTO Motorpumpe WEBER E 70-W+SAH 20 oder vergleichbar | 1 |  |  |
|  | Netto-Angebotssumme Los 3 Beladung |  |  |  |
|  | Zuzgl. 19 % MwSt. |  |  |  |
|  | Brutto-Angebotssumme Los 3: |  |  |  |

Anmerkung:

Eventuelle Preisnachlässe - ggf. auch bei gleichzeitiger Vergabe mehrerer Lose - sowie Skonti sind im Angebotsvordruck gesondert anzubieten.