Bauhof

Stadt Friedrichstadt

Leistungsverzeichnis

für eine Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorgaben:

1. Verwendungszweck

2. Einzuhaltende Normen

3. Angebotswertung

4. Dokumentation

5. Gewährleistung

6. Lieferzeit

7. Abnahme

8. Zahlungsweise

Leistungsbeschreibung:

A Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis

B Schulung des Bedienpersonals/Ausbildung/Übernahme

C Zusammenstellung

Allgemeine Vorgaben

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungsvorgaben sind vom Anbieter zu

bestätigen und definiert anzugeben. Durchgezogene Linien sind zwingend auszufüllen.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen ist hinzuweisen. Sie sind gesondert

anzubieten und gegebenenfalls zu begründen.

Folgende Mindestkriterien bzw. Vorgaben sind zwingend einzuhalten:

Siehe Punkt A

1. Verwendungszweck

Der Bauhof Friedrichstadt beabsichtigt den Kauf einer Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis. Sie wird für Arbeiten der Stadt Friedrichstadt eingesetzt.

2. Einzuhaltende Normen und Vorschriften

Die Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis muss in Bezug auf die Technik, die Sicherheit und den Umgang betreffenden deutschen und europäischen Normen und Vorschriften in der neuesten Fassung entsprechen.

3. Angebotswertung

Absolutes Ausschlusskriterium ist das Nichteinhalten von Vorgaben aus dem vorliegenden

Leistungsverzeichnis. Als Wertungskriterium zählt der Preis.

4. Dokumentation

Bei der Angebotsabgabe sind alle technischen Daten und Maße anzugeben. Die Lieferung der Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis beinhaltet die nachfolgenden Unterlagen:

- Betriebsanleitung (zweifach)

- Ersatzteillisten (zweifach)

- Elektroschaltpläne

- Servicebuch/ Prüfbuch

- Reparaturanleitungen

- Wartungs- und Schmierpläne

5. Gewährleistung

Vollgarantie (mindestens 24 Monate): _______ Monate

(vom Bieter verbindlich einzutragen)

6. Lieferzeit

Lieferzeit (Monate): _________

(vom Bieter verbindlich einzutragen)

7. Abnahme

Die Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis ist nach Fertigstellung zur Abnahme direkt zum AG zu überführen. Die Übernahme durch den AG erfolgt nur nach Beseitigung festgestellter Mängel und bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen/Dokumentation in deutscher Sprache.

8. Zahlungsweise

Zahlung bei mängelfreier Lieferung ohne Abzug.

Leistungsbeschreibung

A Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis

Die Anlieferung (Frachtkosten) zum Bauhof Friedrichstadt, Eiderallee 1, 25840 Friedrichstadt ist Bestandteil dieses Angebotes.

Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis

Hersteller/Typ: ______________________________ (vom Bieter verbindlich anzugeben)

Leistungsmerkmale:

- Technische Daten

- max. Arbeitshöhe  										mind. 26,00m

- max. Reichweite    										mind. Reichweite 17,00m bei voller Korblast (250 kg)

- Schwenkbereich    										 450° (2x 225° (L/R)

- Größe der Arbeitsbühne									Ca. B 1,40 x T 0,70m x H 1,10m

- Drehwinkel des Rüssels									0° -  185°

- Tragfähigkeit der Arbeitsbühne								min. 250kg

- Zulässige Aufstellneigung									ca. 5°

- Bauhöhe											ca. 3,10m

- Fahrzeugbreite										min. 2,30m, max. 2,50m

- Fahrzeuggesamtlänge									ca. 7,86m

- Abstützweite (Außenkante Teller)								ca. 3,85m

- Masse in fahrbereitem Zustand:								max. 3,5t

(Definition nach Artikel 2, Ziffer 4, Verordnung (EU) Nr. 1230/20212)

Die für die Zulassung/ den Betrieb zulässige Masse ist im jeweiligen Zielland mit der national zuständigen Behörde zu klären.

- Konstruktion des Trägersystems aus hochfestem, langlebigem Feinkornstahl

- An- und Abstellanlage des Fahrzeugmotors in der Bühne

- Stützensteuerung in der Bühne und an der Notsteuerung mit Startblockierung bei eingelegtem Gang

- Verriegelung, sodass ein Heben des Gerätes nur bei ausgefahrenen Stützen möglich ist

- Verlegung eines Kabels (3x1,5mm², 230 Volt) vom Fahrzeug bis zur Arbeitsbühne mit Anbaugerätestecker (CCE, Schuko) inklusive Fehlerstromschutzschalter Hydraulischer Drehantrieb für die Bühne, Drehwinkel 2x 90°

- Anbau der Hydraulikpumpe an den Nebenantrieb

- Steuerungsbereich nach bekanntem Bedienkonzept mit einfacher Bedienerlogik und Handauflage am Bühnenrand

- Betriebsstundenzähler für den Hubarbeitsbühnenbetrieb im Display, Notsteuerung abrufbar

- Feinfühlige Proportionalsteuerung für alle Bewegungen, einschließlich der Stützen von der Arbeitsbühne aus

- Komfortable Notsteuerung mit Klartextanzeige am Fahrzeug

- Displaytexte wechselbar auf Deutsch, Englisch

- Standardsprache für Displaytexte in Deutsch

- Aufstellautomatik: richtet die Hubarbeitsbühne automatisch aus, die Kontrolle erfolgt

über eine Dosenlibelle oder Anzeige im Display (Sonderausstattung) durch den Bediener

- Stützensteuerung inklusive Not-Aus am Unterbau: Richtet die Hubarbeitsbühne automatisch aus, Kontrolle erfolgt über Dosenlibelle

- Not-Aus-Taste in der Bühne, Stützensteuerung und an der Notsteuerung

- Kontrolle der Batterie im Hubarbeitsbühnenbetrieb mit Warnsignal in der Bühne bei

Erreichen der kritischen Bordspannung

- Betriebsschalter im Fahrerhaus zum Schutz vor unbefugter Bedienung

- 4 hydraulische Stützen horizontal-vertikal mit beweglichen Stütztellern zur Gewährleistung der Standsicherheit

- Abstützvarianten:

- voll abgestützt,

- einseitig im Profil abgestützt,

- beidseitig im Profil abgestützt

- Minimalabstützung, schnelles Abstützen des Gerätes innerhalb des Fahrzeugprofils, ca. 2,30m, ohne die Räder vom Boden abzuheben. Dadurch kann eine Bremswirkung der Räder erzielt und die Möglichkeit eines Abrutschens des Gerätes verringert werden. Der zulässige Arbeitsbereich wird automatisch aktiviert

- Memory-Funktion: Über Wahltasten kann eine bestimmte Position gespeichert und

danach wieder angefahren werden

- Einfahrautomatik: Automatisches Anfahren der Grundstellung inkl. automatischem

Einfahren der Stützen

- Handpumpen Ausführung für die Notbedienung am Fahrzeug

- Automatische Lastmomentbegrenzung

- Elektronisch hydraulischer Bühnenausgleich

- 3 Erdungsanschlussstücke mit Innengewinde M12 am Hilfsrahmen, Turm und Hubarm (mit Erdungskabel und Befestigungsschrauben)

- Hydraulik- Spülanschlüsse

Anschluss zum Rücklauf ist vorbereitet für das Anschrauben einer ½ Zoll BSP-Schnellverschlusskupplung, Vorlaufanschluss zum filtern des Öls ist mit einer ½ Zoll BSP-Schnellverschlusskupplung versehen.

- Kotflügel aus Kunststoff für die Hinterachse

- Serienmäßiger hinterer Unterfahrschutz nach der Regelung ECE R58

- Oberflächen Korrosionsschutz unterhalb der Aluminiumabdeckung mit einem Lackkonservierungsmittel (Wachs) als zusätzlichen Schutz gegen Atmosphären- und Umwelteinflüsse

- Betriebsanleitung in Deutsch in Papierform

- Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste als Speichermedium in Deutsch

- CE-Zeichen und Konformitätserklärung im Sinne der europäischen Maschinenrichtlinie in Deutsch

- Beschriftungen und Aufkleber in Deutsch

- Betriebshandbuch in Deutsch

- Sicherheitskennzeichnung mit retroreflektierenden rot/weißen Folien

- Bühne

- Geräumige Aluminium-Arbeitsbühne ca. B 1,40 x T 0,70m x H 1,10m, alu-natur, mit Tür und komfortablem Einstieg über eine Treppe am Fahrzeugheck seitlich rechts, Reinigungsöffnung mit Klappe seitlich in der Bodenwanne. Zwei Ösen für das Einhängen von PSA.

Ausführung mit abgerundeten 4kt-Rohren.

Der Bühnenboden ist rutschsicher nach DGUV Regel 108-003 und weist eine nach DIN 51130 eine Rutschsicherheit von R11 und eine Wasserverdrängung von V10 auf.

- Motorsägen Halter Montiert

Schwertlänge ca. 300-360mm

Schwertbreite max.: 80mm

- Bühne Sonderausstattung

- Einschließlich Isolation nach DIN VDE 0682-742:

Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000V und DC 1500V

- Aufbau Sonderausstattung

- Alu-Bordwände, natur eloxiert, fest eine Seite zum öffnen

- Netzhaken umlaufend an die Alu-Bordwände montiert

- Lackierung

- Fahrzeug weiß einfarbig (z. B. Verkehrsweiß)

- Lackierung von Grundrahmen und Abstützung in RAL 7021

- Alle Anbauteile und Abdeckungen an der Hubarbeitsbühne einfarbig schwarz

- Lackierung des Notsteuerkastens Tiefschwarz

- Sonderausstattung

- TÜV-Abnahme nach StVO

- Kunststoffschutzleiste ca. 12mm dick, dreiseitig über den Bühnenrand

- Abdeckhaube für das Steuerpult aus witterungsbeständigen Kunststoff

- 2 LED-Kennleuchten in flacher Ausführung, orange

links und rechts am Turm, gemeinsam schaltbar über einen originalen LKW-Schalter am Armaturenbrett, Schutzkörbe für die LED-Kennleuchten am Turm.

- 1 LED-Kennleuchte inkl. Schutzkorb in flacher Ausführung, orange

an der Trägerauflage links, separat schaltbar über einen originalen LKW-Schalter im Armaturenbrett

- 1 Halter für max. 7 Stück Verkehrsleitkegel,

auf der Aluminiumabdeckung hinter dem Fahrerhaus rechts montiert

- 2 Halter für jeweils einen Verkehrsleitkegel mit Blitzleuchte

- Schutzhaube für Ventilgruppe unter der Fahrgestellabdeckung

- 4 Kunststoffunterlegplatten für die Stützen mit Handgriff

Rutschfeste/gummierte Unterseite und Einfräsung für den Abstützteller, einschließlich Dokumentation

Größe ca. 400x400x40mm

mit Halterungen links und rechts am Fahrzeug

- Seitliche Turmverkleidung aus Kunststoff schwarz

- Taster Einfahrautomatik: automatisches Anfahren der Grundstellung inkl. Automatischem Einfahren der Stützen über einfachen Tastendruck

- Taster: Bühne drehen links/rechts über einfachen Tastendruck

- Anzeige der Abstützsituation

- Anzeige von Lastmoment und Teleskopausschub als Fortschrittbalken (0-100%)

- Anzeige von Auslegewinkel und Rüsselwinkel in Grad

- Anzeige von Arbeitshöhe und Arbeitsweite in Meter

- Einhäng- und abnehmbare Alu-Werkzeugschale für die Arbeitsbühne

Maße ca. 700x150x120mm

- Trägerfahrzeug

- Lackierung Weiß (z.B. Verkehrsweiß)

- Ganzjahresreifen

- Armlehnen an beiden Sitzen

- Multimediasystem/ Bluetooth

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

- Spiegel elektrisch

- Fensterheber elektrisch

- Rückfahrkamera gemäß GSR 2

B Schulung des Bedienpersonals/Ausbildung/Übernahme

Die Geräteführer werden vor Ort eingewiesen (0,5 Arbeitstage):

Der Lieferant wird nach Übergabe der Hubarbeitsbühne zur praktischen Einarbeitung einen Monteur/ eine Monteurin für 0,5 Arbeitstage zur Verfügung stellen, der als Berater/ die als Beraterin fungiert und im Detail umfassend unterstützt.

Angebotssumme Schulung wie vorbeschrieben, netto: ___________ EUR

C Zusammenstellung

A. Angebotssumme, netto, Hubarbeitsbühne auf LKW-Basis          __________ EUR

B. Angebotssumme, netto, Schulung 			                    __________ EUR

____________________________________________________

Angebotssumme, netto:                                    __________ EUR

+ 19% MwSt.                                                        __________ EUR

Angebotssumme, brutto, gesamt: 	        __________ EUR